Приложение №1

к Извещению на проведение

открытого аукциона в

электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест полоски для определения глюкозы в крови Accu-Chek Active №50 | тест полоски необходимы для проведения анализа на содержание глюкозы. Тест полоски используются вместе с глюкометром. | шт | 40 |
| 2 | Ватные палочки | Ватные полочки в полиэтиленовом пакете №200 | уп | 150 |
| 3 | Салфетка впитывающая | Для дополнительной защиты постельного белья и обеспечения санитарно-гигиенического ухода больных, находящихся на постельном режиме размер 60*60 (3-х слойная адсорбирующая впитываемость 1050 мл) | шт | 3000 |
| 4 | Катетер Нелатона р. 10 | стерильный, одноразовый, OD 3,3mm, ID 2,3mm, длина 400 мм, цвет коннектора черный, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер упакован в развернутом виде, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт | 300 |
| 5 | Лезвие для скальпеля р. 24 | Лезвие для скальпеля, углеродистая сталь, стерильное | шт | 500 |
| 6 | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров, стерильный, одноразовый, изготовлен из нетканого материала, имеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую, впитывающую «подушечку» для места прокола кожи, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, не оставляет следов на коже после использования, легко отрывается в ручную в продольном и поперечном направлениях, размер 6х8 см, срок годности 5 лет, | шт | 1000 |
| 7 | Проводник инфузионный для дозатора 1,0*1,5 | Проводник инфузионный однократного применения. Для внутривенного вливания к шприцевому дозатору. Размеры: внутренний диаметр 1.0 мм; длина 1500 мм. Коннектор снабжен накидной гайкой, которая позволяет зафиксировать его на катетере или игле. Стерилен, апирогенен, нетоксичен. Стерилизован окисью этилена. Срок годности – 3 года, количество в упаковке/коробке – 40/400 шт.. Нетоксично, апирогенно. Стерилизация радиационная. Гарантийный срок хранения 3 года | шт | 200 |
| 8 | Катетер внутривенный р.18 | Катетер с крыльями и дополнительным портом, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, имеет ренгеноконтрастную полосу, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Одноразовый, стерильный и непирогенный. | Шт | 1000 |
| 9 | Катетер внутривенный р.16 | Катетер с крыльями и дополнительным портом, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, имеет ренгеноконтрастную полосу, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Одноразовый, стерильный и непирогенный | шт | 40 |
| 10 | Катетер внутривенный р.14 | Катетер с крыльями и дополнительным портом, стерильный, одноразовый, катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, игла с двойной заточкой изготовлена из прочной хирургической стали, канюля катетера и дополнительный порт имеют цветовую кодировку по международному стандарту, имеет ренгеноконтрастную полосу, прозрачная камера возврата крови, заглушка порта по типу Луер-Лок, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Одноразовый, стерильный и непирогенный, | Шт | 20 |
| 11 | Зажим пупочный | стерильный, одноразовый, изготовлен из прочного упругого стирола, общая длина 53 мм, длина рабочей части 35 мм, состоит из 2х браншей соединенных между собой кольцом, выполненным из того же материала, внутренняя сторона рабочей части каждой бранши имеет фиксирующие зубцы высотой 1 мм, расположенные таким образом, что верхушка каждого зубца соответствует промежутку между зубцами другой бранши, кольцо у начала браншей снабжено ограничивающей ресничкой, предотвращающей попадание пуповины внутрь кольца, продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши, служит для более равномерного распределения Вартанова студня (желеобразное вещество вокруг сосудов пуповины) что обеспечивает повышенную надежность пережатия сосудов пуповины, механизм замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии, биологически безопасен, атравматичен, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет | Шт | 1000 |
| 12 | Скарификатор кожный | с боковым копьем, стерильный, одноразовый, изготовлен из нержавеющей стали, нетоксичный, апирогенный, длина копья 4мм±0,5мм, длина скарификатора 31мм±2мм, стерилизовано радиационным методом, срок годности 5 лет. | шт | 2000 |
| 13 | Шпатель одноразовый | стерильный, изготовлен из экологически чистой древесины, гладкая шлифованная поверхность и края, каждый шпатель поставляется в индивидуальной упаковке, стерилизовано оксидом этилена, срок годности 5 лет. | шт | 100 |
| 14 | Комплект белья акушерского | Состав: простыня впитывающая 60*60 см -1 шт, простыня влагонепроницаемая 140*80 см – 1 шт, салфетка влагонепроницаемая 80*70 см-1 шт, рубашка для роженицы пл 25г/м2-1 шт, бахилы высокие пл 25г/м2- 1 пара, шапочка- берет- 1 шт. салфетки бумажные 20*20 см 3 шт | шт | 2500 |
| 15 | Амниотом | применяется в акушерстве для вскрытия плодного пузыря во время родов. Инструмент позволяет вскрыть оболочки плодного пузыря при помощи острого крючка, находящегося на закругленном конце. Инструмент атравматичен для шейки матки и плода.Изделие изготавливается из полистирола ударопрочного для изделий медицинского назначения, белого цвета. Длина изделия 25,5 см. Каждое изделие упаковано в индивидуальную упаковку.Инструмент выпускается стерильным. Стерилизация проводится в транспортной таре радиационным способом (гамма или электронная). | шт | 500 |
| 16 | Игла Сельдингера G16 | Тонкостенная игла из высококачественной нержавеющей стали.Прозрачный, четырехгранный, рифленый павильон. Разъем Луер-Лок. Острозаточенный овальный срез кончика иглы. Для одноразового использования. Стерильно. Апирогенно. Свободно от тяжелых металлов. Срок годности: 5 лет. | шт | 20 |
| 17 | Катетер подключичный 1,4 | Катетеры подключичные предназначены для катетеризации подключичной вены, используются для проведения инфузионной, трансфузионной терапии, для введения больших количеств крови, кровезаменителей и других жидкостей. Катетер представляет собой трубку с раструбом. Раструб катетера выполнен под конус «Луер», что обеспечивает подсоединение к катетеру шприцев, устройств переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Катетер укомплектован проводником соответствующего размера и двумя резиновыми пробками. | шт | 20 |
| 18 | Викрил 1 | Викрил 1, 75 см, фиолет. Кол. масс. 40 мм, 1/2 | уп | 40 |
| 19 | Система родовспоможения вакуумная KIWI OmniCup | Комплексное автономное одноразовое устройство для вакуумной экстракции, разработанное для полностью самостоятельного приема родов акушером без помощи ассистента: Состоит из: -универсальной чашечки - переходника -специальной ручки для удобства ввода - ручного устройства образования вакуума Тип чашечки: жесткая пластиковая- для всех предлежаний, включая асинклитические задние затылочные предлежания и поперечное положение стреловидного шва. Система позволяет акушеру контролировать разряжение, создаваемое в чашечке. Материал: Инертный полимер | шт | 5 |
| 20 | Самоклеящаяся повязка на рану | Самоклеящаяся повязка на рану из мягкого нетканого материала с впитывающей подушечкой, неприклеивающейся к ране. Основа повязки: нетканый полистер Раневая подушечка: Адсорбирующая вискоза покрытая тонкой сеткой из полиэтилена Клеевая основа: Синтетический клей на каучуковой основе, не содержит канифоли Покрытие повязки: покрыта силиконовой бумагой Цвет повязки: белого цвета Стерильность: Стерильна Размер: 25*10 | шт | 400 |
| 21 | съемный наконечник зонда – 3 шт. | В комплект поставки «Нейро-Аудио-Скрин» | комп | 3 |
| 22 | аккумулятор Ni-MH типа АА (R6) 2700мАч | В комплект поставки «Нейро-Аудио-Скрин» | шт | 8 |
| 23 | Зонд для регистрации ОАЭ | В комплект поставки «Нейро-Аудио-Скрин» | шт | 1 |
| 24 | Лампа для фототерапии | Лампа для фототерапии Philips special TDL 18W/18 Blue в установку для новорожденных | Шт | 60 |
| 25 | Набор для инфузионной терапии | Набор для инфузионной терапии, одноразовый стерильный, состоит из инфузионной системы универсальной для переливания растворов с пластиковым шипом , внутривенного переферического катетера из FEP тефлона( длина 32 мм, 20G, скорость потока 65 мл в 1 минуту, катетер имеет дополнительный порт для инфузий и 2 рентгеноконтрасные полосы) фиксирующая наклейка для закрепления катетера. Все предметы набора в единой стерильной упаковке | шт | 1000 |
|  | ИТОГО |  |  | 13907 |