## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование технического состояния трубопровода ливневой канализации

1. Состав работ

1.1. Подготовительные работы:

-  изучение объектов на местности;

-  подготовка инспекционной машины к выполнению работ с приведением её в транспортное и рабочее состояние.

1.2. Полевые работы:

-  обход трассы с открыванием люков;

- обследование каждого колодца и ливнеприемника, обмер диаметров уходящих и приходящих трубопроводов;

- непосредственное обследование трубопровода с замером протяженности;

- обход трассы с закрыванием люков.

1.3. Камеральные работы:

- Обработка результатов полевых работ;

- Составление дефектной ведомости с приложением фоторегистрации выявленных дефектов;

- Определение объёмов работ по каждому объекту;

- Составление локальных смет по видам работ. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент выдачи сметной документации с использованием информационно-справочной литературы разработанной  Некоммерческим партнерством «Строители Урала».

1.4. Составление отчета:

- по результатам работ Подрядчик передает Заказчику техническое заключение, в состав которого входит:

- пояснительная записка;

- дефектная ведомость;

- разработка рекомендаций по устранению выявленных в ходе обследования дефектов трубопровода, колодцев и ливнеприемников ливневой канализации;

- локальные сметные расчеты по видам работ.

2. Перечень объектов и объем выполнения работ:

- ул. Юрша (дома №№ 62, 64, 9, 38/1, выпуск по ул.Старцева) – 1832 м;

- ул. Старцева (дома №№ 19, 17а) – 110 м;

- ул. Генерала Панфилова (дом № 6/1 – выпуск) – 400 м;

- ул. Кабельщиков (ул. Репина – выпуск по ул. Васнецова) – 648 м;

- ул. Мира (ул.Карпинского – ул.Снайперов) – 744 м;

- ул. Волгодонская (дом № 23 – выпуск) – 1838 м;

- ул. Лукоянова (ул.Куйбышева – выпуск) – 576 м;

- ул. К.Пожарского (дом № 15 – пр-т Парковый) – 295 м;

- ул. Леонова (ул. Чердынская – ул. Геологов) – 470 м;

- ул. Коломенская (дом № 19 – дом № 51) – 512 м;

- ул. Братская (дом № 2/2 – выпуск) – 170 м;

- ул. Леонова (дом № 47 – ул.Чердынская) – 158 м;

- ул. Уинская (дом № 4 – ул.Пушкарская) – 363 м;

- ул. Петропавловская (ул.Крисанова – ул.Борчанинова) – 1107 м;

- ул. 25-го Октября (дом № 45 – ул.Краснова) – 101м;

- ул.Елькина (дом № 43 – выпуск) – 346 м;

- ул. Подлесная – 4528 м.

3.Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения договора.