Приложение №3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта кабинета в МУЗ «ГСП № 2».

1. Место и время выполнения ремонтных работ: МУЗ «ГСП № 2», по адресу: 614070 г. Пермь,  ул.Крупская, 51а с 15 августа по 31 августа 2011 года.

2. Требования к производству работ определяются следующими документами:

- настоящим техническим заданием;

- строительными номами и правилами, действующими на территории Пермского края;

- требованиями и нормами пожарной безопасности.

3. Требования к кабинету №18

- потолок – белый;

- стены – светло бежевые;

- разборка дощатых полов;

- укрепление лежанки;

- изготовление щитов для закрытия лежанки;

- прокладка водопроводной и канализационной труб;

- штрабление стен для скрытой проводки;

- прокладка  эл.кабеля (наш материал);

- укладка кафельной плитки на пол;

- укладка линолеума на пол;

- укладка кафельной плитки на стену (наш материал);

- покраска радиаторов;

- установка внутренних выключателей и розеток (наш материал);

- установка потолочных светильников (наш материал).

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 0,76 |  |
| 2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,76 |  |
| 3 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,045 |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 10 |  |
| 5 | Гравий для строительных работ марка Др.16 фракции 20-40 мм | м3 | -12,8 |  |
| 6 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 12,8 |  |
| 7 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,65 |  |
| 8 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,65 |  |
| 9 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0,65 | Керамическая плитка – наш материал. |
| 10 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,03 |  |
| 11 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 1,5 |  |
| 12 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1,5 | Наш материал. |
| 13 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,15 | Наш материал. |
| 14 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 1 | Наш материал. |
| 15 | Legrand-KEVA Кабель-канал 22х12мм -11500 | м | 100 | Наш материал. |
| 16 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1 | Наш материал. |
| 17 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0,1 | Наш материал. |
| 18 | Насечка поверхности стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,99 |  |
| 19 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,99 |  |
| 20 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 12,87 |  |
| 21 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,76 |  |
| 22 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 9,88 |  |
| 23 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ( заделка штробы ) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |  |
| 24 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,6 |  |
| 25 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,99 |  |
| 26 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,76 |  |
| 27 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,99 |  |
| 28 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,76 |  |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |  |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 | Наш материал. |
| 32 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт. | 0,2 | Наш материал. |
| 33 | Светильник люминесцентный ЛПО-69 2х40 | шт | 20 | Наш материал. |
| 34 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 40 | 10 шт | 4 | Наш материал. |
| 35 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 4 | Наш материал. |
| 36 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,04 | Наш материал. |
| 37 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт | 4 | Наш материал. |
| 38 | Розетка штепсельная трехполюсная | 100 шт. | 0,12 | Наш материал. |
| 39 | Legrand-Летен-Нептун Розетка для скр. уст-ки 2К со шторками -80522 | шт | 12 | Наш материал. |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |  |
| 41 | Устройство короба из фанеры | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,11 |  |
| 42 | Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм | м3 | 0,1177 |  |
| 43 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,11 |  |
| 44 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтуса | 0,36 |  |

4. Требования к монтажу (кабинет №18):

- доставка материалов по адресу;

- выравнивание и покраска потолка (Эмаль ПФ-115);

- выравнивание и покраска стен (Эмаль ПФ-115);

- устройство стяжек и укладка половой плитки на пол;

- укладка кафельной плитки на стену;

- щиты для лежанки (многослойная фанера);

- укладка линолиума;

- покраска радиаторов (Эмаль ПФ-115);

- вывоз строительного мусора.

5. При заключении договора: победитель в проведении конкура, предоставляет Заказчику смету на выполнение работ, которая утверждается Заказчиком и лицензию на требуемые виды работ.

Смета на выполнение работ, составляется по базовым ценам.

6. Порядок выполнения ремонтных работ: определяется в соответствии с п. 2 договора, приложенным к извещению о проведении запроса котировок.

7. Качество выполняемых ремонтных работ и гарантийные обязательства: определяются в соответствии с договором.

8. Ответственность сторон: определяется в соответствии с п. 8 договора, приложенным к извещению о проведении запроса котировок.

«Заказчик»                                                                                            «Подрядчик»

__________________/ Е.В. Чупракова /.                   _____________________/                                    /

М.П.                                                                                 М.П.