Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по монтажу и наладке охранной, тревожной сигнализации и системы контроля и управления доступом на объектах нежилого муниципального фонда города Перми.

| № | Адрес места расположения | Примечание | Спецификация работ и материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Репина,2 | Подвальное помещение в жилом доме, S=185,1 кв. м | Работы ( по каждому объекту): Концентратор ОПС,блок базовый на 10 лучей; шт.; 1. Звонок(сирена оповещения); шт.. Прокладка провода по стене: кирпичной; 100 м провода; 0,75. Прибор ОПС на 4 луча; шт.; 1. Концентратор ОПС , блок линейный.; 10 лучей; 1. Материалы (по каждому объекту): Труба гофрированная ПВХ 16 мм; м; 15. Держатель для труб д16мм; шт; 35. ИФК LC-100PI; шт; 3. TS-668 Сирена; шт; 1. GSM антенна; шт; 1. Провод КСПВ 4*0,5; м; 60. Провод ШВВП 2*0,75; м; 15. Прибор РС-585; шт; 1. Трансформатор ТП115 с выключателем; шт; 1. GSM5-RT1 Радиомодем; шт; 1. Щиток электрический под автомат; шт; 1. Автомат защитного отключения 6 А; шт; 2. 4,5 А/ч А; Б; шт. 1 |
| 2 | ул. Колвинская,26 | Подвальное помещение в жилом доме,S=134,5 кв. м |  |
| 3 | ул. Веденеева,19 | Подвальное помещение в жилом доме,S=122,6 кв. м |  |
| 4 | ул. Щербакова,16 | Подвальное помещение в жилом доме,S=166,5 кв. м |  |
| 5 | ул. Карбышева, 10 | Подвальное помещение в жилом доме,S=134,9 |  |
| 6 | ул. Тургенева, 8 | Подвальное помещение в жилом доме,S=192,6 кв. м |  |
| 7 | ул. Лебедева, 38 | Подвальное помещение в жилом доме,S=119,3 кв. м |  |
| 8 | ул. Вагановых, 3 | Подвальное помещение в жилом доме,S=128,8 кв. м |  |
| 9 | ул. Крупской, 25 | Подвальное помещение в жилом доме,S=210,6 кв. м |  |
| 10 | ул. Куйбышева,38 | Подвальное помещение в жилом доме,S=85,8 кв. м |  |
| 11 | ул. 25 Октября, 24 | Подвальное помещение в жилом доме,S=85,7 кв. м |  |
| 12 | ул. Нефтяников,17 | Подвальное помещение в жилом доме,S=89,8 кв. м |  |
| 13 | ул. Мира, 67/1 | Подвальное помещение в жилом доме,S=140,9 кв. м |  |
| 14 | ул. Мира, 67/2 | Подвальное помещение в жилом доме,S=137,0 кв. м |  |
| 15 | Нефтяников,26 | Подвальное помещение в жилом доме,S=69,4 кв. м |  |
| 16 | ул. Карпинского,76 | Подвальное помещение в жилом доме,S=88,7 кв. м |  |
| 17 | пр.Комсомольский, 71 | Подвальное помещение в жилом доме,S=110,4 кв. м |  |
| 18 | пр.Комсомольский, 84 | Подвальное помещение в жилом доме,S=60,3кв. м |  |
| 19 | пр.Комсомольский, 65 | Подвальное помещение в жилом доме,S=96,2 кв. м |  |
| 20 | пр.Комсомольский, 86 | Подвальное помещение в жилом доме,S=65,1 кв. м |  |
| 21 | ул. Куйбышева,55. | Подвальное помещение в жилом доме,S=217,9 кв. м |  |
| 22 | ул. Куйбышева,59. | Подвальное помещение в жилом доме,S=120,5 кв. м |  |
| 23 | ул. Куйбышева,159 | Подвальное помещение в жилом доме,S=68,2 кв. м |  |
| 24 | ул. Революции 3/4 | Нежилые офисные помещения на 10 и 11 этаже в жилом кирпичном доме S=153,5 кв. м | Работы: Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей; шт.; 1. Прибор ПС на: 4 луча; шт.; 1. Прокладка кабеля и провода по стенам. Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной; 100 м провода; 1,1. Прибор оптико-электрический одноблочный; шт.; 6. Устройства промежуточные на количество лучей: 1; шт.; 1. Блок питания и контроля; шт.; 1. Материалы: ПКП DSC PC 1616; шт; 1. Контакт GSM -5- RT1; шт; 1. Извещатель ИФК Астра 7 (или эквивалент); шт; 6. Аккумулятор 7 А/ч; шт; 1. Провод ПВС 3*0,75; м; 10. Кабель КСПВ (М) 4*0,5; м; 100. Короб "Т-Пласт" (20*10) (или эквивалент); м; 10. СЗУ Маяк-12-к; шт; 1. Трансформатор ТП-115; шт; 1. |

Основные требования к монтажу сигнализации:

-определение технических особенностей установки охранной сигнализации;

-функционирование системы на размыкание контактов при открывании дверей основного и запасного выходов;

-выполнение монтажных работ технических средств и оборудования в соответствии с технологической картой (проектом), а также с требованиями стандартов строительных норм и правил;

-проведение пусконаладки системы с выполнением подготовительных, наладочных работ, индивидуальных испытаний и проверкой функционирования комплекса во всех режимах;

-круглосуточная эксплуатация системы в повседневных условиях.

-работы выполнять в соответствии с действующимми строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности (ППБ 01-03), правилами устройства электроустановок ( ПУЭ-2002), правилами техники безопасности.

-по окончании работ предоставление заказчику двух комплектов исполнительной                документации, согласованной установленным порядком.

Заказчик:                                                                              Подрядчик:

____________/__________                                           _____________/_____________

МП                                                                                  МП