Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № п/п | Требуемые технические характеристики, потребительские свойства товара | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | Наименование | Кровать-тележка для новорожденных с подвижным ложем |  |
| 1.1 | Модель | Указать |  |
| 1.2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.3 | Каркас | Изготовлен из стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов |  |
| 1.4 | Кювеза | Изготовлена из прозрачного оргстекла, с кармашком для именной таблички |  |
| 1.5 | Угол наклона ложа | от 0° до 25° |  |
| 1.6 | Колеса | Самоориентирующиеся из немаркой серой резины |  |
| 1.7 | Диаметр колеса, мм | 100 - 150 |  |
| 1.8 | Два колеса – с автономным тормозным устройством | Наличие |  |
| 1.9 | Масса, не более кг | 20 |  |
| 1.10 | Габаритные размеры (Д х Ш х В), не менее | 980х590х1040 |  |
| 1.11 | В комплект входит матрац, с чехлом из клеенки ПВХ | Наличие |  |
| 1.12 | Количество, шт. | 15 |  |
| 2 | Наименование | Столик туалетно-пеленальный разборный |  |
| 2.1 | Модель | Указать |  |
| 2.2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 2.3 | Каркас | Изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами |  |
| 2.4 | Обивка столешницы и бортиков | Полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств |  |
| 2.5 | Полка для пеленок | выполнена из ЛДСП |  |
| 2.6 | Номинальная нагрузка, кг | 50 - 60 |  |
| 2.7 | Масса, не более кг | 17 |  |
| 2.8 | Размеры, не менее мм | 830х710х960 |  |
| 2.9 | Количество, шт. | 15 |  |
| 3 | Год выпуска не ранее 2011 г. | Указать |  |
| 4 | Срок действия гарантии Производителя | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 5 | Срок действия гарантии Поставщика | не менее 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию |  |
| 6 | Оказание вспомогательных услуг: монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала, уборка и вывоз материала упаковки оборудования | В течение 3-х рабочих дней со дня поставки |  |
| 7 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, санитарно-эпидемиологическое заключение | Предоставляется вместе с товаром |  |