# Приложение №1

# к документации об открытом

# аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту: электромонтажные, сантехнические и общестроительные работы в здании по адресу:

г. Пермь, ул. Нефтяников,17.

- Наименование и адрес ремонтируемого объекта:

- защитное сооружение в подвале жилого дома по адресу:

ул. Нефтянников,17.

- Основанием для ремонта  является:

- акт технического осмотра защитного сооружения.

- Основные требования:

Общестроительные работы:

-  выполнить  затирку  отдельных  мест  штукатурки  стен и  потолков цементно-известковым  составом  в  помещениях  № 4  -  14  по плану.

-  потолки и  стены  до  панели    в  помещениях  № 4  -  14  по плану  окрасить водоэмульсионным  составом  белого цвета;

-   панель  на  стенах   в  помещениях   для  укрываемых (№ 4  -  14  по плану)  окрасить   водоэмульсионным  составом  светло-зеленого  цвета  на  высоту 1,5 м.

-   деревянные  двери покрасить масляной  краской белого цвета.

- металлические двери и ставни окрасить синтетическими красками  серого цвета, не допускается окрашивать резиновые детали  уплотнения;

-  Элементы инженерных систем внутри ЗС должны быть окрашены:

- в зелёный   -  метал. водопроводные трубы, баки запаса воды;

- в чёрный    -  метал.  трубы электропроводки и канализационные трубы;

- в коричневый   -   трубы системы отопления;

- В период производства  работ  принять  меры  по  сохранности  имеющегося в  ЗС имущества по описи, согласованной сторонами при заключении контракта.

- Работы провести в соответствии с нормативными требованиями и локальным сметным расчётом.

- По окончании работ исполнитель передаёт заказчику объект с выполненными объёмами согласно локальному сметному расчёту и техническому заданию  по акту.

Заказчик:                                                                                              Подрядчик:

__________/____________                                                   _____________/_____________

МП                                                                                               МП