Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту: электромонтажные, сантехнические и общестроительные работы в здании по адресу: г. Пермь, ул. Вагановых,3.

- Наименование и адрес ремонтируемого объекта:

- защитное сооружение в подвале жилого дома по адресу:

ул. Вагановых,3.

- Основанием для ремонта  является:

- акт технического осмотра защитного сооружения.

- Основные требования:

Общестроительные работы:

-  выполнить  затирку  отдельных  мест  штукатурки  стен и  потолков цементно-известковым  составом.

-  потолки и  стены  до  панели   в  помещениях     окрасить водоэмульсионным  составом  белого цвета;

-   панель  на  стенах   в  помещениях   для  укрываемых   окрасить   водоэмульсионным  составом  светло-зеленого  цвета  на  высоту 1,5 м.

-   деревянные  двери покрасить масляной  краской белого цвета.

- металлические двери и ставни окрасить синтетическими красками  серого цвета, не допускается окрашивать резиновые детали  уплотнения;

-  Элементы инженерных систем внутри ЗС должны быть окрашены:

- в зелёный   -  метал. водопроводные трубы, баки запаса воды;

- в чёрный    -  метал.  трубы электропроводки и канализационные трубы;

- в коричневый   -   трубы системы отопления;

- При   производстве  работ  принять  меры  по  сохранности  имеющегося в  ЗС оборудования.

- Работы провести в соответствии с нормативными требованиями и локальным сметным расчётом.

- По окончании работ исполнитель передаёт заказчику объект с выполненными объёмами согласно локальному сметному расчёту и техническому заданию  по акту.

Заказчик:                                                                                     Подрядчик:

_____________/___________                                            ______________/_____________

МП                                                                                       МП