Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на содержание здания, расположенного по адресу:

г. Пермь, ул. Большевистская,80

# Общая характеристика объектов

Адрес: г. Пермь, ул. Большевистская,80

Литер: В,Б

Назначение: лит.В – здание гаража с мастерской и раздевалкой, лит.Б - учреждение

Год постройки: лит.В – 1937 г., лит.Б – 1965 г.

Этажность: лит.В – 2 эт,  лит.Б – 2 эт.

Материал стен: лит.В – кирпичные, лит. Б - бревенчатые

Материал перекрытий: лит. В – деревянное утепленное по балкам, лит.Б – деревянное утепленное по балкам

Конструкция и материал кровли: лит. В – мягкая рулонная по деревянной обрешетке и стропилам, лит.Б – шиферная по деревянной обрешетке и стропилам

Наличие чердачного помещения: В – нет,  лит.Б. - имеется

Год последнего капитального ремонта: нет данных, физический износ: лит. В - 64 % по Т.П. от 20.07.07 г., лит. Б – 37% по Т.П. от 27.12.99 г.

Собственность: муниципальная, имущество казны города Перми

Благоустройство здания:

| Электроснабжение | Водопровод и канализация | Горячее водоснабжение | Отопление | Вентиляция | Лифты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учет СЛ4И-678, ВРУ, электропроводка открытого типа. освещение – светильники с лампами люминисцен. и накаливания | Централизованное, водомер СКБ-20; Приборы КИП; Насосы отсутствуют | От бойлера (отключено) | Централизованное от ТЭЦ, т/узел элеваторный, т/сч. отсутствуют, бойлер ГВС откл. и опломбирован | приточно-вытяжная | нет |

Площадь здания:

| Общая площадь, кв.м. | Площадь мест общего пользования, технических и вспомогательных помещений |  | Общая полезная площадь |  | Полезная площадь пустующих муниципальных помещений на ______ 2011г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | №№ комнат по плану строения | кв.м. | №№ комнат по плану строения | кв.м. | №№ комнат по плану строения |
| 298,2 | 28,9 61,7 | лит.Б: 1этаж №1,3-7 2 этаж № 3; лит.В: 1этаж №5, 2 этаж №1,3-5 | 26,3 181,3 | лит.Б: 1этаж №2; 2 эт. №1; лит.В: 1эт. №1-4; 2 эт. №2 | 161,8 | лит.В: этаж:№1,3,4,5; 2 этаж: №1,2,3,4,5. |

Убираемая площадь придомовой территории:

| Площадь убираемой территории, кв.м. | Описание границ убираемой территории |
| --- | --- |
| 867,5 | Со стороны дворового фасада и торцов зданий лит. Б,В уборка территории не требуется. со стороны главного фасада лит. В – 32 м от стены здания до ограждения территории. со стороны главного фасада лит. Б – 26 м от стены здания до ограждения территории |

Заказчик _______________                                                                                Исполнитель _______________

- Перечень, периодичность и сроки выполнения работ

| № п/п |  | Вид работ | Периодичность выполнения | Максимальный срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Очистка придомовой территории и кровли |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Подметание свежевыпавшего снега с тротуаров, пешеходных дорожек на придомовой территории, посыпка их песком при образовании гололедной пленки | Ежедневно в зимний период |  |
| 1.2 |  | Подметание тротуаров, пешеходных дорожек на придомовой территории | Ежедневно в весенне-летний период |  |
| 1.3 |  | Удаление с кровли, водосточных труб снежных и ледовых свесов | Постоянно в зимний период | 2 дня |
| 1.4 |  | Очистка кровли и придомовой территории от мусора, сучьев, листьев | 2 раза в год (весна, осень) | 30 апреля, 31 октября |
| 1.5 |  | Расстановка и очистка мусорных урн у входа в здание | Ежедневно |  |
| 1.6 |  | Вывоз снега, мусора, смёта с придомовой территории | По мере необходимости | 2 дня |
| Раздел II. Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования |  |  |  |  |
| Внутридомовая система электроснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Ревизия электрической сети и оборудования в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях. Зачистка клемм и соединений. Протяжка болтовых соединений. Удаление токопроводящей пыли |  | Ежемесячно |  |
| 2.2 | Устранение неисправностей в ВРУ, электрических щитах, замена вышедших из строя электроустановочных изделий (трансформаторы тока, автоматические выключатели, предохранители, магнитные пускатели, включатели, розетки, распределительные коробки и т.п.) в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях |  | По мере необходимости | 1 неделя, при нарушении подачи электроэнергии - 4 часа |
| 2.3 | Ремонт и замена поврежденной электрической проводки в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях (до 20м) |  | По мере необходимости |  |
| 2.4 | Ремонт и замена вышедших из строя электродвигателей и отдельных узлов электроустановок системы электроснабжения в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях |  | По мере необходимости |  |
| 2.5 | Поверка и замена вышедших из строя коллективных приборов учета электрической энергии |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| 2.6 | Замена вышедших из строя ламп и светильников в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях |  | По мере необходимости | 2 дня |
| 2.7 | Вывоз ламп, содержащих ртуть, для уничтожения и дезактивации |  | По мере накопления |  |
| 2.8 | Проведение испытаний (замеров) сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств системы электроснабжения в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях |  | 1 раз в год |  |
| 2.9 | Снятие и учет показаний коллективного прибора учета электроэнергии с представлением сведений о потреблении ресурсоснабжающей организации |  | Ежемесячно |  |
| Внутридомовая система отопления |  |  |  |  |
| 2.10 | Ревизия, регулировка и наладка запорно-регулирующей арматуры на магистральных трубопроводах, стояках, горизонтальной разводке системы в целом |  | Ежемесячно |  |
| 2.11 | Промывка и гидравлические испытания теплового узла и системы в целом |  | В межотопительный период и после ремонтов | 15 сентября |
| 2.12 | Запуск системы |  | С началом отопительного периода | 1 неделя |
| 2.13 | Опорожнение системы, закрытие задвижек |  | С окончанием отопительного периода |  |
| 2.14 | Укрепление трубопроводов и отопительных приборов, уплотнение их соединений в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| 2.15 | Устранение течи в системе в целом |  | По мере необходимости | 4 часа |
| 2.16 | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов (до 15м) и отдельных элементов системы (вентилей, кранов, задвижек, приборов отопления, насосов малой мощности и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 неделя, при нарушении подачи теплоносителя - 1 день |
| 2.17 | Восстановление разрушенной изоляции магистральных трубопроводов |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| 2.18 | Снятие и учет показаний коллективного прибора учета тепловой энергии с представлением сведений о потреблении ресурсоснабжающей организации |  | Ежемесячно |  |
| 2.19 | Поверка коллективных приборов учета тепловой энергии |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| Внутридомовая система ХВС |  |  |  |  |
| 2.20 | Ревизия, регулировка и наладка запорно-регулирующей арматуры на магистральных трубопроводах, стояках, горизонтальной разводке |  | Ежемесячно |  |
| 2.21 | Укрепление трубопроводов и уплотнение их соединений в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| 2.22 | Устранение течи в системе в целом |  | По мере необходимости | 4 часа |
| 2.23 | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов (до 15м) и отдельных элементов системы (вентилей, кранов, задвижек, расширительных баков, насосов малой мощности и т.д.) |  | По мере необходимости | 1 неделя, при нарушении подачи воды - 1 день |
| 2.24 | Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, смесителей и иного санитарно-технического оборудования в санузлах общего пользования |  | По мере необходимости | 1 неделя, при протечках - 4 часа |
| 2.25 | Снятие и учет показаний коллективного прибора учета расхода воды с представлением сведений о потреблении ресурсоснабжающей организации |  | Ежемесячно |  |
| 2.26 | Поверка и замена вышедших из строя коллективных приборов учета воды |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| Внутридомовая система канализации |  |  |  |  |
| 2.27 | Ликвидация засоров либо замена сифонов, колен в санузлах общего пользования |  | По мере необходимости | 4 часа |
| 2.28 | Прочистка канализационного выпуска и дренажа до колодца |  | По мере необходимости | 1 неделя, при нарушении отвода сточных вод - 1 день |
| 2.29 | Ремонт и замена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей (до 15м) |  | По мере необходимости | 1 неделя, при нарушении отвода сточных вод - 1 день |
| Внутридомовая система вентиляции |  |  |  |  |
| 2.30 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, их прочистка, устранение завалов |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 2.31 | Ремонт и замена отдельных участков вентиляционных коробов, воздуховодов, дефлекторов, оголовков труб |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| Раздел III. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов |  |  |  |  |
| Внутренние работы в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях |  |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт и восстановление оконных конструкций (фрамуга, блок, ручки, откосы, подоконники). Замена разбитых стекол |  | По мере необходимости | 1 день |
| 3.2 | Ремонт и восстановление дверных конструкций (блок, полотно, замки, ручки, навесы, откосы) |  | По мере необходимости |  |
| 3.3 | Укрепление перил и поручней лестничных маршей, восстановление утраченных участков поручней перил |  | По мере необходимости |  |
| 3.4 | Устранение повреждений и дефектов стен (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, побелка, оклейка обоями, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей - до 20 кв.м.) |  | По мере необходимости | 1 месяц |
| 3.5 | Устранение повреждений и дефектов потолочных конструкций (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, окраска, замена потолочных плит типа «Байкал» - до 10 кв.м.) |  | По мере необходимости |  |
| 3.6 | Устранение повреждений и дефектов покрытия полов (до 20 кв.м.) |  | По мере необходимости |  |
| 3.7 | Проверка состояния (заделка, открытие) и ремонт вентиляционных продухов. Поддержание в технических помещениях температурно-влажностного режима согласно установленным требованиям |  | По мере необходимости |  |
| 3.8 | Осушка подтопленных участков технических помещений, уборка в них хлама, строительного мусора. Обеспечение свободного подхода к расположенным в них инженерным коммуникациям и оборудованию |  | По мере необходимости |  |
| Наружные работы |  |  |  |  |
| 3.9 | Устранение местных деформаций строительных конструкций здания (фундамент, стены, кровля, архитектурные элементы и т.д.), угрожающих безопасности жизнедеятельности граждан и функционирования организаций. Устройство или замена отдельных элементов крылец. Временное крепление перекрытий и стропильной системы, усиление их отдельных элементов |  | По мере необходимости | 1 неделя |
| 3.10 | Ремонт и восстановление входных дверей, запасных выходов и их составляющих (замки, засовы, полотна, навесы, ручки, откосы и т.д.). Установка доводчиков, пружин, упоров, уплотнителей на входные двери |  | По мере необходимости |  |
| 3.11 | Ремонт и восстановление решеток на окнах, парапетов, выходов на крышу, слуховых окон, пожарных лестниц |  | По мере необходимости |  |
| 3.12 | Частичная замена и восстановление утеплителя, гидро-, пароизоляционного слоя чердачного перекрытия (до 20 кв.м.) |  | По мере необходимости |  |
| 3.13 | Прочистка, укрепление и ремонт водостока, козырьков |  | По мере необходимости |  |
| 3.14 | Устранение всех видов протечек кровли |  | По мере необходимости | 1 день |
| 3.15 | Ликвидировать выполнения изображений и все надписи на фасаде здания и входных дверях |  | По мере необходимости | 2 дня |
| Раздел IV. Дезинсекция и дератизация |  |  |  |  |
| 4.1 | Дезинсекция и дератизация |  | Ежемесячно |  |

Заказчик:                                                                                     Исполнитель:

Директор  ______________ /И.Р. Хайдаров/                               Директор   ______________ /_________/

МП                                                                                                    МП

# КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ

- Очистка придомовой территории и кровли:

а)  в зимний период:

- тротуары, пешеходные  дорожки очищены от снега, а при образовании гололедной пленки посыпаны песком;

-  урны расставлены и очищены;

-  на кровле и водосточных трубах отсутствуют снежные и ледовые свесы;

-  высота снежных масс на придомовой территории не превышает установленных норм.

б)  в весенне-летний период:

-  придомовая территория очищена от мусора, сучьев, листьев;

-  урны расставлены и очищены;

-  кровля очищена от мусора и листьев.

2. Содержание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования:

а) система электроснабжения в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях:

- система электроснабжения и электротехническое оборудование, включая коллективные приборы учета, работают исправно1;

- распределительные устройства и электрические щиты комплектны1, токопроводящая пыль отсутствует;

- лампы и светильники в местах общего пользования (санузлы, вестибюли, холлы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки и т.д.) в рабочем состоянии;

- - вышедшие из строя лампы, содержащие ртуть (люминесцентные, ДРЛ и прочие), периодически вывозятся для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места;

- - акт удовлетворительных испытаний (замеров) сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств имеется.

б) система отопления, вентиляции, ХВС, водоотведения:

- все системы, запорно-регулирующая арматура, узлы учета и иное оборудование систем работают исправно1;

- все соединения трубопроводов в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях хорошо уплотнены1;

- все трубопроводы и отопительные приборы в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях надежно закреплены1;

- трубопровод отопления в чердачных и подвальных помещениях утеплен1;

- перед началом отопительного сезона проведены промывка и гидравлическое испытание системы отопления;

- на всех участках и узлах систем отсутствует течь1;

- канализация, дренаж прочищены, засоры отсутствуют.

3. Содержание и текущий ремонт конструктивных элементов:

- проемы в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях оснащены окнами и дверями1;

- окна в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях остеклены полностью;

- конструкции и открывающие механизмы окон, дверей в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях работают исправно;

-  перила жестко закреплены в конструкции лестничных маршей;

-  поручни жестко прикреплены к перилам, отсутствуют участки перил с утраченным поручнем;

-  технические помещения и проходы к ним не захламлены и убраны;

-  в технических помещениях отсутствуют затопленные участки1;

-  решетки на окнах, парапеты и пожарные лестницы надежно закреплены;

-  козырек над входной дверью хорошо закреплен и не пропускает осадки;

-  кровля не пропускает осадки1;

-  водосточные трубы, воронки надежно закреплены, засоры в них отсутствуют;

- местные дефекты наружных строительных конструкций здания (фундамент, стены, кровля, крыльца, перекрытия, стропильная система, архитектурные элементы и т.д.), угрожающие безопасности жизнедеятельности граждан и функционирования организаций, отсутствуют1;

- местные дефекты внутренних конструктивных элементов в местах общего пользования, технических и вспомогательных помещениях  (стены, потолки, покрытия полов) отсутствуют1.

4. Дезинсекция и дератизация:

-  грызуны и насекомые отсутствуют.

____________________________

1 Критерий применяется, если не установлена необходимость проведения капитального ремонта соответствующих конструктивных элементов и систем здания или иных работ, не входящих в Перечень работ по содержанию и текущему ремонту здания (Приложение № 2).

Заказчик:                                                                                     Исполнитель:

Директор  ______________ /И.Р. Хайдаров/                               Директор   ______________ /_________/

МП                                                                                                     МП