Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 37ЭА

Техническое задание

- Холодильник фармацевтический – в количестве 5 шт.

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Холодильник фармацевтический |  |
| 2 | Модель | ХФ-250 «Pozis» или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Назначение | для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 7 | Технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Дата выпуска | Не ранее октября 2010г. |  |
| Параметры эквивалентности: |  |  |  |
| 1 | Микропроцессорный регулятор температуры со сверхчувствительным датчиком температуры | Наличие |  |
| 2 | Система принудительной циркуляции воздуха; металлическая дверь с замком | Наличие |  |
| 3 | Автоматическое поддержание температуры в камере | Наличие |  |
| 4 | Сигнализация при отклонении температуры от заданной | Наличие |  |
| 5 | Отображение температуры на табло панели управления | Наличие |  |
| 6 | Отключение вентилятора при открывании двери | Наличие |  |
| 7 | Общий объем | Не менее 250 л. |  |
| 8 | Габаритные размеры: |  |  |
| 8.1. | - высота | Не менее 1300 мм |  |
| 8.2. | - ширина | Не менее 600 мм |  |
| 8.3. | - глубина | Не менее 607 мм |  |
| 9 | Потребляемая мощность | 200 Вт |  |
| 10 | Напряжение | 220 В |  |
| 11 | Минимальная разность задаваемых температур | 40С |  |
| 12 | Диапазон рабочих температур | Не менее +2…+140С |  |
| 13 | Комплектующие изделия: |  |  |
| 13.1. | - полки | Не менее 5 шт. |  |
| 13.2. | - сосуд | Не менее 2 шт. |  |
| 13.3. | - ключ | Не менее 2 шт. |  |

2. Стерилизатор паровой – в количестве 2 шт.

| № п.п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Стерилизатор паровой |  |
| 2 | Модель | BTD 17 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Назначение | Для стерилизации стоматологических, хирургических инструментов, перевязочного материала, для стерилизации полых инструментов и стоматологических наконечников. Стерилизует и дезинфицирует кА в упаковке, так и без упаковки. |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 7 | Технический паспорт на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Дата выпуска | Не ранее октября 2010г. |  |
| Параметры эквивалентности: |  |  |  |
| 1 | Класс стерилизатора | В |  |
| 2 | Дисплей, показывающий в режиме реального времени все данные в течение цикла стерилизации | Наличие |  |
| 3 | Программа, обеспечивающая автоматическую диагностику (электронная система блокировки двери, температурный контроль, автоматическое отключение питания в случае механического повреждения стерилизатора), защиту от перегрева и от избыточного давления | Наличие |  |
| 4 | Встроенная система сбора конденсированной воды | Наличие |  |
| 5 | Вакуумная сушка | Наличие |  |
| 6 | Остаточная влажность | Не более 0,2 |  |
| 7 | Функция предвакуума | Наличие |  |
| 8 | Микропроцессорное управление | Наличие |  |
| 9 | Автоматическая/ручная подача и слив воды | Наличие |  |
| 10 | Объем камеры | Не менее 16 литров |  |
| 11 | Объем резервуара для дистиллированной воды | Не менее 1 литра |  |
| 12 | Два режима стерилизации | 1 режим - 1210С 2 режим - 1340С |  |
| 13 | Время стерилизации | Не более 4-21 мин. |  |
| 14 | Режим работы | 3 фазы вакуума |  |
| 15 | Возможность ручной установки температурного режима | Наличие |  |
| 16 | Потребляемая мощность | Не более 2200 Вт |  |
| 17 | Напряжение | 220/230 В |  |
| 18 | Лотки из нержавеющей стали | Входит не менее 3 шт. |  |
| 19 | Количество лотков из нержавеющей стали | Не менее 3 шт. |  |
| 20 | Воздушный фильтр | Сменный |  |
| 21 | Механический замок | Наличие |  |
| 22 | Размеры камеры: |  |  |
| 22.1. | - диаметр | Не менее 230 мм |  |
| 22.2. | - глубина | Не менее 350 мм |  |

Заказчик:

Главный врач МУЗ «ГСП №2»						Е.В.Чупракова