Приложение № 1

к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме

№ 1/АЭ от 27 июня 2011г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт кровли в поликлинике №4

Основные технические требования:

- Общие требования к качественным характеристикам.

  - Все документы по материалам должны быть русифицированы в соответствии со стандартами ISO.

  - Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

  - Участник размещения заказа несет все риски, связанные с доставкой товара до передачи товара Заказчику.

  - Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность поставляемых материалов. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки.

  - Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику).

  - Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

  - При заключении договора на выполнение работ, предусмотренных Локальным сметным расчетом, подрядчик обязан предоставить копию Свидетельства о допуске к работам по выполнению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и предусматривающее виды работ, являющиеся предметом договора (п. 33 Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства).

- Ведомость объемов работ и затрат.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 покрытия | 9,74 | Технические характеристики: Армирующая основа-стеклоткань; Разрывная сила при растяжении - не менее 62кгс; Хладогибкость (брус R=25мм) - 25 град.цельсия; Теплостойкость - не ниже 100 грд.цельсия; Водонепроницаемость при Р=0,01 кгс/см2 - 72 часа; |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 1,754 |  |
| 3 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 7,8075 |  |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 | 1 тонна | 7,8075 |  |
| 5 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 9,34 | Технические характеристики: Армирующая основа-стеклохолст; Разрывная сила при растяжении - не менее 37кгс; Хладогибкость (брус R=25мм) - 0 град.цельсия; Теплостойкость - не ниже 80 грд.цельсия; Водонепроницаемость при Р=0,01 кгс/см2 - 72 часа; |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 2,35 |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,7 |  |
| 8 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 15 | Кирпич керамический, полнотелый М100; F50, ГОСТ 530-2007 |
| 9 | Устройство выравнивающего слоя: легким (ячеистым) бетоном | 1 м3 утеплителя | 195 |  |
| 10 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжки | 9,74 |  |
| 11 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке | 100 м2 стяжки | 9,74 |  |
| 12 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,015 |  |
| 13 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |  |
| 14 | Установка: металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 100 м2 проемов | 0,015 |  |
| 15 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 1,5 | Приведенное сопротивление теплопередаче более 0,5 м2 °C/Вт |
| 16 | Скобяные изделия | компл. | 1 |  |
| 17 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,03 |  |
| 18 | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215мм | шт. | -3 |  |
| 19 | Воронка водосточная пластиковая с электроподогревом | шт | 3 |  |

Главный врач МУЗ «ГП № 8»                                                                  В.П. Половников