ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| - Основание для разработки проектной документации | 1. Постановление администрации города Перми от 05.12.2008 № 1173 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Строительство газопроводов и газификация жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки города Перми на 2009-2011 годы» (с изменениями и дополнениями). 2. Решение Пермской городской Думы от 30.11.2010 № 200 «О бюджете города Перми на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов». |
| --- | --- |
| - Вид работ | Техническое обслуживание существующего газопровода |
| - Линейный объект | Газопроводы общей протяжённостью 12 278,59 м с возможностью газоснабжения жилых домов микрорайона Новые Ляды города Перми. |
| - Заказчик | Управление развития коммунальной инфраструктуры администрации города Перми. |
| - Материалы, предоставляемые Заказчиком | Исполнительно-техническая документация на обслуживаемый объект и иные документы, необходимы для оказания услуг. |
| - Основной перечень выполняемых работ | № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Объем работ. в мес.; в год. I. Наружные и внутренние газопроводы (подземные и надземные) высокого давления. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода.; 100м; 4,0159; 2; 24. 2; Проверка на загазованность контрольной трубки.; контрольная трубка; 2; 2; 24. 3; Техническое обслуживание отключающего устройства на фасаде здания на наружном или вводном газопроводе диаметром до 50мм.; задвижка (кран); 9; 1. 4; То же 51-100мм; задвижка (кран); 4; 1. 5; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформление; 1; 2; 24. II. ГРП, ШРП, ГРУ. 1; Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; ШРП; 3; 1; 5. 2; То же (зимний коэф.); ШРП; 3; 1; 5. 3; Техническое обслуживание газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной; пособностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; ШРП; 3. 14; Текущий ремонт оборудования газорегуляторных пунктов (в том числе ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50 куб.м/ч при одной нитке редуцирования.; ШРП; 3; 1. 5; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного запорного клапана; клапан; 3; 4. 6; Проверка параметров срабатывания и настройка предохранительного сбросного клапана; клапан; 3; 4. 7; Замена пружин манометров в ШРП; манометр; 15; 1. III. Наружные газопроводы низкого давления. 1; Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода.; 100м; 118,77; 4. 2; Проверка на загазованность контрольной трубки.; контрольная трубка; 39; 4. 3; Оформление результатов обхода трассы газопровода; 1 оформление; 1; 4. IV. Дополнительно. 1; Транспортные услуги; час; 3,5; 1; 12. |
| - Требования к результатам работ | Обеспечение качественного оказания услуг в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами и иными актами собственными силами в сроки и в объемах, указанных в перечне выполняемых работ. Обеспечение круглосуточного режима аварийно-диспетчерского обслуживания газового хозяйства объекта. Внесение сведений об оказанных услугах в журналы и паспорта по эксплуатации газового оборудования. Согласование плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства. |
| - Особые условия | Ежеквартально сдавать работы по унифицированной форме №КС-2. Своевременно выполнять и устранять замечания инспектирующих органов по состоянию объекта газового хозяйства. |