Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1.    Ревизия, ремонт, настройка  антенны базовой D4U на антенно-мачтовом сооружении «Авторадио»  высота 76 м. Установка, герметизация разъемов на кабеле 1/2"  и антенне.

- Юстировка антенны по азимуту (предоставляется Заказчиком), КСВ не более 1,1

- Проверка диаграммы направленности антенн

- Юстировка антенн по указанным направлениям азимута

Услуги оказываются в технологическом помещении "Авторадио", г. Пермь, бульвар Гагарина, 80

2. Настройка  дуплексного фильтра DPS4-8U по техническому заданию:

потери 1,5 db, КСВ не более 1,5 на четырех дуплексных номиналах.

Услуги оказываются в технологическом помещении "Авторадио" , г. Пермь, бульвар Гагарина, 80

3. Настройка, инсталляция  усилителя и распредпанели по техническому заданию: потери 1,5 db,

усиление 7,8 дВ,

коэффициент шума 2,5 дВ,

уровень изоляции Rx-Rx  5,5 дВ

Услуги оказываются в технологическом помещении "Авторадио", г. Пермь, бульвар Гагарина, 80

4. Расчет и замена высокочастотных переходов для работы на новых радиочастотах 417-422 мгц в количестве 20 шт.

Услуги оказываются в технологическом помещении "Авторадио", г. Пермь, бульвар Гагарина, 80

5. Настройка комбайнера и согласование с ферритовыми изоляторами в существующей 19" стойке.

Услуги оказываются в технологическом помещении "Авторадио", г. Пермь, бульвар Гагарина, 80

6. Комплексная настройка технологической радиосети МУЗ "ГССМП" по техническому заданию,

инсталляция модернизированного 3-х канального сайта, согласование всего комплекса с вновь установленными ретрансляторами IC FR4000  в технологическом помещении "Авторадио" по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 80

7.  Проведение высотных работ по настройке и обслуживанию антенно-фидерного тракта от ретранслятора до установленной антенны на отметке 76м.

Оказываемые услуги:

• ревизия антенного крепежа 
• ремонт антенного крепежа 
• затяжка крепежных элементов 
• визуальный осмотр кабеля
• визуальный осмотр клампсов, скрепляющих кабель с элеменами мачты 
• ревизия разъемов 
• замена разъемов  (при необходимости) на АМС "Авторадио" (отметка 76м) по адресу г. Пермь, бульвар Гагарина, 80

8.  Программирование 112 радиостанций типа IC-F210, IC-211, IC-F420, IC-F4 на  подстанциях МУЗ "ГССМП"  по адресам:

- Центральная п/ст (Попова,54);

- Дзержинская п/ст (Желябова, 11);

- Индустриальная п/ст (Мира, 115а);

- Мотовилихинская п/ст (Лебедева, 20);

- Свердловская п/ст (Коминтерна, 14);

- Кировская п/ст (Гальперина, 7а);