Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 27 июня 2011 года №0356300079211000138

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинского оборудования

| Ультратонкий гастрофиброскоп PENTAX FG-16V или эквивалент Количество 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| Предназначен для ранней диагностики и лечения заболеваний пищевода, желудка и проксимального отдела 12-ти перстной кишки у детей раннего возраста |  |  |
|  | Характеристики | Параметры и условия |
| 1. | Оптические характеристики: |  |
|  | • угол поля зрения | 125° |
|  | • глубина резкости: | 3-50 мм |
| 2. | Дистальный конец: |  |
|  | • диаметр дистального конца не более | 5,2 мм |
|  | Изгибаемая часть: |  |
|  | влево не менее | 160° |
|  | вправо не менее | 160° |
|  | вверх не менее | 180° |
|  | вниз не менее | 180° |
|  | Вводимая трубка: |  |
|  | • диаметр не более | 5,3 мм |
|  | • длина рабочей части не более | 925 мм |
|  | Общая длина не менее | 1270 мм |
| 3. | Инструментальный канал не менее: | 2,0 мм |
| 4. | Стандартные принадлежности: |  |
|  | Биопсийные щипцы с окном | Наличие |
|  | Чистящая щетка (длинная) | Наличие |
|  | Чистящая щетка для цилиндра отсоса | Наличие |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала (10шт.) | Наличие |
|  | Адаптер для очистки канала воздуха/воды, отсоса | Наличие |
|  | Набор О-образных колец для цилиндра отсоса | Наличие |
|  | Набор обратных клапанов (10 штук) для цилиндра отсоса | Наличие |
|  | Адаптер для очистки канала воздуха/воды | Наличие |
|  | Крышка окуляра | Наличие |
|  | Наглазник | Наличие |
|  | Загубник | Наличие |
|  | Силиконовое масло | Наличие |
|  | «Красная» крышка газового клапана | Наличие |
|  | Чемодан | Наличие |
|  | Ключ | Наличие |
|  | Установленные принадлежности: |  |
|  | Резиновый клапан биопсийного канала | Наличие |
|  | Пластиковый клапан отсоса | Наличие |
|  | Клапан подачи воздуха/ воды | Наличие |
|  | Коннектор световода | Наличие |
| 5. | Общие требования: |  |
|  | Легкий, компактный корпус | Наличие |
|  | Полное погружение в чистящий или дезинфицирующий раствор | Наличие |
|  | Позволяет пользователям в очках или без очков получать четкое, чистое изображение | Наличие |
|  | Быстро, легко защелкивающиеся компоненты, выдерживающие высокие температуры паровой стерилизации. | Наличие |
| 6. | Документы: |  |
|  | #### Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава | Наличие |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |
|  | Товар должен быть новым, не ранее, год | 2011 |
|  | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 месяцев |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова