Приложение 1

| № п/п | Наименование | Техническое задание | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 в индивидуальной упаковке | Длина, м - 5,0±0,2; ширина, см - 10,0±0,5; Поверхностная плотность,г/м – 36±2; вес, г- не менее 14,77 толщина скатки, мм не более - 16, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). Наличие индивидуальной п/э упаковки Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 1172-93 | шт. | 4200 |
| 2 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 в индивидуальной упаковке | Длина, м - 7,0±0,2; ширина, см - 14,0+-0,5; Поверхностная плотность,г/м – 36±2; вес, г- не менее 29,3 толщина скатки, мм не более - 20, степень белизны, % не менее - 80; капиллярность, см/ч не менее - 7,0; разрывная нагрузка, кгс не менее - 9 (7)). Наличие индивидуальной п/э упаковки Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 1172-93 | шт. | 9 000 |
| 3 | Повязка адгезивная стерильная послеоперационная с абсорбирующей атравматичной бактерицидной серебряной подушечкой на нетканой основе, гипоаллергенная, микропористая, воздухопроницаемая, размер 8,25Х6см. | Для послеоперационной обработки хирургических, шовных, травматических ран, в особенности с риском развития вторичной инфекции, и для ухода за мелкими повреждениями кожи. Состав: нетканый материал (полипропилен), гипоаллергенный акрилатный адгезив. Абсорбирующая атравматичная подушечка из вискозы с содержанием серебра. Неприлипающая полиэтиленовая сетка на атравматичной подушке. | шт. | 300 |
| 4 | Повязка адгезивная, стерильная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой, размер 8,5Х6,0 см | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо- и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней. Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы. U-образный вырез. Размер 8,5Х6,0 см | шт. | 600 |
| 5 | Повязка антисептическая противопролежневая 12,0х30,0 см №60 | Состав: нетканый материал, не оставляет на поверхности кожи волокнистых компонентов, пропитанный раствором (Состав пропитывающего раствора, на 100 мл: Салициловой кислоты 2,0 г; Календулы настойки 10 мл; Эхинацеи экстракта сухого 0,3 г; Пропиленгликоля 10 мл; Воды очищенной 20 мл; Спирта этилового 95% до 100 мл) размер салфетки, мм- не менее 120*300 Количество салфеток в упаковке-60 шт. | уп. | 30 |
| 6 | Повязка для фиксации медицинских устройств на лице на нетканой основе размер 5,1Х6,4 см | Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинский устройств и места пункции на лице, усиленные адгезивные свойства, наличие фиксирующей ленты-велкро, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Основа: полипропилен, акрилатный клей. Форма основы - "треугольник". | шт. | 50 |
| 7 | Повязка для фиксации медицинских устройств на руке на нетканой основе размер 3,4Х9,0 см | Повязка на нетканой основе для фиксации и предотвращения повреждения и натяжения медицинский устройств и места пункции на руке, усиленные адгезивные свойства, наличие фиксирующей ленты-велкро, воздухопроницаемая, гипоаллергенная. Основа: полипропилен, акрилатный клей. Форма основы - "восьмерка". | шт. | 200 |
| 8 | Лейкопластырь на нетканой основе, размер 2х500 | Лейкопластырь на нетканой основе, гипоаллергенный, размер 2х500 | шт. | 300 |
| 9 | Марля медицинская отбеленная отрез 5м пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; длина отреза, не менее, см -500,0; поверхностная плотность, г/м -36+-2; число нитей на 10 см: основы-118+-2; утка-56+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее8,0; утка, не менее 3,0; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 10; капиллярность, см/ч не менее - 10,0; влажность, % не более - 8,5; зольность, % не более - 0,3; степень белизны, % - не менее 80. Наличие индивидуальной упаковки Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 9412-93 | уп. | 180 |
| 10 | Марля медицинская отбеленная, рулон 1000м, пл. 36 | ширина ткани, см -90,0+-1,5; поверхностная плотность, г/м -36+-2; вес рулона- не менее 29,3 кг число нитей на 10 см: основы-118+-2; утка-56+-2; разрывная нагрузка полоски-50 х 200 мм, кгс: основы, не менее8,0; утка, не менее 3,0; реакция водной вытяжки - нейтральная; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,02; массовая доля сернокислых солей, % не более - 0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 10; капиллярность, см/ч не менее - 10,0; влажность, % не более - 8,5; зольность, % не более - 0,3; степень белизны, % - не менее 80. Упаковка- рулон 1000,0 м Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 9412-93 | рул. | 16 |
| 11 | Вата хирургическая нестерильная, хлопко-льнопеньковая, упак.2,5 кг | Содержание хлопкового сырья, %- 70; Содержание льняного сырья, %- 20; Содержание пенькового сырья, %- 10; массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; зольность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 30; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается. содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Масса одной упаковки не менее, г- 2 500. Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 5556-81 Упаковка : индивидуальная пленочная оболочка с ручкой , со сварными термическим способом краями; Количество штук в упаковке-8. | уп. | 100 |
| 12 | Вата хирургическая нестерильная, хлопко-льнопеньковая, упак. 200,0 г. | Содержание хлопкового сырья, %- 70; Содержание льняного сырья, %- 20; Содержание пенькового сырья, %- 10; массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % не более - 2,4; массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % не более - 0,15; засоренность, % не более - 0,30; зольность, % не более - 0,30; массовая доля жировых и воскообразных веществ, % не более - 0,35; влажность, % не более - 9,0; поглотительная способность, г, не менее - 20,0; капиллярность, мм, не менее - 70,0; массовая доля хлористых солей, % не более - 0,04; массовая доля сернокислых солей, % не более-0,02; массовая доля кальциевых солей, % не более - 0,06; скорость смачивания, сек, не более - 30; реакция водной вытяжки - нейтральная; запах - не допускается. содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. Масса одной упаковки не менее, г- 2 500. Соотвествие показателей требованиям ГОСТ 5556-81 Количество штук в упаковке-75. | уп. | 300 |
| 13 | Система для энтерального питания гравитационная | Стерильна, однократного применения Наличие боковой градуировки мешка Наличие крышки горловины мешка Наличие кармана для термоконтейнера на задней стенке мешка Наличие зажима на трубке Наличие камеры для визуального контроля скорости введения на трубке Объем 1000 мл | шт. | 2000 |
| 14 | Шприц 2,5 мл одноразовый с иглой автоматически убирающейся после инъекции | Игла автоматически убирающаяся после инъекции в поршень шприца с помощью пружинного механизма . Соединение между шприцем и иглой винтовое. Наличие дополнительной дозирующей иглы с боковым отверстием, наличие регулирующего штока, пружинного механизма, наличие на поршне защитных клипс, предохраняющих от преждевременного срабатывания механизма. | шт. | 500 |
| 15 | Шприц 5 мл одноразовый с иглой автоматически убирающейся после инъекции | Игла автоматически убирающаяся после инъекции в поршень шприца с помощью пружинного механизма . Соединение между шприцем и иглой винтовое. Наличие дополнительной дозирующей иглы с боковым отверстием, наличие регулирующего штока, пружинного механизма, наличие на поршне защитных клипс, предохраняющих от преждевременного срабатывания механизма. | шт. | 300 |
| 16 | Перчатки смотровые латексные нестерильные | Перчатки смотровые, латексные для диагностических обследований и осмотров, нестерильные, опудренные. Размер M. | пар. | 2 000 |
| 17 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные | Перчатки хирургические гипоаллергенные; для манипуляций повышенного риска инфицирования (в т.ч. продолжительных), повышенная комфортность ношения, возможность использования как внутренней перчатки при манипуляциях в двойных перчатках, с индикацией проколов, улучшенный захват инструментов, защита от скатывания манжеты и пережимания предплечья. Неопреновые, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, манжета без валика, с адгезивной полосой, длина - не менее 310 мм, цвет - зеленый или синий (для индикации прокола), внутренняя поверхность покрыта полиуретаном, наружная и внутренняя поверхность обработана силиконом. Размер 7. | пар. | 100 |
| 18 | Перчатки смотровые синтетические нестерильные | Перчатки смотровые синтетические для диагностических обследований и осмотров, повышенная комфортность ношения, гипоаллергенные, устойчивые к маслам. Виниловые, неопудренные, нестерильные, прозрачные, термопластичные (облегание ладони при согревании до температуры тела). Размер М. | пар. | 500 |
| 19 | Перчатки смотровые синтетические нестерильные | Перчатки смотровые, синтетические, для продолжительных диагностических обследований и осмотров, для персонала с чувствительной и раздраженной кожей рук, гипоаллергенные, устойчивые к маслам. Виниловые, нестерильные, неопудренные, внутренняя обработка растворимым гелем с экстрактом Алоэ Вера, гладкие, цветные. Размер М | пар. | 500 |
|  | ИТОГО |  |  |  |