Приложение 2

к извещению о проведении запроса котировок

от  29.06.2011 г. № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт лаборатории в муниципальном учреждении здравоохранения «Городская больница № 11» в 2011 году.

Требования к подрядчику

- Разработка проектно-сметной документации (ПСД) и согласование с организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

- ПСД предоставляется в двух экземплярах.

- Устранение замечаний контролирующих органов по проекту подрядчик проводит самостоятельно за свой счет.

- Гарантийные обязательства в течение 24 месяцев.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Помещения №45,46,47 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,3246 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,058 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,183 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытий | 0,183 |
| 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,2602 |
| 6 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=18 | 100 м2 стяжки | 0,2602 |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,241 |
| 8 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,2694 |
| Потолки |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 24,1 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,036 |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,241 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,241 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,241 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,0224 |
| 2 | Смена жалюзийных решеток | 100 жалюзийных решеток | 0,01 |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,01 |
| 4 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 5,12 |
| 5 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 6,14 |
| 6 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 0,67 |
| 7 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 112): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,1024 |
| 8 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,4864 |
| 9 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 21,82 |
| 10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,7046 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,9094 |
| 12 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2048 |
| 13 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7046 |
| 14 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по дереву | 100 м2 поверхности облицовки | 0,06 |
| Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0567 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0567 |
| 3 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 3 |
| 4 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 3 |
| 5 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,306 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть т.2-2 п.4 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,119 |
| Отопительные приборы и трубы |  |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,018 |
| Раздел 2. Помещения №37,38,39 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,2174 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,149 |
| 3 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,375 |
| 4 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 1,83 |
| 5 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,368 |
| 6 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0,368 |
| 7 | Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 | 100 м2 покрытия | 0,368 |
| 8 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,4688 |
| Потолки |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 36,8 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,055 |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,313 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,368 |
| 5 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,368 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,0396 |
| 2 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,0768 |
| 3 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,1648 |
| 4 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной 1-2 мм диаметром/периметром до: 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,036 |
| 5 | Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 1,53 |
| 6 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,2 |
| 7 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | 1 м3 | 1,36 |
| 8 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,0858 |
| 9 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородки за вычетом проемов | 0,115 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2(перегородка) | 100 м2 проемов | 0,064 |
| 11 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью более 2 м2(перегородка) | м2 | 6,4 |
| 12 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 114,56 |
| 13 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,11 |
| 14 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,008 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,5472 |
| 16 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |
| 17 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4016 |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1456 |
| Усиление стен и проемов |  |  |  |
| 1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (усиление проема) | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,484 |
| 2 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0,16 |
| 3 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 400, 500 мм | т | 0,0164 |
| 4 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 12-14 мм | т | 0,00108 |
| 5 | Шайбы оцинкованные диаметр 12 мм | кг | 0,5 |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0945 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 5 278,53 = 32 012,53 - 100 x 267,34 | 100 м2 проемов | 0,063 |
| 3 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | 3,78 |
| 4 | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2 | м2 | 2,52 |
| 5 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| 6 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 4 |
| 7 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 4 |
| 8 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,156 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть т.2-2 п.4 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0025 |
| 11 | Блоки оконные пластиковые одностворные глухие площадью до 2 м2 | м2 | 0,25 |
| 12 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м. | 0,005 |
| 13 | Плиты подоконные из ПВХ, длина 6 метров, толщиной 25 мм, ширина 300 мм (Германия) | п.м. | 0,5 |
| Отопительные приборы и трубы |  |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,012 |
| Раздел 3. Помещение №42 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,088 |
| 2 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,125 |
| 3 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 0,44 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,088 |
| 5 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0,088 |
| 6 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 покрытия | 0,088 |
| 7 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м плинтусов | 0,125 |
| Потолки |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 8,8 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,013 |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,088 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,088 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,088 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,004 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 44,6 |
| 3 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,066 |
| 4 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,446 |
| 5 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,446 |
| 6 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,446 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,446 |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,02 |
| Дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 |
| 2 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 |
| 3 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| 4 | Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава | шт | 1 |
| 5 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,051 |
| Отопительные приборы и трубы |  |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,042 |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,009 |
| Раздел 4. Помещение №44 |  |  |  |
| Полы |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтус : цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,175 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,221 |
| 3 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,221 |
| 4 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 1,1 |
| 5 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 стяжки | 0,221 |
| 6 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,221 |
| 7 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,175 |
| Потолки |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 22,1 |
| 2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,033 |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,221 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,221 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,221 |
| Стены |  |  |  |
| 1 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 76,2 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,114 |
| 3 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,762 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,762 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,762 |
| Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тех.часть т.2-2 п.4 ПЗ=2,5 (ОЗП=2,5; ЭМ=2,5 к расх.; ЗПМ=2,5; МАТ=2,5 к расх.; ТЗ=2,5; ТЗМ=2,5) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 2 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35 % КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=2,4 (ОЗП=2,4; ЭМ=2,4 к расх.; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4 к расх.; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0252 |
| Отопительные приборы и трубы |  |  |  |
| 1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
| 2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,006 |
| Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный | за т груза | 5,595874 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 35 км: класс груза 2 | 1 т | 5,595874 |