Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Канюля для продленной проводниковой анестезии с применением нейростимулятора | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Тонкостенная игла 18G, размером | Не менее 1,3 × 55 мм |  |
|  | 4 | Срез иглы | 15 ° |  |
|  | 5 | Игла изолирована до кончика среза | Наличие |  |
|  | 6 | Маркировка иглы через интервал длиной | Не более 1 см |  |
|  | 7 | Прозрачный рифленый павильон с указателем расположения среза иглы | Наличие |  |
|  | 8 | Точечный электрод для продвижения иглы под контролем импульсов | Наличие |  |
|  | 9 | Тефлоновая канюля с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 10 | Кабель для соединения с нейростимулятором, совместимый с нейростимуляторами марки Стимуплекс | Наличие |  |
|  | 11 | Удлинительная линия для введения медикаментов | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 25 |  |
| 2 | 1 | Канюля для продленной проводниковой анестезии с применением нейростимулятора | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Тонкостенная игла 18G, размером | Не менее 1,3 × 110 мм |  |
|  | 4 | Срез иглы | 15 ° |  |
|  | 5 | Игла изолирована до кончика среза | Наличие |  |
|  | 6 | Маркировка иглы через интервал длиной | Не более 1 см |  |
|  | 7 | Прозрачный рифленый павильон с указателем расположения среза иглы | Наличие |  |
|  | 8 | Точечный электрод для продвижения иглы под контролем импульсов | Наличие |  |
|  | 9 | Тефлоновая канюля с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 10 | Кабель для соединения с нейростимулятором, совместимый с нейростимуляторами марки Стимуплекс | Наличие |  |
|  | 11 | Удлинительная линия для введения медикаментов | Наличие |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 25 |  |
| 3 | 1 | Набор для продленной проводниковой анестезии с применением нейростимулятора | Наличие |  |
|  | 2 | Тонкостенная игла 18G, размером | Не менее 1,3 × 55 мм |  |
|  | 3 | Срез иглы | 15 ° |  |
|  | 4 | Игла изолирована до кончика среза | Наличие |  |
|  | 5 | Маркировка иглы через интервал длиной | Не более 1 см |  |
|  | 6 | Прозрачный рифленый павильон с указателем расположения среза иглы | Наличие |  |
|  | 7 | Точечный электрод для продвижения иглы под контролем импульсов | Наличие |  |
|  | 8 | Тефлоновая канюля с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 9 | Кабель для соединения с нейростимулятором, совместимый с нейростимуляторами марки Стимуплекс | Наличие |  |
|  | 10 | Удлинительная линия для введения медикаментов | Наличие |  |
|  | 11 | Катетер из полиамида, размером | Не менее 0,45 × 0,85 × 400 мм |  |
|  | 12 | Нестираемая разметка, встроенная в стенку катетера | Наличие |  |
|  | 13 | Коннектор катетера Снеп | Наличие |  |
|  | 14 | Шприц 5 мл с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 15 | Фильтр 0,2 мкм | Наличие |  |
|  | 16 | Самоклеящийся фиксатор фильтра | Наличие |  |
|  | 17 | Количество, шт. | 10 |  |
| 4 | 1 | Набор для продленной проводниковой анестезии с применением нейростимулятора | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Тонкостенная игла 18G, размером | Не менее 1,3 × 55 мм |  |
|  | 4 | Срез иглы | 30 ° |  |
|  | 5 | Игла изолирована до кончика среза | Наличие |  |
|  | 6 | Маркировка иглы через интервал длиной | Не более 1 см |  |
|  | 7 | Прозрачный рифленый павильон с указателем расположения среза иглы | Наличие |  |
|  | 8 | Точечный электрод для продвижения иглы под контролем импульсов | Наличие |  |
|  | 9 | Тефлоновая канюля с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 10 | Кабель для соединения с нейростимулятором, совместимый с нейростимуляторами марки Стимуплекс | Наличие |  |
|  | 11 | Удлинительная линия для введения медикаментов | Наличие |  |
|  | 12 | Катетер из полиамида, размером | Не менее 0,45 × 0,85 × 400 мм |  |
|  | 13 | Нестираемая разметка, встроенная в стенку катетера | Наличие |  |
|  | 14 | Коннектор катетера Снеп | Наличие |  |
|  | 15 | Шприц 5 мл с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 16 | Фильтр 0,2 мкм | Наличие |  |
|  | 17 | Самоклеящийся фиксатор фильтра | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 10 |  |
| 5 | 1 | Набор для продленной проводниковой анестезии с применением нейростимулятора | наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Тонкостенная игла 18G, размером | Не менее 1,3 × 110 мм |  |
|  | 4 | Срез иглы | 15 ° |  |
|  | 5 | Игла изолирована до кончика среза | Наличие |  |
|  | 6 | Маркировка иглы через интервал длиной | Не более 1 см |  |
|  | 7 | Прозрачный рифленый павильон с указателем расположения среза иглы | Наличие |  |
|  | 8 | Точечный электрод для продвижения иглы под контролем импульсов | Наличие |  |
|  | 9 | Тефлоновая канюля с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 10 | Кабель для соединения с нейростимулятором, совместимый с нейростимуляторами марки Стимуплекс | Наличие |  |
|  | 11 | Удлинительная линия для введения медикаментов | Наличие |  |
|  | 12 | Катетер из полиамида, размером | Не менее 0,45 × 0,85 × 1000 мм |  |
|  | 13 | Нестираемая разметка, встроенная в стенку катетера | Наличие |  |
|  | 14 | Коннектор катетера Снеп | Наличие |  |
|  | 15 | Шприц 5 мл с соединением Луер | Наличие |  |
|  | 16 | Фильтр 0,2 мкм | Наличие |  |
|  | 17 | Самоклеящийся фиксатор фильтра | Наличие |  |
|  | 18 | Количество, шт. | 10 |  |
| 6 | 1 | Помпа-инфузор для региональной аналгезии | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения, каталожный номер производителя (при наличии) | Указать |  |
|  | 3 | Материалы: полипропилен; полиэтилен высокого давления; полисульфон, поликарбонат, комбинированные полимеры | Наличие |  |
|  | 4 | Шарообразная механическая, мягкая эластомерная помпа | Наличие |  |
|  | 5 | Номинальный объём заполнения | Не менее 400 мл |  |
|  | 6 | Максимальный объём заполнения | Не менее 550 мл |  |
|  | 7 | Внутреннее давление в системе, в диапазоне | Не менее 525 – 622 мм рт. ст. |  |
|  | 8 | Внутренняя часть корпуса помпы жесткая, цилиндрической формы, со встроенной трубкой для заполнения и эвакуации жидкости, соединенной с наполняемым резервуаром корпуса | Наличие |  |
|  | 9 | Нанесенные на верхнюю крышку внутренней части корпуса нестираемые надписи, указывающие номинальный объем заполнения помпы и скорость инфузии | Наличие |  |
|  | 10 | Наружная часть корпуса: трёхслойный наполняемый резервуар | Наличие |  |
|  | 11 | Двухслойная эластомерная мембрана: внутренний слой, контактирующий с лекарственным раствором, состоит из специального полимера, не содержащего Латекс и ПВХ; средний слой — латекс-содержащий, не контактирует с лекарственными растворами | Наличие |  |
|  | 12 | Наружный слой — защитный, из ПВХ повышенной прочности | Наличие |  |
|  | 13 | Встроенный в проксимальную часть корпуса помпы порт с нереверсивным клапаном для заполнения медикаментом (местным анестетиком); встроенная в дистальную часть корпуса помпы удлинительная, малообъемная инфузионная линия с разъемом «Луер Лок» | Наличие |  |
|  | 14 | Длина инфузионной линии | Не менее 135 см |  |
|  | 15 | Встроенные в удлинительную линию: зажим-клипса для блокирования инфузии; фильтр не менее 1,2 мкм | Наличие |  |
|  | 16 | Регулятор скорости инфузии, в диапазоне | Не менее 2 – 14 мл/ч |  |
|  | 17 | Дискретность регулировки скорости | Не менее 2 мл/ч |  |
|  | 18 | Защитная, дополнительно блокируемая, в случае необходимости, прозрачная крышка и удаляемая ручка-регулятор скорости введения | Наличие |  |
|  | 19 | Стерильная упаковка | Наличие |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 10 |  |
| 7 |  | Остаточный срок годности продукции | Не менее 70% |  |
| 8 |  | Регистрационное удостоверение, сертификат качества | Предоставляются с товаром на каждую партию продукции |  |