Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

на поставку медицинского оборудования

(кресло-кровать акушерская, гидравлическая, модульной конструкции)

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Назначение |  |  |
|  | Предназначена для расположения на нем пациента в процессе родовспоможения и при проведении медицинских процедур | Соответствие |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Рукоятки регулировок на изделии четко промаркированы | Наличие |  |
|  | Паспортная табличка под спинной секцией с указанием номера модели, серийного номера, удельного напряжения, частотой и входной мощностью, периодической эксплуатацией, класса защиты, максимально допустимой нагрузкой (с учетом массы пациента, матраца и дополнительных принадлежностей) | Наличие |  |
|  | Температура окружающей среды, в диапазоне | Не менее +10…+40 °C |  |
|  | Давление окружающей среды, в диапазоне | Не менее 700 – 1060 мбар |  |
|  | Относительная влажность, в диапазоне | Не менее 30 – 70 % |  |
|  | Температура при транспортировке, в диапазоне | Не менее −10…+40 °C |  |
|  | Температура хранения, в диапазоне | Не менее +10…+40 °C |  |
|  | Максимально допустимая нагрузка (с учетом массы пациента, матрацев, дополнительных принадлежностей) | Не менее 180 кг |  |
|  | Трёхсекционное матрацное основание | Наличие |  |
|  | Вес, не более, кг | 114 кг |  |
|  | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 1450 – 2000 × 1050 × 530 – 900 |  |
|  | Ход регулировки высоты | Не менее 370 мм |  |
|  | Колеса | С системой центрального тормоза, диаметром не менее 125 мм, 4 шт. износостойкие. Фиксация направляющего колеса с положением поворота |  |
|  | Гидравлическая регулировка высоты | Наличие |  |
|  | Каркас изготовлен из стали с эпоксидным покрытием бежевого цвета | Наличие |  |
|  | Спинная секция ложа кровати выполнено из спрессованного под высоким давлением ламината | Наличие |  |
|  | Центральная и ножная секции ложа кровати выполнены из долговечного ABS-пластика | Наличие |  |
|  | Габаритные размеры в разложенном виде (Д × Ш × В) | Не менее 2000 × 850 мм |  |
|  | Габаритные размеры в сложенном виде (Д × Ш × В) | Не менее 1450 × 850 мм |  |
|  | Матрац для ложа с гинекологическим отверстием в тазовой секции, толщиной | Не менее 100 мм |  |
|  | Матрац для ножной секции толщиной | Не менее 40 мм |  |
|  | Ткань чехла матраца для ложа: полиуретановое водостойкое покрытие, гигиеничная, прочная | Наличие |  |
|  | Ткань чехла матраца для ножной секции: полиуретановое водостойкое покрытие, гигиеничная, прочная | Наличие |  |
|  | Пневматическая регулировка спинной секции | Не менее 70 ° |  |
|  | Пневматическая регулировка Тренделенбург | Не менее 12 ° |  |
|  | Пневматическая регулировка Анти-Тренделенбург | Не менее 5 ° |  |
|  | Хромированное покрытие трубок педалей, рычагов регулировок | Наличие |  |
|  | Подкладное судно изготовлено из нержавеющей стали, с фиксатором, выдвигается и убирается под ложе | Наличие |  |
|  | Опора для ног (пяток) выполнена из полиуретана | Наличие |  |
|  | Опора для ног крепится в двух положениях, при необходимости полностью снимается | Наличие |  |
|  | Опоры для колен изготовлены из фенопласта, с фиксацией, с ремнями, длина стержня | Не менее 35 см |  |
|  | Регулируемые съемные опоры для ступней ног | Наличие |  |
|  | Фиксаторы для опор для колен | Наличие |  |
|  | Подкладное судно из нержавеющей стали | Наличие |  |
|  | Опора для ног медперсонала | Наличие |  |
|  | Легкоочищаемая центральная секция специального дизайна | Наличие |  |
|  | Головной торец при проведении реанимационных процедур снимается без усилий, цвет панели — бук | Наличие |  |
|  | Боковые ограждения с упором для рук пациента, с фиксацией, со вставками из ламината, опускаемые, цвет — бук | Наличие |  |
|  | Дуга для роженицы, выполненная из металлической трубки с эпоксидным покрытием, П-образной формы, крепится в замки для опор для колен | Наличие |  |
|  | Механическая регулировка ножной секции: секция задвигается под ложе, выдвигается | Наличие |  |
|  | Трансформация кресла в кровать | Наличие |  |
|  | Возможность позиционирования кровати в разных видах положений для родов: сидя, лежа | Наличие |  |
|  | Возможность выбора принадлежностей для разных видов родов | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
|  | Кресло-кровать акушерская | 1 шт. |  |
|  | Опора для ног | 1 пара |  |
|  | Опоры для колен типа Гопель | 1 пара |  |
|  | Фиксаторы для опор для колен | 1 пара |  |
|  | Опора для ног медперсонала | 1 шт. |  |
|  | Подкладное судно | 1 шт. |  |
|  | Комплект матрацев с гинекологическим вырезом в тазовой секции | 1 шт. |  |
|  | Матрац для ножной секции, дополнительный | 1 шт. |  |
|  | Головной торец кровати | 1 шт. |  |
|  | Боковые ограждения с упором для рук пациента | 1 пара |  |
|  | Дуга для роженицы | 1 шт. |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 14 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Гарантийный период, не менее | 3 года (36 месяцев) |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2011 г. | Указать |  |
|  | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие |  |
|  | Количество, шт. | 3 |  |