ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение капитального ремонта системы канализации, ул. Бушмакина,19

| № п/п | Наименование работ, технические характеристики | Ед.изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | снятие смесителя | шт. | 23 |  |
| 2. | демонтаж ванн | шт | 15 |  |
| 3. | установка ванн чугунных | шт | 15 |  |
| 4. | установка смесителей для ванн | шт | 23 |  |
| 5. | снятие смесителя | шт | 58 |  |
| 6. | установка умывальников с подводкой холодной и горячей воды | компл. | 58 |  |
|  | Умывальник 3-ей величины с пьедесталом класса стандарт, с переливом воды, с одним отверстием под смеситель, размером 450х580х225, размером пьедестала - 215х200х680, фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки |  |  |  |
| 7. | установка смесителя, в т.ч. | шт | 63 |  |
|  | Смеситель хирургический одноручный, материал корпуса - латунь, покрытие - хром, гибкая подводка 1/2", без донного клапана | шт | 10 |  |
|  | Смеситель цвет хром, на одно отверстие, подводка воды гибкая 1/2", кран-букса с керамическими пластинами, с аэратором, с металлическими рукоятками, материал латунь, без донного клапана | шт | 53 |  |
| 8. | демонтаж унитазов-компакт | шт | 33 |  |
| 9. | установка унитазов-компакт с подводкой | шт | 33 |  |
|  | Унитаз-компакт козырьковый с косым выпуском и цельнолитой полочкой, в комплекте с низким (боковая подводка воды) бачком ГОСТ 30493-96, в комплекте с универсальной арматурой для смывного бачка с боковым подводом воды, кнопочной неметализированной, и крышкой сидения |  |  |  |
| 10. | установка поддонов душевых | шт | 8 |  |
| 11. | демонтаж моек | шт | 5 |  |
| 12. | смена трапов д.100 мм | шт | 26 |  |
| 13. | разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб д.100 мм | п.м | 432 |  |
| 14. | то же, д.50 мм | п.м | 250 |  |
| 15. | прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности д.100 мм | п.м | 432 |  |
| 16. | то же, д.50 мм | п.м | 250 |  |
| 17. | установка муфт противопожарных | шт | 232 |  |