Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Мешок резервный для дыхательного контура ИВЛ, мониторинга и ограничения давления |  |
|  | 2 | Форма мешка | овальная |
|  | 3 | Объём, л | 2 |
|  | 4 | Горловина мешка 15 F | наличие |
|  | 5 | Материал мешка: | медицинский неопрен |
|  | 6 | Клинически чисто, однократного применения | соответствие |
|  | 7 | Количество, шт. | 60 |
| 2 | 1 | Мешок резервный для дыхательного контура ИВЛ, мониторинга и ограничения давления |  |
|  | 2 | Форма мешка | овальная |
|  | 3 | Объём, л | 3 |
|  | 4 | Горловина мешка 22 F | наличие |
|  | 5 | Материал мешка: | медицинский неопрен |
|  | 6 | Клинически чисто, однократного применения | соответствие |
|  | 7 | Количество, шт. | 60 |
| 3 | 1 | Маска кислородная взрослая с кислородной трубкой из биодеградируемого материала |  |
|  | 2 | Назначение: аэрозольная и кислородная терапия | соответствие |
|  | 3 | Корпус маски | прозрачный |
|  | 4 | Двойная подвижная силиконизированная манжета, не закрывает подбородок пациента | наличие |
|  | 5 | Двойные боковые прорези на корпусе маски для выдоха, одинарные прорези на подбородке, для предотвращения раздражения от аэрозоля на нижней части лица | наличие |
|  | 6 | Коннектор (кислородный штуцер) 6 М, расположен под углом 90 градусов | соответствие |
|  | 7 | Поддерживающий шнур фиксируется ниже ушей, кислородный кабель длиной 2,1 м прозрачный с универсальными эластомерными соединителями с ограничителями на каждом | наличие |
|  | 8 | Материал маски:биодеградируемый пластик, не содержит ПВХ | наличие |
|  | 9 | Упаковка: индивидуальная, клинически чистая | наличие |
|  | 10 | Количество, шт. | 60 |
| 4 | 1 | Контур дыхательный гладкоствольный с резервным мешком и дополнительным шлангом |  |
|  | 2 | Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с наркозно -дыхательной аппаратурой и аппаратами искусственной вентиляции легких. | соответствие |
|  | 3 | Длина контура дыхательного, м | 2 |
|  | 4 | Линия вдоха, линия выдоха | наличие |
|  | 5 | Регидный У-образный коннектор проксимально 22М/22М | наличие |
|  | 6 | Два порта с крышками на коннекторе | наличие |
|  | 7 | Противоскользящие насечки на съемном резервуаре | наличие |
|  | 8 | Дополнительный шланг длиной 1,5 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально | наличие |
|  | 9 | Форма резервного мешка | овальная |
|  | 10 | Объём резервного мешка, л | 2 |
|  | 11 | Горловина резервного мешка 22 F | наличие |
|  | 12 | Материал резервного мешка | медицинский неопрен |
|  | 13 | Упаковка: Все системообразующие элементы упакованы отдельно и помещены в единый клинически чистый конверт (1.Дыхательная магистраль, 2.переходники-коннекторы, 3.резервный мешок, 4.дополнительная магистраль); | наличие |
|  | 14 | Срок годности изделия, не менее, лет | 5 |
|  | 15 | Количество, шт. | 200 |
| 5 | 1 | Контур дыхательный антимикробный с угловым соединителем, дополнительным шлангом и резервным мешком |  |
|  | 2 | Назначение: контур дыхательный для взрослых универсальный реверсивный пассивного увлажнения для соединения пациента с наркозно -дыхательной аппаратурой и аппаратами искусственной вентиляции легких. | соответствие |
|  | 3 | Гофрированные шланги флекстьюб вдоха/выдоха розгового цвета с антимикробной присадкой в виде импрегнированных соединений серебра | наличие |
|  | 4 | Параллельный Y-образным соединитель 22М-22М-22М/15F | наличие |
|  | 5 | Угловой соединитель 22М/15F с защитной крышкой | наличие |
|  | 6 | Форма резервного мешка | овальная |
|  | 7 | Объём резервного мешка, л | 2 |
|  | 8 | Горловина резервного мешка 22 F | наличие |
|  | 9 | Материал резервного мешка | медицинский неопрен |
|  | 10 | Противоскользящие насечки на съемном резервуаре | наличие |
|  | 11 | Дополнительный шланг 0,9 м с эластомерным коннектором дистально относительно увлажнителя и ригидным коннектором проксимально, соединение на аппарат 22 f | наличие |
|  | 12 | Упаковка: Все системообразующие элементы упакованы отдельно и помещены в единый клинически чистый конверт (1.Дыхательная магистраль, 2.переходники-коннекторы, 3.резервный мешок, 4.дополнительная магистраль 5. соединители 22М-22М - 2шт); | наличие |
|  | 13 | Срок годности изделия, не менее, лет | 5 |
|  | 14 | Количество, шт. | 100 |
| 6 | 1 | Соединитель угловой с клапаном и пружинным манометром |  |
|  | 2 | Длина соединителя , не более, мм | 175 |
|  | 3 | Трубка соединительная между коннекторами | наличие |
|  | 4 | Коннекторы: 22f-22m/15f | наличие |
|  | 5 | Материал соединителя | полипропилен, полиэтилен,неопрен |
|  | 6 | Клапан по типу сообщающейся двойной заглушки | наличие |
|  | 7 | Порты клапана для бронхоскопии диаметром, не менее, мм | 7,6 |
|  | 8 | Порты клапана для санации, мм | 6 |
|  | 9 | Градуировка манометра до 5 см Н2О | наличие |
|  | 10 | Пружинный индикатор черного цвета | наличие |
|  | 11 | Пиковый наконечник цветоконтрасный | наличие |
|  | 12 | Коммуникационное соединение с ведущим устройством 22F - 22M/15F | наличие |
|  | 13 | Переходник от манометра к ведущему коннектору силиконовый | наличие |
|  | 14 | Количество, шт. | 200 |
| 7 | 1 | Держатель для маски средней, большой взрослой |  |
|  | 2 | Назначение: фиксация малой взрослой маски для поддержания постоянного положительного давления | соответствие |
|  | 3 | Силиконизированный цельнолитой держатель с прорезями | наличие |
|  | 4 | 4 крепежных ремня с 8-ю отверстиями на каждом для крепежных штуцеров маски для поддержания постоянного положительного давления | наличие |
|  | 5 | Материал держателя | медицинский неопрен, силикон |
|  | 6 | Клинически чисто, однократного применения | наличие |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 |
| 8 | 1 | Колпачок защитный |  |
|  | 2 | Назначение: предотвращение попадания механических взвесей в дыхательный контур. | соответствие |
|  | 3 | Колпачок с разъемом 22F яркого цвета | наличие |
|  | 4 | Ребристой противоскользящей фактуры | наличие |
|  | 5 | Материал колпачка | медицинский полипропилен |
|  | 6 | Клинически чисто, однократного применения | наличие |
|  | 7 | Количество, шт. | 100 |
| 9 | 1 | Контур дыхательный силиконовый |  |
|  | 2 | Назначение: искусственная вентиляция легких по закрытому контуру | соответствие |
|  | 3 | Силиконовая линия вдоха с внешним армированием по гипоциклоиде | наличие |
|  | 4 | Силиконовая линия выдоха с внешним армированием по гипоциклоиде | наличие |
|  | 5 | У-образный соединитель 22М/15F с противоскользящим каучуковым ободом | наличие |
|  | 6 | Длина дыхательной магистрали, м | 1,5 |
|  | 7 | На коннекторе два порта с крышками | наличие |
|  | 8 | Объем мешка резервного, л | 2 |
|  | 9 | Мешок резервный с петлёй и горловиной 22F | наличие |
|  | 10 | Материал мешка резервного | медицинский силикон |
|  | 11 | Упаковка: Все системообразующие элементы упакованы отдельно и помещены в единый клинически чистый конверт (1.Дыхательная магистраль, 2.переходники-коннекторы, 3.резервный мешок,); | наличие |
|  | 12 | Срок годности, не менее, лет | 5 |
|  | 13 | Количество, шт. | 10 |
| 10 | 1 | Бактериальновирусный фильтр к наркознодыхательным аппаратам |  |
|  | 2 | Эффективность фильтрации, не менее, % | 99,999 |
|  | 3 | Мертвое пространство, не более, мл | 26 |
|  | 4 | Сопротивление потоку, не более, см; водного столба при 60л/мин | 1,6 |
|  | 5 | Вес, не более, грамм | 22 |
|  | 6 | Материал фильтра | электростатический, гидрофобный, сделанный из полипропилена |
|  | 7 | Прямое расположение коннектора. | наличие |
|  | 8 | Срок гарантии сохранения свойств фильтра в ненарушенной упаковке, не менее, лет. | 5 |
|  | 9 | Количество, шт. | 200 |
| 11 | 1 | Комбинированный бактериальновирусный фильтр к аппаратам искусственной вентиляции легких с функцией сохранения тепла и влаги верхних дыхательных путей |  |
|  | 2 | Эффективность фильтрации, не менее, % | 99,999 |
|  | 3 | Влагоотдача пациенту, не менее, мг воды при Vt 1000мл | 30 |
|  | 4 | Мертвое пространством, не более, мл | 35 |
|  | 5 | Сопротивление потоку, не более, см водного столба | 1,8 |
|  | 6 | Вес, не более, грамм | 31 |
|  | 7 | Прямое расположение коннектора. |  |
|  | 8 | Структура стороны увлажнения фильтра - гигроскопическая микропористая бумага с бактериостатическими свойствами | наличие |
|  | 9 | Материал фильтра | электростатический, гидрофобный, сделанный из полипропилена. |
|  | 10 | Срок гарантии сохранения свойств фильтра в ненарушенной упаковке, не менее, лет. | 5 |
|  | 11 | Количество, шт. | 200 |
| 12 | 1 | Пассивный увлажнитель для трахеостомы |  |
|  | 2 | Пассивный увлажнитель для трахеоканюль и эндотрахеальных трубок | наличие |
|  | 3 | Эффективность увлажнения 27 мг Н2О при Vt 500 мл | наличие |
|  | 4 | Сопротивление потоку, не более, см Н2О при потоке 30 л/мин | 0,25 |
|  | 5 | Самозакрывающийся порт для санации | наличие |
|  | 6 | Порт подачи кислорода | наличие |
|  | 7 | Мертвое пространство, не более, мл | 10 |
|  | 8 | Вес, не более, грамм | 6,3 |
|  | 9 | Материал увлажнителя | микропористая бумага с бактериостатическими свойствами |
|  | 10 | Стерильная упаковка. Срок сохранения свойств фильтра в ненарушенной упаковке, не менее, лет. | 5 |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |
| 13 | 1 | Набор для дилатационной трахеостомии |  |
|  | 2 | Набор предназначен для выполнение дилатационной трахеостомии с использованием одного бужа с винтовой резьбой. |  |
|  | 3 | Набор состоит из: |  |
|  | 4 | Шприц Luer | наличие |
|  | 5 | Игл для проведения проводника; | наличие |
|  | 6 | Гибкий j-образный проводник; | наличие |
|  | 7 | Винтовой буж покрытый гидрогелем; | наличие |
|  | 8 | Трахеостомическая канюля с манжетой большого объема низкого давления | наличие |
|  | 9 | Материал трахеостомической канюли | Ruschelit, не содержит латекса |
|  | 10 | Голубой пилот-балон | наличие |
|  | 11 | Фиксированный стандартный коннектор | наличие |
|  | 12 | Ro-маркер | наличие |
|  | 13 | Перемещаемый фиксатор, | наличие |
|  | 14 | Шейная лента | наличие |
|  | 15 | Размер набора I.D. ( внутренний диаметр) 9,0 мм. | наличие |
|  | 16 | Набор стерилен, срок сохранения стерильности, не менее, лет | 5 |
|  | 17 | Количество, шт. | 2 |
| 14 | 1 | Зонд Сенгстакена – Блекмора трехходовой (многоразовый) |  |
|  | 2 | Материал зонда | мягкая резина |
|  | 3 | Цилиндрический наконечник; | наличие |
|  | 4 | Баллоны соприкасающиеся друг с другом; | наличие |
|  | 5 | Материал баллонов | SILKOLATEX RUSCH-GOLD |
|  | 6 | Длина зонда, см | 100 |
|  | 7 | Размер зонда : | Ch 18 |
|  | 8 | Количество, шт. | 5 |
| 15 | 1 | Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта |  |
|  | 2 | Материал зонда : | медицинский силикон |
|  | 3 | Диаметр, не более, мм | 8 |
|  | 4 | Длина, не менее, мм | 1400 |
|  | 5 | Количество, шт. | 20 |
| 16 | 1 | Зонд для декомпрессии желудочно-кишечного тракта с наконечником в виде оливы |  |
|  | 2 | Материал зонда : | медицинский силикон |
|  | 3 | Диаметр, не более, мм | 8 |
|  | 4 | Длина, не более, мм | 3000 |
|  | 5 | Количество, шт. | 10 |
| 17 | 1 | Набор стента хирургического мочеточникового |  |
|  | 2 | Материал стента | термопластичный эластомер |
|  | 3 | Длина прямой части стента, не менее, см | 26 |
|  | 4 | Замок соединения | DD |
|  | 5 | Разметка в сантиметрах | Наличие |
|  | 6 | Линия для определения загиба конца стента | Наличие |
|  | 7 | Дренажные отверстия по всей длине стента | Наличие |
|  | 8 | Толкатель из термопластичного эластомера, цветоконтрасный, длина не более, см | 45 |
|  | 9 | Спиральный стилет из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием, гибкий сердечник, длина, не менее, см. | 100 |
|  | 10 | Пластиковый зажим | Наличие |
|  | 11 | Карта пациента | Наличие |
|  | 12 | Размер зонда | СН 7 |
|  | 13 | Количество, шт. | 5 |
| 18 | 1 | Экстрактор эмболов и тромбов Фогарти |  |
|  | 2 | Материал: | термопластичный эластомер |
|  | 3 | Стилет | Наличие |
|  | 4 | Материал баллона: Рентгеноконтрастный латекс, покрытый силиконом | Наличие |
|  | 5 | Разметка | Наличие |
|  | 6 | Luer-Lock адаптер | Наличие |
|  | 7 | Длина, не менее, см | 82 |
|  | 8 | Размер | СН 6 |
|  | 9 | Цветовая кодировка | Наличие |
|  | 10 | Количество, шт. | 5 |
| 19 | 1 | Уретральный баллонный катетер Фолея одноразовый стерильный |  |
|  | 2 | Материал катетера | силикон |
|  | 3 | Дистальный конец запаен и имеет два боковых отверстия | Наличие |
|  | 4 | Баллон прочный симметрично раздувающийся | Наличие |
|  | 5 | Клапан в раструбе для раздувания выполнен из пластика и удерживается в закрытом положении с помощью пружины | Наличие |
|  | 6 | Цветовой код раструба раздувания манжетки соответствует размеру | Наличие |
|  | 7 | Объем баллона | 30-50 мл |
|  | 8 | Длина, не менее, см | 40 |
|  | 9 | Упаковка индивидуальная блистерная | Наличие |
|  | 10 | Размер по шкале Шарьера | СН 14 |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |
|  | 12 | Размер по шкале Шарьера | СН 16 |
|  | 13 | Количество, шт. | 100 |
|  | 14 | Размер по шкале Шарьера | СН 18 |
|  | 15 | Количество, шт. | 100 |
|  | 16 | Размер по шкале Шарьера | СН 20 |
|  | 17 | Количество, шт. | 50 |
|  | 18 | Размер по шкале Шарьера | СН 22 |
|  | 19 | Количество, шт. | 50 |
|  | 20 | Размер по шкале Шарьера | СН 24 |
|  | 21 | Количество, шт. | 50 |
| 20 | 1 | Уретральный катетер Нелатона, стерильный |  |
|  | 2 | Длина, не менее, см | 36 |
|  | 3 | Упаковка индивидуальная, блистер в развернутом виде | Наличие |
|  | 4 | Материал имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 5 | Матовая поверхность | Наличие |
|  | 6 | Дистальный конец закрытый атравматичный с закругленными краями | Наличие |
|  | 7 | Два боковых отверстия с закругленными краями | Наличие |
|  | 8 | Цветовая маркировка коннектора | Наличие |
|  | 9 | Размер по шкале Шарьера | СН 14 |
|  | 10 | Количество, шт. | 500 |
|  | 11 | Размер по шкале Шарьера | СН 16 |
|  | 12 | Количество, шт. | 500 |
|  | 13 | Размер по шкале Шарьера | СН 18 |
|  | 14 | Количество, шт. | 500 |
| 21 | 1 | Мочеприемник стерильный |  |
|  | 2 | Объем не менее | 2000 мл |
|  | 3 | Упаковка индивидуальная | Наличие |
|  | 4 | Материал: поливинилхлорид медицинского назначения | Наличие |
|  | 5 | Градуировка в мл | Наличие |
|  | 6 | Клапан против обратного тока мочи | Наличие |
|  | 7 | Спускной кран на дне | Наличие |
|  | 8 | Уплотненные кольца для подвешивания | Наличие |
|  | 9 | Длина трубки не менее | 130 см |
|  | 10 | Передвижной зажим | Наличие |
|  | 11 | Отверстие для взятия проб | Наличие |
|  | 12 | Держатель мочеприемника | Наличие |
|  | 13 | Количество, шт. | 2000 |
| 22 | 1 | Зонд хирургический, пуговчатый 2-х сторонний |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Длина зонда, не менее, мм | 250 |
|  | 8 | Внутренний диаметр, не более, мм | 1,5 |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 10 |
| 23 | 1 | Зонд хирургический, пуговчатый 2-х сторонний |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Длина зонда, не менее, мм | 250 |
|  | 8 | Внутренний диаметр, не более, мм | 2 |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 10 |
| 24 | 1 | Зонд хирургический желобоватый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Длина зонда, не менее, мм | 140 |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 10 |
| 25 | 1 | Зонд хирургический желобоватый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Длина зонда, не менее, мм | 170 |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 10 |
| 26 | 1 | Кусачки костные по Листону (Щ-106) |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 8 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 9 | Количество, шт. | 2 |
| 27 | 1 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | изогнутые |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 10 |
| 28 | 1 | Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | прямые |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 10 |
| 29 | 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | изогнутые |
|  | 6 | Длина зажима, мм | 270 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 30 | 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | изогнутые |
|  | 6 | Длина зажима, мм | 158 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 60 |
| 31 | 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | изогнутые |
|  | 6 | Длина зажима, мм | 196 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 10 |
| 32 | 1 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | прямые |
|  | 6 | Длина зажима, мм | 158 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 33 | 1 | Ножницы роговичные тупоконечные |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши ножниц | изогнутые |
|  | 6 | Длина ножниц, мм | 110 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 10 |
| 34 | 1 | Ножницы тупоконечные |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши ножниц | изогнутые |
|  | 6 | Длина ножниц, мм | 170 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 10 |
| 35 | 1 | Ножницы роговичные |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши ножниц | прямые |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 10 |
| 36 | 1 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | изогнутые |
|  | 6 | Длина зажима, мм | 160 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 37 | 1 | Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый, зубчатый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши зажима | прямые |
|  | 6 | Длина зажима, мм | 200 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 38 | 1 | Пинцет анатомический |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина пинцета, мм | 200 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 60 |
| 39 | 1 | Пинцет анатомический общего назначения |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина пинцета, мм | 150 |
|  | 6 | Диаметр бранш, мм | 2,5 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 50 |
| 40 | 1 | Пинцет хирургический общего назначения |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина пинцета, мм | 150 |
|  | 6 | Диаметр бранш, мм | 2,5 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 50 |
| 41 | 1 | Пинцет хирургический общего назначения |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина пинцета, мм | 200 |
|  | 6 | Диаметр бранш пинцета, мм | 2,5 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 10 |
| 42 | 1 | Ножницы остроконечные |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина ножниц , мм | 140 |
|  | 6 | Бранши ножниц | прямые |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 43 | 1 | Ножницы остроконечные |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина ножниц , мм | 170 |
|  | 6 | Бранши ножниц | прямые |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 44 | 1 | Ножницы тупоконечные |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина ножниц , мм | 170 |
|  | 6 | Бранши ножниц | прямые |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 45 | 1 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина ножниц , мм | 140 |
|  | 6 | Бранши ножниц | вертикально-изогнутые |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 46 | 1 | Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина ножниц , мм | 170 |
|  | 6 | Бранши ножниц | вертикально-изогнутые |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 20 |
| 47 | 1 | Зажим для захватывания кишечной стенки |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина зажима , мм | 152 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 20 |
| 48 | 1 | Зажим гинекологический |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина зажима , мм | 255 |
|  | 6 | Бранши зажима | изогнутые |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 1 |
| 49 | 1 | Щипцы для захватывания легкого |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши щипцов | изогнутые |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 1 |
| 50 | 1 | Пила проволочная витая |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 8 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 9 | Количество, шт. | 100 |
| 51 | 1 | Корнцанг прямой |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши корнцанга | прямые |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 60 |
| 52 | 1 | Корнцанг изогнутый |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Бранши корнцанга | изогнутые |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 60 |
| 53 | 1 | Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 8 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 9 | Количество, шт. | 60 |
| 54 | 1 | Пинцет для коагуляции |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина пинцета, мм | 200 |
|  | 6 | Диаметр бранш пинцета, мм | 1,0 |
|  | 7 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 8 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 9 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 10 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 11 | Количество, шт. | 5 |
| 55 | 1 | Ручки к пиле |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 8 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 9 | Количество, шт. | 4 |
| 56 | 1 | Диссектор с изогнутыми ручками с кремальерой |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина диссектора, мм | 210 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 3 |
| 57 | 1 | Зеркало ректальное двустворчатое со сплошными губками |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 6 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 7 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 8 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 9 | Количество, шт. | 5 |
| 58 | 1 | Иглодержатель общехирургический |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина иглодержателя, мм | 200 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 10 |
| 59 | 1 | Крючок-ранорасширитель по Янсену (острый) |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина крючка мм | 100 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 5 |
| 60 | 1 | Ретрактор-крючок Simon |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина крючка мм | 100 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 5 |
| 61 | 1 | Выкусывающий инструмент по Люку |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина мм | 200 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 5 |
| 62 | 1 | Ножницы по Симсу прямые |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая легированная сталь, улучшенной коррозионной стойкостью и износоустойчивостью | Наличие |
|  | 3 | Соответствие ГОСТ 19126-2007(Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия) | соответствие |
|  | 4 | Твердость по Роквеллу 51-56 HRC | Наличие |
|  | 5 | Длина мм | 200 |
|  | 6 | Маркировка инструмента должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 | Наличие |
|  | 7 | Клеймо производителя на каждом инструменте | Наличие |
|  | 8 | Срок гарантийной эксплуатации инструмента – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 9 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 10 | Количество, шт. | 5 |
| 63 | 1 | Лоток почкообразный (ЛМП-260) |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 3 | Срок гарантийной эксплуатации – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 4 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 5 | Количество, шт. | 10 |
| 64 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром (КФ-3) |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 3 | Объем коробки, л | 3 |
|  | 4 | Срок гарантийной эксплуатации – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 5 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 6 | Количество, шт. | 10 |
| 65 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром ( КФ-6) |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 3 | Объем коробки, л | 6 |
|  | 4 | Срок гарантийной эксплуатации– не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 5 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 6 | Количество, шт. | 20 |
| 66 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром ( КФ-9) |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 3 | Объем коробки, л | 9 |
|  | 4 | Срок гарантийной эксплуатации– не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 5 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 6 | Количество, шт. | 20 |
| 67 | 1 | Коробка стерилизационная круглая с фильтром ( КФ-18) |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 3 | Объем коробки, л | 18 |
|  | 4 | Срок гарантийной эксплуатации– не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 5 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 6 | Количество, шт. | 50 |
| 68 | 1 | Коробка стерилизационная прямоугольная с фильтром |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 3 | Объем коробки, л | 3 |
|  | 4 | Размеры коробки не более см | 23,0х15х15,5 |
|  | 5 | Срок гарантийной эксплуатации– не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 6 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 7 | Количество, шт. | 5 |
| 69 | 1 | Коробка стерилизационная прямоугольная с фильтром |  |
|  | 2 | Материал: Нержавеющая сталь | Наличие |
|  | 3 | Объем коробки, л | 6 |
|  | 4 | Размеры коробки не более см | 27,5х18,5х19 |
|  | 5 | Срок гарантийной эксплуатации– не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 6 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 7 | Количество, шт. | 5 |
| 70 | 1 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки |  |
|  | 2 | Объем емкости-контейнера, л | 3 |
|  | 3 | Срок гарантийной эксплуатации– не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 4 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 5 | Количество, шт. | 3 |
| 71 | 1 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки |  |
|  | 2 | Объем емкости-контейнера, л | 5 |
|  | 3 | Срок гарантийной эксплуатации – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 4 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 5 | Количество, шт. | 3 |
| 72 | 1 | Емкость-контейнер полимерный для дезинфекции и предстерилизационной обработки |  |
|  | 2 | Объем емкости-контейнера, л | 10 |
|  | 3 | Срок гарантийной эксплуатации – не менее , с дня ввода в эксплуатацию | 1 года |
|  | 4 | Год изготовления, не позднее | 2010год |
|  | 5 | Количество, шт. | 2 |
| 73 | 1 | Игла перьевая хирургическая многоразовая по Кайтсу |  |
|  | 2 | Игла хирургическая многоразовая .Тип ушка: пружинящее ; тип острия(провиль): перо . | Наличие |
|  | 3 | Номер иглы 5 | Наличие |
|  | 4 | Материал: коррозиестойкий Wnr. 1.4028 AISI 420 состав: C:0,31% Si:0,39% Mu0,52% P:0,02% S:0,002% Cr:13,3%, Ni:0,17%. | Наличие |
|  | 5 | Гибкость, прочность ( 4700-6000 N/mm2.) ;Твердость игл : HV5200-6200 N/mm2/ | Наличие |
|  | 6 | Обработка: электрополировка | Наличие |
|  | 7 | Острота колющей части, не более 0,025 усилие прокола согласно ГОСТ 25981-83 п2.4 | Наличие |
|  | 8 | Упаковка кратно 12шт. ,запайка в твердом бесцветном пакете с картонным вкладышем | Наличие |
|  | 9 | Стерилизация паровым методом (автоклав) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 180 град. С | Наличие |
|  | 10 | Количество, шт. | 12 |
| 74 | 1 | Игла хирургическая дренажная |  |
|  | 2 | Игла хирургическая дренажная многоразовая .Тип ушка: пружинящее ; тип острия(провиль): обратно-режущий . | Наличие |
|  | 3 | Номер иглы 12 | Наличие |
|  | 4 | Материал: коррозиестойкий Wnr. 1.4028 AISI 420 состав: C:0,31% Si:0,39% Mu0,52% P:0,02% S:0,002% Cr:13,3%, Ni:0,17%. | Наличие |
|  | 5 | Длина иглы, мм | 200 |
|  | 6 | Диаметр сечения иглы, мм | 4,0 |
|  | 7 | Гибкость, прочность (HV 4700-6000 N/mm2.) ;Твердость игл : HV520-620 N/mm2/ | Наличие |
|  | 8 | Обработка: электрополировка | Наличие |
|  | 9 | Острота колющей части не более 0,025 усилие прокола согласно ГОСТа 25981-83 п2.4 | Наличие |
|  | 10 | Упаковка кратно 12шт., запайка в твердом бесцветном пакете с картонным вкладышем | Наличие |
|  | 11 | Маркирование :номенклатура, размер, кривизна и тип иглы ,наименование производителя, страна-производитель в соответствии с ГОСТР 50460-92 | Наличие |
|  | 12 | Стерилизация паровым методом (автоклав) и газовым методом (сухожаровой шкаф) до 180 град. С. | Наличие |
|  | 13 | Количество, шт. | 12 |
| 75 | 1 | Игла инъекционная одноразовая стерильная тонкостенная |  |
|  | 2 | Материал: Легированная сталь | Наличие |
|  | 3 | Цветовая кодировка канюли | Наличие |
|  | 4 | Размер 18 G 1 ½" не менее (1,25 x 40 мм) | Наличие |
|  | 5 | Количество, шт. | 5000 |
| 76 | 1 | Игла инъекционная одноразовая стерильная тонкостенная |  |
|  | 2 | Материал: Легированная сталь | Наличие |
|  | 3 | Цветовая кодировка канюли | Наличие |
|  | 4 | Размер 21 G 1 ½" не менее (0,8 x 40 мм) | Наличие |
|  | 5 | Количество, шт. | 10000 |