Приложение №1

к документации об аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Кассеты для зарядки стальных хирургических многоразовых линейных сшивающих аппаратов ТА Premium 55, код010460 |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Стерильные | Наличие |
|  | 4 | Одноразовые | Наличие |
|  | 5 | Автоматическая установка ограничителя | Наличие |
|  | 6 | Упорная бранша в составе кассеты | Наличие |
|  | 7 | Автоматический контроль прошиваемой ткани | Наличие |
|  | 8 | Цвет кассет | Синий |
|  | 9 | Длина шва,мм | 55 |
|  | 10 | Рядов скобок | 2 |
|  | 11 | Скобки | Титановые |
|  | 12 | Шахматное расположение скобок в кассете | Наличие |
|  | 13 | Высота открытой скобки,мм | 3,5 |
|  | 14 | Высота закрытой скобки,мм | 1,5 |
|  | 15 | Диаметр скобки, мм | 0,23 |
|  | 16 | Наложение 2-х рядного шва | Наличие |
|  | 17 | Количество шт. в упаковке | Не менее 6 |
|  | 18 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 19 | Количество, шт. | 12 |
| 2 | 1 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов |  |
|  | 2 | Одноразовый | Наличие |
|  | 3 | Стерильный | Наличие |
|  | 4 | Материал скобок | Титан |
|  | 5 | Размер скобок в открытом состоянии, мм | 4,8 |
|  | 6 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие |
|  | 7 | Дополнительный троакар | Наличие |
|  | 8 | Диаметр шва,мм. | 21 |
|  | 9 | Герметичный шток | Наличие |
|  | 10 | В- образное сечение формы закрытой скобки | Наличие |
|  | 11 | Прямоугольное сечение скрепки | Наличие |
|  | 12 | Длина штока,мм | 22 |
|  | 13 | Одна ручка прошивания | Наличие |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 15 | Количество штук в упаковке | Не менее3 |
|  | 16 | Количество, шт. | 6 |
| 3 | 1 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения циркулярных анастомозов |  |
|  | 2 | Одноразовый | Наличие |
|  | 3 | Стерильный |  |
|  | 4 | Материал скобок | Титан |
|  | 5 | Размер скобок в открытом состоянии, мм | 4,8 |
|  | 6 | Складывающаяся после прошивания головка, облегчающая извлечение аппарата из кишки после наложения анастомоза. | Наличие |
|  | 7 | Дополнительный троакар | Наличие |
|  | 8 | Диаметр шва,мм. | 25 |
|  | 9 | Герметичный шток | Наличие |
|  | 10 | В- образное сечение формы закрытой скобки | Наличие |
|  | 11 | Прямоугольное сечение скрепки | Наличие |
|  | 12 | Длина штока,мм | 22 |
|  | 13 | Одна ручка прошивания | Наличие |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 15 | Количество штук в упаковке | Не менее3 |
|  | 16 | Количество, шт. | 6 |
| 4 | 1 | Сшивающий хирургический аппарат для наложения кожного шва |  |
|  | 2 | Одноразовый | Наличие |
|  | 3 | Стерильный | Наличие |
|  | 4 | Материал скобок | Сталь |
|  | 5 | Перезаряжаемый | Наличие |
|  | 6 | Механизм фиксации закрытия | Наличие |
|  | 7 | Поворотная головка | Наличие |
|  | 8 | Количество узких скобок, шт | 35 |
|  | 9 | Рукоятка пистолетнего типа | Наличие |
|  | 10 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 11 | Количество штук в упаковке | Не менее 6 |
|  | 15 | Количество, шт. | 54 |
| 5 | 1 | Кассеты для зарядки стальных хирургических, одноразовых, кожных сшивающих аппаратов(Multifire Premium-35 , код аппарата 059035) |  |
|  | 2 | Стерильные | Наличие |
|  | 3 | Материал скобок | Сталь |
|  | 4 | Размер закрытой скоски,мм | 4,8х3,0 |
|  | 5 | Размер скобки,мм | 10,2х3,25 |
|  | 6 | Диаметр скобки, мм | 0,51 |
|  | 7 | Одноразовые | Наличие |
|  | 8 | Количество узких скобок | 35 |
|  | 9 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 10 | Количество штук в упаковке | Не менее12 |
|  | 14 | Количество, шт. | 36 |
| 6 | 1 | Шипцы для съёма хирургических кожных скобок( скобки Multifire Premium-35, код скобок 059035) |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Стерильные | Наличие |
|  | 4 | Одноразовые | Наличие |
|  | 5 | Пластиковые | Наличие |
|  | 6 | Металлические бранши | Наличие |
|  | 7 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 8 | Количество шт. в упаковке | Не менее12 |
|  | 9 | Количество, шт. | 6 |
| 7 | 1 | Атравматический хирургический троакар для использоваия с многоразовыми ренгенопрозрачными канюлями |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Стерильные | Наличие |
|  | 4 | Одноразовые | Наличие |
|  | 5 | Стерильные | Наличие |
|  | 6 | Создание доступа диаметром,мм | 11 |
|  | 7 | Комплект: | Наличие |
|  | 8 | Атравматический стилет | Наличие |
|  | 9 | Радиально растяжимая канюля | Наличие |
|  | 10 | Канюля с лепестковым клапаном | Наличие |
|  | 11 | Универсальный проходник | Наличие |
|  | 12 | Диаметр не менее,мм | 5 |
|  | 13 | Диаметр не более,мм | 12 |
|  | 14 | Кран для инсуффляции и десуфляции | Наличие |
|  | 15 | Радиально расширяющийся фиксатор | Наличие |
|  | 16 | Длина,мм | 11 |
|  | 17 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 18 | Количество шт. в упаковке | Не менее3 |
|  | 19 | Количество, шт. | 9 |
| 8 | 1 | Универасальный эндоскопический хирургический сшивающий аппарат |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Перезаряжаемый, без ножа | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Одноразовый | Наличие |
|  | 6 | Посадочное место для одноразовых кассет,шт | 1 |
|  | 7 | Используется с прямыми и изогнутыми кассетами длиной,мм | 30 |
|  | 8 | Используется с прямыми и изогнутыми кассетами длиной,мм | 45 |
|  | 9 | Используется с прямыми и изогнутыми кассетами длиной,мм | 60 |
|  | 10 | Механизм изгиба рабочей части | Наличие |
|  | 11 | Механизм поворота рабочей части | Наличие |
|  | 12 | Ручки для фиксации, шт | 2 |
|  | 13 | Цвет сшивающего аппарата | Белый |
|  | 14 | Длина штока,см | 15 |
|  | 15 | Диаметр штока, мм | 12 |
|  | 16 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 17 | Количество, шт. | 4 |
| 9 | 1 | Кассеты для зарядки универасальных эндоскопических хирургических сшивающих аппаратов Endo GIA* UNIVERSAL*, код030449 |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Дополнительный механизм контроля зазора между браншами | Наличие |
|  | 4 | Прямые | Наличие |
|  | 5 | Стерильные | Наличие |
|  | 6 | Одноразовые | Наличие |
|  | 7 | Длина шва,мм | 60 |
|  | 8 | Рядов скобок | 6 |
|  | 9 | Одноразовый нож | Наличие |
|  | 10 | Цвет | Синий |
|  | 11 | Высота открытой скобки,мм | 3,5 |
|  | 12 | Диаметр кассет,мм | 12 |
|  | 13 | Срок стерильности, лет | не менее 3 |
|  | 14 | Количество шт. в упаковке | 6 |
|  | 15 | Количество, шт. | 42 |
| 10 | 1 | Устройство для введения троакаров при однопортовых лапароскопических операциях |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Стерильные | Наличие |
|  | 4 | Одноразовые | Наличие |
|  | 5 | Стерильные | Наличие |
|  | 6 | Комплект: | Наличие |
|  | 7 | Эластичный ,губчатый, перфорированный порт | Наличие |
|  | 8 | Адаптирующийся к разрезу | Наличие |
|  | 9 | Трубка | Наличие |
|  | 10 | Двуходовой кран для инсуффляции и десуффляции | Наличие |
|  | 11 | Пластиковые ребристые отдельные канюли,шт | 3 |
|  | 12 | Лепестковые клапаны | Наличие |
|  | 13 | Диаметр ,мм | 5 |
|  | 14 | Пластиковый обтуратор, шт | 1 |
|  | 15 | Диаметр ,мм | 5 |
|  | 16 | Пластиковая канюля , шт | 1 |
|  | 17 | Диаметр ,мм | 12 |
|  | 18 | Универсальный переходник для инструментов ,шт | 1 |
|  | 19 | Диаметр не менее,мм | 5 |
|  | 20 | Диаметр не более,мм | 12 |
|  | 21 | Обтуратор,шт | 1 |
|  | 22 | Диаметр ,мм | 12 |
|  | 23 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 24 | Количество шт. в упаковке | 1 |
|  | 25 | Количество, шт. | 6 |
| 11 | 1 | Диссектор эндоскопический хирургический для захвата, зажима и монополярной коагуляции тканей. |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Длина, см | 31 |
|  | 4 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 5 | Ротикулирующийся | Наличие |
|  | 6 | Угол поворота, град. | 360 |
|  | 7 | Одноразовый | Наличие |
|  | 8 | Стерильный | Наличие |
|  | 9 | Цвет | Зелёный |
|  | 10 | Рефленая муфта поворота концевого отрезка | Наличие |
|  | 11 | Длина концевого отрезка,см | 2 |
|  | 12 | Угол изгиба концевого отрезка, град. | 80 |
|  | 13 | Длина захватов,мм. | 19 |
|  | 14 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 |
| 12 | 1 | Инструмент эндоскопический хирургический для рассечения тканей. |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Длина, см | 31 |
|  | 4 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 5 | Ротикулирующийся | Наличие |
|  | 6 | Изогнутые | Наличие |
|  | 7 | Угол поворота, град. | 360 |
|  | 8 | Одноразовый | Наличие |
|  | 9 | Стерильный | Наличие |
|  | 10 | Рефленая муфта поворота концевого отрезка | Наличие |
|  | 11 | Длина концевого отрезка,см | 2 |
|  | 12 | Угол поворота, град. | 80 |
|  | 13 | Режущая кромка,мм. | 10 |
|  | 14 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 16 | Количество, шт. | 1 |
| 13 | 1 | Зажим эндоскопический хирургический для скреплния и тупого разделения тканей |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Длина, см | 31 |
|  | 4 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 5 | Ротикулирующийся | Наличие |
|  | 6 | Угол поворота, град. | 360 |
|  | 7 | Одноразовый | Наличие |
|  | 8 | Стерильный | Наличие |
|  | 9 | Рефленая муфта поворота концевого отрезка | Наличие |
|  | 10 | Длина концевого отрезка,см | 2 |
|  | 11 | Угол поворота, град. | 80 |
|  | 12 | Длина захватов,мм. | 19 |
|  | 13 | Скользящий фиксатор блокирующий ручку вращения | Наличие |
|  | 14 | Отключаемая кремальера | Наличие |
|  | 15 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |
|  | 16 | Функция монополярной коагуляции | Наличие |
|  | 17 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 18 | Количество,шт | 1 |
| 14 | 1 | Клипаппликатор эндоскопический хирургический |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Длина штока, см | 33 |
|  | 4 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 5 | Ротикулирующийся | Наличие |
|  | 6 | Угол поворота, град. | 360 |
|  | 7 | Одноразовый | Наличие |
|  | 8 | Стерильный | Наличие |
|  | 9 | Насечки на клипсе | Наличие |
|  | 10 | Средне-большие клипсы. | Наличие |
|  | 11 | Титановые клипсы, шт | 18 |
|  | 12 | Длина закрытой клипсы ,мм. | 9,1 |
|  | 13 | Жидкокристаллический счетчик остающихся клипс. | Наличие |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 15 | Количество,шт | 1 |
| 15 | 1 | Контейнер эндоскопический, хирургический для препаратов |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Длина штока, см | 29,5 |
|  | 6 | Диаметр,мм | 10 |
|  | 7 | Контейнер для препарата объёмом не менее,мл. | 190 |
|  | 8 | Смонтированный на шток мешок с нитью | Наличие |
|  | 9 | Мешок погружен в шток | Наличие |
|  | 10 | Мешок выдвигаемый | Наличие |
|  | 11 | Мешок антибликовый | Наличие |
|  | 12 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 13 | Количество, шт. | 1 |
| 16 | 1 | Инструмент хирургический сшивающий для наложения эндоскопического ниточного шва |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Изгибамй на, град. | 75 |
|  | 6 | Длина штока, см | 45 |
|  | 7 | Диаметр,мм | 10 |
|  | 8 | Ротикулирующийся шток | Наличие |
|  | 9 | Угол поворота, град. | 360 |
|  | 10 | Игла специальной формы, острая с двух сторон | Наличие |
|  | 11 | Т-образное соединение с нитью | Наличие |
|  | 12 | .Концы иглы могут фиксироваться в любой из двух браншей | Наличие |
|  | 13 | Растояние между открытыми браншами, мм. | 19 |
|  | 14 | Глубина шва,мм. | 15 |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 16 | Количество,шт | 1 |
| 17 | 1 | Диссектор эндоскопический хирургический с коагуляцией. |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |
|  | 6 | Блокировка изгиба | Наличие |
|  | 7 | Изгиб кончика, град. | 85 |
|  | 8 | Длина штока, см | 46 |
|  | 9 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 10 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |
|  | 11 | Цвет маркировки поворотного колеса | Зелёный |
|  | 12 | Длина захватов,мм. | 19 |
|  | 13 | Порт для подключения монополярной коагуляции на задне-верхней части инструмента | Наличие |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 15 | Количество,шт | 1 |
| 18 | 1 | Зажим эндоскопический хирургический для захвата и зажима тканей |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |
|  | 6 | Блокировка изгиба | Наличие |
|  | 7 | Изгиб кончика, град. | 85 |
|  | 8 | Длина штока, см | 36 |
|  | 9 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 10 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |
|  | 11 | Цвет маркировки поворотного колеса | Жёлтый |
|  | 12 | Отключаемая кремальера | Наличие |
|  | 13 | Срок стерильности, лет | не менее 3 |
|  | 14 | Количество,шт | 1 |
| 19 | 1 | Инструмент эндоскопический хирургический для захвата и зажима тканей |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |
|  | 6 | Блокировка изгиба | Наличие |
|  | 7 | Изгиб кончика, град. | 85 |
|  | 8 | Длина штока, см | 46 |
|  | 9 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 10 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |
|  | 11 | Цвет маркировки поворотного колеса | Жёлтый |
|  | 12 | Отключаемая кремальера | Наличие |
|  | 13 | Срок стерильности, лет | не менее 3 |
|  | 14 | Количество,шт | 1 |
| 20 | 1 | Крючок эндоскопический хирургический с монополярной коагуляцией |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Изгибается во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |
|  | 6 | Блокировка изгиба | Наличие |
|  | 7 | Изгиб кончика, град. | 85 |
|  | 8 | Длина штока, см | 36 |
|  | 9 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 10 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |
|  | 11 | Цвет маркировки поворотного колеса | Синий |
|  | 12 | Режим коагуляции с ручки | Наличие |
|  | 13 | Режим резания с ручки | Наличие |
|  | 14 | Порт для подключения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 16 | Количество,шт | 1 |
| 21 | 1 | Крючок эндоскопический хирургический с монополярной коагуляцией |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовый | Наличие |
|  | 4 | Стерильный | Наличие |
|  | 5 | Изгибание во всех направлениях в полу-сферическом узле | Наличие |
|  | 6 | Блокировка изгиба | Наличие |
|  | 7 | Изгиб кончика, град. | 85 |
|  | 8 | Длина штока, см | 46 |
|  | 9 | Диаметр,мм | 5 |
|  | 10 | Вращение рабочей части на , град. | 360 |
|  | 11 | Цвет маркировки поворотного колеса | Синий |
|  | 12 | Режим коагуляции с ручки | Наличие |
|  | 13 | Режим резания с ручки | Наличие |
|  | 114 | Порт для подключения монополярной коагуляции | Наличие |
|  | 15 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 16 | Количество,шт | 1 |
| 22 | 1 | Ножницы коагуляционные с эргономичной рукояткой для лапаросонической рукоятки, код HP054 к ультразвуковому скальпелю «Гармоник». |  |
|  | 2 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
|  | 3 | Одноразовые | Наличие |
|  | 4 | Стерильные | Наличие |
|  | 5 | Ручная активация | Наличие |
|  | 6 | Одновременное рассечение и коагуляция тканей и сосудов диаметром не более, мм. | 5 |
|  | 7 | Кавитационный эффект | Наличие |
|  | 8 | Использование в качестве зажима | Наличие |
|  | 9 | Колебание титанового лезвия ножниц в продольном направлении, кГц | 55,5 |
|  | 10 | Звуковой индикатор в виде щелчка при достижении наиболее эффективного давления на бранши при их смыкании | Наличие |
|  | 11 | Диаметр штифта, мм. | 5,5 |
|  | 12 | Длина штифта, см | 36 |
|  | 13 | Вращение рабочей части на, град. | 360 |
|  | 14 | Длина индикатора на обеих боковых сторонах пассивной бранши,мм | 5 |
|  | 15 | Резьбовой разъем для соединения с лапаросонической рукоятью к ультразвуковому скальпелю Гармоник | Наличие |
|  | 16 | Пистолетная рукоятка | Наличие |
|  | 17 | Механизм сведения браншей по типу «курка». | Наличие |
|  | 18 | Активная бранша | Наличие |
|  | 19 | Пассивная бранша | Наличие |
|  | 20 | Материал активной бранши | Титан |
|  | 21 | Активная бранша шестигранной формы в сечении | Наличие |
|  | 22 | Кол-во шт.в упаковке | Не менее 6 |
|  | 23 | Срок стерильности, лет | Не менее 3 |
|  | 24 | Количество,шт | 6 |