| № п.п. | Наименование товара, размер | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 20G | шт. | 900 |
| 2 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 18G | шт. | 1 900 |
| 3 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 16G | шт. | 100 |
| 4 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 14G | шт. | 10 |
| 5 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 22G | шт. | 100 |
| 6 | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 24G | шт. | 30 |
| 7 | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен c защитой от укола иглой, 16G | шт. | 20 |
| 8 | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен c защитой от укола иглой, 18G | шт. | 100 |
| 9 | Система «катетер на игле» для пункции периферических вен c защитой от укола иглой, 20G | шт. | 100 |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, размер, количество товара.

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 20G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | катетер внутривенный периферический с инъекционным портом |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 20G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 1,1 |
| 9 | Длина, мм. | Не менее 32 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 65 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | Трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 18G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 18G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,3 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 95 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 16G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 16G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | не менее 1,7 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 200 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 14G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 14G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 2,0 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 305 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 22G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 22G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 0,9 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 25 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 36 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (катетер внутривенный периферический с инъекционным портом, 24G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал катетера | Тефлон |
| 7 | Размер | 24G |
| 8 | Внешний диаметр, мм. | 0,7 |
| 9 | Длина, мм. | не менее 19 |
| 10 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 23 |
| 11 | Стерилизация | Оксидом этилена |
| 12 | Инъекционный порт | Наличие |
| 13 | Кончик катетера с плавным конусовидным сужением | Наличие |
| 14 | Специальные крылышки для фиксации катетера на коже пациента | Наличие |
| 15 | Геометрия острия | трехгранная заточка с обратным боковым срезом |
| 16. | Индивидуальная стерильная упаковка каждого катетера (блистер) | Соответствие |

8. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Система «катетер на игле» для пункции периферических вен c защитой от укола иглой, 16G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
|  | Состав системы | катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |
| 6 | Материалы системы | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - ПУР - полиуретан |
| 7 | Размер | 16G (1,7 мм) |
| 8 | Длина, мм. | не менее 50 |
| 9 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 196 |
| 10 | Характеристика системы защиты | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия |
| 11 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| 12 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев. |

9. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Система «катетер на игле» для пункции периферических вен c защитой от укола иглой, 18G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
|  | Состав системы | катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |
| 6 | Материалы системы | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - ПУР - полиуретан |
| 7 | Размер | 18G (1,3 мм) |
| 8 | Длина, мм. | не менее 45 |
| 9 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 96 |
| 10 | Характеристика системы защиты | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия |
| 11 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| 12 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев. |

10. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Система «катетер на игле» для пункции периферических вен c защитой от укола иглой, 20G).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Производитель | Наличие, Указать |
| 3 | Страна происхождения | Наличие, Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
|  | Состав системы | катетер прозрачный, с четырьмя R-контрастными полосками, скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы; павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке |
| 6 | Материалы системы | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - ПУР - полиуретан |
| 7 | Размер | 20G (1,1 мм) |
| 8 | Длина, мм. | не менее 25 |
| 9 | Скорость тока жидкости, мл/мин. | Не менее 65 |
| 10 | Характеристика системы защиты | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия |
| 11 | Минимальный остаточный срок годности после поставки товара | Не менее 80 % остаточного срока годности. |
| 12 | Сроки гарантии | Не менее 12 месяцев. |