Приложение №3

к документации об аукционе в электронной форме

Конкретные показатели товара (рекомендуемая форма)

| № позиции | № п/п | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам и упаковке | Требуемые показатели товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Дренажный набор для чрескожной нефростомии, двухшаговая техника |  |  |  |  |
|  | 2 | Пункционная игла из нержавеющей стали, 2 части диаметр 1,3 мм = 17,5G | Наличие |  |  |  |
|  | 3 | Адаптер Luer-Lock | Наличие |  |  |  |
|  | 4 | Маркировка для ультразвукового обнаружения, глубина пункции не более 20 см. | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Спиральный стилет-проводник, гибкий закругленный наконечник, с выпрямителем, в пластиковом чехле | Наличие |  |  |  |
|  | 6 | Вспомогательный стелет из нержавеющей стали для катетера, с пластиковым сердечником для выпрямления «Pig-tail» катетера, Luer-Lock адаптеры | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Дренажный катетер «Pig-tail» из полиуретана ,белый, рентгеноконтрасный , покрыт гидрогелем, длина 30 см. | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Центральное открытие катетера, 6 дренажных отверстий, по длине катетера | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Адаптер пластиковый с соединительным разъемом Luer-Lock и воронкой для соединения с мочеприемником | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Размер CH10 | Соответствие |  |  |  |
|  | 11 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Срок стерильности, лет | 5 |  |  |  |
|  | 19 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 2 | 1 | Универсальный дренажный стилет –катетер Хьюсмана, для одношаговой чрескожной нефростомии |  |  |  |  |
|  | 2 | Материал | полиуретан |  |  |  |
|  | 3 | Открытый дистальный кончик «Pig-tail» диаметром , мм | 11 |  |  |  |
|  | 4 | 8 отверстий на внутренней поверхности дистального кончика | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Внешний диаметр катетера, Fr | 8 |  |  |  |
|  | 6 | Длина катетера, см | 25 |  |  |  |
|  | 7 | Стальная канюля с внутренним стилетом троакарного типа | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Внешний диаметр канюли, G | 18 |  |  |  |
|  | 9 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | 5 |  |  |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 3 | 1 | Игла Chiba со стилетом для аспирационной биопсии и доступа |  |  |  |  |
|  | 2 | Канюля скошенного типа с двухсторонней заточкой, типа Chiba | Наличие |  |  |  |
|  | 3 | Материал | Хирургическая сталь |  |  |  |
|  | 4 | Эхопозитивная насечка Echotip | Наличие |  |  |  |
|  | 5 | Внешний калибр канюли, G | 18 |  |  |  |
|  | 6 | Длина канюли, см | 20 |  |  |  |
|  | 7 | Совместим с проводником диаметром, “ (дюйм) | 0,38 |  |  |  |
|  | 8 | Внутренний стилет скошенного типа | Соответствие |  |  |  |
|  | 9 | Внешний защитный кожух с сантиметровой маркировкой | Соответствие |  |  |  |
|  | 10 | Ограничитель глубины пункции, пластик | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  |  |  |
|  | 14 | Срок стерильности, лет | 5 |  |  |  |
|  | 16 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 4 | 1 | Игла для чрескожного доступа (для пункции кист почек) |  |  |  |  |
|  | 2 | Материал | Хирургическая сталь |  |  |  |
|  | 3 | Внешний калибр канюли, G | 18 |  |  |  |
|  | 4 | Длина канюли, см | 20 |  |  |  |
|  | 5 | Тип канюли прямого торцевого типа | Соответствие |  |  |  |
|  | 6 | Эхопозитивная насечка Echotip | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Внутренний стилет троакарного типа | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Совместим с проводником диаметром, “ | 038 |  |  |  |
|  | 9 | Ограничитель глубины пункции, пластик | Наличие |  |  |  |
|  | 10 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Срок стерильности, лет | 5 |  |  |  |
|  | 15 | Количество, шт. | 6 |  |  |  |
| 5 | 1 | Набор Катетера для чрескожной нефростомии трехшаговый |  |  |  |  |
|  | 2 | Нефростомический катетер J- типа | Наличие |  |  |  |
|  | 3 | Длина катетера, см | 29 |  |  |  |
|  | 4 | Размер катетера, Ch | 10 |  |  |  |
|  | 5 | Количество боковых отверстий на петле | 6 |  |  |  |
|  | 6 | Расположение отверстий шахматное | Наличие |  |  |  |
|  | 7 | Торцевое отверстие | Наличие |  |  |  |
|  | 8 | Градуировка на катетере в сантиметрах | Наличие |  |  |  |
|  | 9 | Материал | Термопластичный рентгеноконтрасный полимер |  |  |  |
|  | 10 | Металлический стилет для выпрямления петли катетера | Наличие |  |  |  |
|  | 11 | Проводник Сельдингер, J-типа | Наличие |  |  |  |
|  | 12 | Длина проводника, см | 150 |  |  |  |
|  | 13 | Диаметр проводника, “ | 0,038 |  |  |  |
|  | 14 | Материал проводника | Сталь с тефлоновым покрытием |  |  |  |
|  | 15 | Игла Chiba, G | 18 |  |  |  |
|  | 16 | Игла Chiba, G | 22 |  |  |  |
|  | 17 | Иглы рентген-, УЗИ - контрасные | Соответствие |  |  |  |
|  | 18 | Простой дилятвтор | Наличие |  |  |  |
|  | 19 | Переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи | Наличие |  |  |  |
|  | 20 | Длина переходника не менее ,см | 25 |  |  |  |
|  | 21 | Материал переходника | ПВХ |  |  |  |
|  | 22 | Коннектор Luer-Lock с запирательным механизмом | Наличие |  |  |  |
|  | 23 | Силиконовая фиксирующая муфта | Наличие |  |  |  |
|  | 24 | Индивидуальная стерильная упаковка | Наличие |  |  |  |
|  | 25 | Срок стерильности, лет | 5 |  |  |  |
|  | 26 | Количество, шт. | 3 |  |  |  |