Приложение № 1

к аукционной документации

от 07.07.2011г.

извещение № 0156300028711000018

Техническое задание

на выполнение работ по подготовке к обследованию, проведению обследования и подготовка проектно - сметной документации для текущего ремонта бесхозных пожарных водоемов на территории Кировского района г. Перми

Раздел 1. Подготовка к проведению технического обследования.

Раздел 2. Техническое обследование.

Раздел 3. Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт.

Место выполнения работ.

Бесхозные пожарные водоемы на территории Кировского района г. Перми по адресам:

- ул. Шишкина, 20 (металлический, объем – 50 куб.м.);

- ул. Кировоградская, 180 (металлический, объем – 50 куб.м.);

- ул. Юнг Прикамья, 35 (металлический, объем – 50 куб.м.).

Раздел 1. Подготовка к проведению технического обследования.

Цель проведения работ:

подготовка пожарных водоёмов к проведению технического обследования строительных конструкций для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Состав работ:

- Очистка прилегающей территории от мусора, с уборкой поросли, с последующей погрузкой и вывозом;

- разработка грунта вокруг оголовка с демонтажем оголовка, при необходимости;

- откачка воды (водоотлив);

- очистка от мусора (ТБО и прочие отходы), с погрузкой и вывозом (утилизацией), при работе со вспомогательных лестниц, с дополнительными источниками освещения;

- очистка от мокрого ила и грязи, с погрузкой и вывозом (утилизацией), при работе со вспомогательных лестниц, с дополнительными источниками освещения;

- после выполнения основных работ очистка участка от мусора, с погрузкой и вывозом (утилизацией);

- установка демонтированного оголовка с обратной засыпкой грунта;

- погрузка и перевозка мусора на полигон с предоставлением отчетных документов.

Требования к выполнению работ:

- Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с подготовкой к обследованию пожарного водоема, вывозом и утилизацией ТБО, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Раздел 2. Техническое обследование.

Цель проведения работ:

Техническое обследование строительных конструкций для определения технического состояния и возможности дальнейшей эксплуатации, разработки рекомендаций по дальнейшей эксплуатации строительных конструкций.

Состав работ: В соответствии с СП 13-102-2003 выполнить обследование строительных конструкций  пожарных водоемов. Обследованием определить: техническое состояние строительных конструкций,  возможность дальнейшей эксплуатации; рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Подготовить перечень отчетных материалов: техническое заключение по результатам обследования в 3-х экземплярах.

Подрядчик:

-  самостоятельно определяет и уточняет методику, объём и перечень работ по обследованию;

-  проводит вскрытия своими силами и средствами;

-   восстанавливает участки конструкций, локально повреждённые при обследовании;

- для выполнения требований охраны труда приказом по организации определяет лицо, ответственное за безопасное выполнение работ на объектах.

Требования к выполнению работ: Обеспечение выполнения необходимых требований безопасности по охране труда при выполнении работ, связанных с обследованием бесхозных пожарных водоемов, включая обеспечение выполнения требований электро- и пожаробезопасности, по безопасности дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Раздел 3. Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт.

Цель проведения работ:

Подготовка проектно-сметной документации на текущий ремонт для обеспечения возможности дальнейшей эксплуатации.

Состав работ: составление проектно-сметной документации для выполнения текущего ремонта на основании материалов технического обследования.

Сроки выполнения работ:

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта

Окончание работ: 31 августа 2011 г.

Гарантийный срок выполнения работ один год с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных  работ.