# Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений (замена оконных блоков), расположенных по адресам: г.Пермь, ул. Ленина, 23 и ул. Сибирская, 14

Определение объемов работ осуществляется в соответствии с  локальным сметным расчетом заказчика (Приложение №2 к извещению о проведении запроса котировок).

Участники размещения заказа вправе произвести проверку объемов работ непосредственно на объекте при его осмотре!

Работы должны выполняться с обеспечением нормального функционирования объектов. По окончании производства работ на объекте убрать строительный мусор.

Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты.

Продолжительность гарантийного периода на выполненные работы должна быть не менее 24 месяца с даты сдачи работ заказчику. Объем гарантии – 100% (все работы, материалы, установленное оборудование и т.д.).

Техническое задание

- Оконные проемы – замена деревянных оконных блоков на металлопластиковые окна системы KBE ‘или эквивалент’ (5-камерный профиль - оконная система из многокамерных профилей с расширенной коробкой), с обязательным открыванием переплетов, для возможности соблюдения режима проветривания помещений при помощи створок с поворотно-откидным регулируемым открыванием, сохранением перевязок переплетов и единых фасадов зданий; остекление двухкамерным стеклопакетом: толщина устанавливаемого стеклопакета 36 см (4-12-4-12-4); изделия должны быть оснащены оконными приборами и петлями, обеспечивающими их надежную эксплуатацию, отделка наружных откосов: ремонт штукатурки, окраска водостойкими, морозоустойчивыми составами; отливы из оцинкованного металла; отделка внутренних откосов: листами гипсоволокнистыми влагостойкими (ГВЛВ) толщиной 12,5 мм, по металлическому каркасу (каркас при необходимости), тепло- и пароизоляция; подоконная пластиковая доска. Требования к изготовлению оконных блоков, к монтажу изделий и исполнения узлов примыкания изделий к стенам выполнить в соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99.