Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

(указанная форма не является обязательной)

СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Требования установленные Заказчиком | Сведения Участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие функции и величины параметров | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров, условий, количества (указать) |
| 1 | 1 | Резервуар мягкий с микрофильтром (Soft) 40 мк | Для применения интра- и постоперационно, рассчитанный на многократный сбор и дренаж большого количества крови, общей ёмкостью 2000мл, оснащённый микроагрегатным фильтром 40мкм, клапаном давления, портами для подключения магистрали аспирации-антикоагуляции, вакуумного аспиратора, дренажной линии. Устанавливается через адаптор, который поставляется к аппарату как опция. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 25 |  |
|  | 4 | Срок поставки | По 5 шт. в течение первой декады каждого месяца со дня заключения гражданско-правового договора |  |
| 2 | 1 | Магистраль для аспирации и антикоагуляции крови двойная (с резьбовым соединением), совместимая с аппаратом Cell Saver 5+ | Линия аспирации совмещена с линией антикоагуляции и соединена с ней через камеру смешения крови и антикоагулянта. Линия антикоагуляции оснащена спайк-коннектором, капельной камерой и регулятором потока. Адаптирована для Резервуара мягкого с микрофильтром (Soft). Совместимая с аппаратом Cell Saver 5+. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 24 |  |
|  | 4 | Срок поставки | Поставка партиями. Первая партия 4 шт. – в течение 10 календарных дней со дня заключения гражданско-правового договора. Последующие партии по 5 шт.– в течение первой декады каждого месяца начиная с сентября 2011 года |  |
| 3 | 1 | Линия аспирации и антикоагуляции крови увеличенного диаметра, совместимая с аппаратом Cell Saver 5+ | Линия аспирации совмещена с линией антикоагуляции и соединена с ней через камеру смешения крови и антикоагулянта. Линия антикоагуляции оснащена капельной камерой и регулятором потока |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Тип комплекта | Одноразовый |  |
|  | 4 | Стерилизация | Этилен-оксид |  |
|  | 5 | Внутренний диаметр линии аспирации не менее, мм | 76 |  |
|  | 6 | Длина линии аспирации не менее, мм | 366 |  |
|  | 7 | Магистраль адаптирована для стандартных жестких резервуаров. | Наличие |  |
|  | 8 | Класс потенциального риска, согласно регистрационному удостоверению не ниже 2 а | Наличие, Указать |  |
|  | 9 | Количество, шт. | 1 |  |
|  | 10 | Срок поставки | 1шт. в течение 10 календарных дней со дня заключения гражданско-правового договора |  |
| 4 | 1 | Магистраль аутотрансфузионная (с колоколом 225 мл и мешком), совместимая с аппаратом Cell Saver 5+ | Для получения отмытых эритроцитов с гематокритом 50-60%. Оснащена колоколом отмывки 225мл типа Латам, заменяемыми мешком реинфузии на 1000мл и мешком отходов на 10л , коннекторами спайк для подачи физраствора, коннектором подключения резервуара реинфузии, оснащённая зажимами на магистрали подачи физраствора и реинфузии. Совместимая с аппаратом Cell Saver 5+. |  |
|  | 2 | Торговое наименование, производитель, каталожный номер производителя | Указать |  |
|  | 3 | Количество, шт. | 25 |  |
|  | 4 | Срок поставки | По 5 шт. в течение первой декады каждого месяца со дня заключения гражданско-правового договора |  |
| 5 |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Предоставляется с товаром на каждую партию продукции |  |