Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по сносу строений нежилого муниципального фонда города Перми по адресам: ул. Дзержинского,14; ул. Автозаводская,82 (кирпичная труба); ул. Фадеева,13а лит.Б,Б1; ул. Маршрутная,19 лит. Б; ул. Маршрутная,19 лит. Д.

Выполнить снос строений в соответствии с локальными сметными расчетами.

- ул. Маршрутная, 19 лит. Б:

Здание склада - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонный ленточный;

- Стены – шлако-блочные (толщ.50см);

- Перегородки – шлакоблоки;

- Перекрытия – деревянное;

- Крыша – скатная шиферная по деревянным стропилам.

Площадь  - 1413,4 м2, объем – 4496 м3, высота – 2,8 м.

- ул. Маршрутная, 19 лит. Д:

Здание учреждения - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонные блоки;

- Стены – кирпичные (толщ.60см);

- Перегородки – кирпичные;

- Перекрытия – ж/б плиты;

- Крыша – скатная шиферная по деревянным стропилам.

Площадь  - 265,2 м2, объем – 788 м3, высота – 2,98м.

- ул. Дзержинского, 14 лит.А:

Здание столярной мастерской – двухэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бутовый ленточный;

- Стены – кирпичные (толщ.55см, 40см);

- Перегородки – кирпичные, дощатые;

- Перекрытия – металлические балки с железобетонным заполнением;

- Крыша – шиферная по деревянным стропилам, дощатой обрешетке, частично – мягкая рулонная, скатная.

Площадь  - 928,9 м2, объем – 3876 м3, высота – 7,2 м.

- ул. Фадеева, 13а лит.Б, Б1

Литер Б:

Здание мастерской - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонный ленточный;

- Стены –  кирпичные (толщ.53см);

- Перекрытия – ж/б плиты;

- Крыша – мягкая рулонная по ж/б основанию.

Площадь  - 37,5 м2, объем – 197 м3, высота – 3,8 м.

Литер Б1:

Здание теплого пристроя - одноэтажное;

Конструктивные элементы:

- Фундамент – бетонный ленточный;

- Стены –  бетонные (толщ.28см).

Площадь  - 51,1 м2, объем – 154 м3, высота – 2,6 м.

- ул. Автозаводская, 82 (кирпичная дымовая труба)

Конструктивные элементы:

- Фундамент – ж/б;

- Ствол трубы – кирпичный, конической формы (толщина стенки ствола в нижней части – 540мм, в верхней – 120мм);

Высота трубы – 18,7 м.

Верхний внутренний диаметр трубы – 1,2 м.

До выполнения работ по сносу объектов Подрядчику необходимо разработать проект производства работ (ППР) на демонтаж методом обрушения. 
В ППР должны быть представлены схемы сноса основных конструкций, определена последовательность работ.

При разработке ППР предпочтительно использовать возможности демонтажа механизированным способом. Ручную разработку использовать при необходимости.

Мероприятия по демонтажу (сносу) здания обеспечить полным документальным сопровождением в строгом соответствии с экологическими нормами и требованиями, установленными действующим законодательством.

На объекте по ул. Дзержинского, 14 установить ограждение в месте примыкания сносимого здания к существующему.

При проведении работ в непосредственной близости от пешеходных тротуаров и городских автодорог, место проведения работ должно быть ограждено забором или выставлены предупреждающие знаки. Принять меры по недопущению попадания строительного мусора на проезжую (пешеходную) часть.

Вывозка конструктивных элементов строений и мусора производится самосвалами на отведенную территорию складирования строительных отходов.

Произвести планировку места проведения работ.

Подрядчику предоставить из органа технической инвентаризации справку о сносе строений.

Заказчик:                                                                  Подрядчик:

_____________/ Л. А. Толмачева                        ____________/__________

МП                                                                                             МП