Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 2011 года

Техническое задание

На текущий ремонт оконных блоков по адресу:

г. Пермь, ул. Крисанова, 10 и проспект Парковый, 35

|  | Наименование | Ед. изм | Всего | Техническое задание, описание, фирма производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окно | шт. | 25 | Размер – 1820 х1070. Общая площадь – 43,33 м2 Адрес - г. Пермь, ул. Крисанова, 10 Окна - Металлопластик: 3-х камерный KBE или эквивалент Цвет: Белый Фурнитура: «Масо» или эквивалент L25, бел. – Рама 63мм T25, бел. – Импост 82мм Z25, бел. – Створка 78мм Дополнение к изделию: Подоконник (из ПВХ) – 700х1200 (25 шт.) Отливы – 200х1070 (25 шт.) Откосы (сэндвич) – 550мм |
| 2 | Окно | Шт. | 3 | Размер - 1700х1700. Общая площадь – 8,5 м2 Адрес - г. Пермь, пр. Парковый, 35 Окна - Металлопластик: 3-х камерный KBE или эквивалент Цвет: Белый Фурнитура: «Масо» или эквивалент L25, бел. – Рама 63мм T25, бел. – Импост 82мм Z25, бел. – Створка 78мм Дополнение к изделию: Подоконник (из ПВХ) – 450х2000 (3 шт.) Отливы – 380х1700 (3 шт.) Откосы (сэндвич) – 400мм |
| 3 | Устроить наружную и внутреннюю гидроизоляцию оконных блоков |  |  |  |
| 4 | Выполнить утепление подоконных досок - утеплить пенопластом |  |  |  |
| 5 | Предоставить сертификаты на изделия |  |  |  |
| 6 | Установить москитные сетки |  |  |  |

Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ _____________ от __________ 2011 г.

Проект

Договор № ____

Текущий ремонт оконных блоков по адресу: г.Пермь, ул.Крисанова, 10 и проспект Парковый, 35

г. Пермь	                                                                                                 ___________ 2011 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Куляшовой Натальи Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, руководствуясь Протоколом № _______  от ____ 2011 года (Далее - Протокол), заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по текущему ремонту (замена оконных блоков), расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Крисанова, 10 и проспект Парковый, 35 и сдать результат выполненных работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и сроки установленные настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. обеспечить производство всех работ своими силами и средствами и из своих материалов в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями законов и иных нормативных правовых актов о качестве, безопасности строительных работ и об охране окружающей среды, в объеме определенном Локальным сметным расчетом (Приложение № 2).

2.1.2. произвести организационную и техническую подготовку строительной площадки к началу выполнения работ.

2.1.3. установить передвижное временное сооружение (бытовку) на период строительства, необходимое для складирования инструментария, спецодежды и обеспечения жизнедеятельности  работников строительства во время выполнения ими работ и междусменного отдыха.

2.1.4. обеспечить правильное складирование материалов, конструкций, их сохранность, чистоту строительной площадки, рабочих мест, проходов и стремянок.

2.1.5. обеспечить соблюдение работниками Подрядчика должного поведения на территории Заказчика (исключить потребление спиртных напитков, психотропных и наркотических веществ, употребление табачных изделий в неустановленных местах).

2.1.6. соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности;

2.1.7. в процессе выполнения работ осуществлять своевременную уборку и вывоз строительного мусора с объекта, содержать объект в чистоте;

2.1.8. по завершении работ произвести уборку помещения, вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор;

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

2.1.9. представить Заказчику «Акт о приемке выполненных работ» унифицированной формы № КС-2, «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» унифицированной формы № КС-3;

2.1.10. за свой счет устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 24 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию, при поступлении претензии от Заказчика по качеству и объему выполненных работ в срок, установленный Заказчиком.

2.1.11. риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его передачи Заказчику лежит на Подрядчике.

2.1.12. обеспечить соблюдение сотрудниками Подрядчика установленного режима на объектах Заказчика и выполнение законных и обоснованных требований уполномоченных сотрудников службы охраны Заказчика.

2.1.13. передать Заказчику документы удостоверяющие качество используемых материалов.

2.1.14. представить на утверждение Заказчику расчет затрат электроэнергии и водопотребления понесенных при выполнении работ исходя из количества работников и мощности, и возместить эти затраты в срок, установленный Заказчиком.

2.1.15. в случае демонтажа металлических конструкций компенсировать Заказчику их стоимость по рыночной цене металлолома (лома черных и (или) цветных металлов), действующей на момент исполнения договора.

2.1.16. в случае если в ходе выполнения работ повреждены автоматические охранная и пожарная сигнализации восстановить их функционирование в срок установленный Заказчиком, за счет собственных средств.

2.2. Подрядчик гарантирует:

2.2.1. качество выполненных работ в течение 24 месяцев с момента подписания сторонами настоящего Договора Акта о приемке выполненных работ;

2.2.2. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их аукционной, сметной документации, действующим государственным стандартам и техническим условиям.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. предоставить Подрядчику строительную площадку, указанную в п. 1 настоящего Договора;

2.3.2. оплатить выполненную Подрядчиком работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, а также качество используемых материалов, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.4.2. привлечь специализированную организацию для контроля качества работ выполняемых по настоящему договору.

3. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

3.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику подписанный со своей стороны «Акт о приемке выполненных работ» унифицированной формы № КС-2, «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» унифицированной формы № КС-3.

3.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней обязан принять выполненную работу после получения уведомления от Подрядчика об ее окончании, подписать Акт о приемке выполненных работ формы № КС-2, либо в этот же срок направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

| ЗАКАЗЧИК: ________________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

3.3. Сторонами Договора может быть составлен двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

В случае неявки представителя Подрядчика в этот срок Заказчик вправе в одностороннем порядке составить акт, который становится обязательным для выполнения Подрядчиком.

3.4. Подрядчик считается исполнившим свои обязательства по Договору после подписания сторонами Договора Акта о приемке выполненных работ.

3.5. В случае досрочного выполнения всего объема работ Заказчик вправе досрочно принять фактически выполненные работы.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов составляет ________________________. Цена Контракта составляет ____ рублей ____ копеек, в том числе НДС ____ рублей ___ копеек и является твердой, рассчитывается путем произведения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта и начальной (максимальной) цены контракта.

4.2. Цена по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и все расходы на выполнение работ предусмотренных Договором в полном объеме, а также расходы на приобретение и доставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, уплату налогов, другие обязательные платежи необходимые для выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.3. Расчет с Подрядчиком Заказчик производит по факту выполнения всего объема работ, после окончательной сдачи результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок.

4.4. Увеличение Исполнителем цены настоящего договора в течение срока его действия не допускается.

4.5. Оплата производится в безналичном порядке платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре, в течение десяти банковских дней с момента получения от Подрядчика счета, счет - фактуры и подписанного обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, документов подтверждающих возмещение затрат указанных в пунктах 2.1.16 и компенсации стоимости металлолома п.2.1.17. Договора.

5. Ответственность сторон и способ обеспечения исполнения обязательств

5.1. При несвоевременном или неполном исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

5.2. Заказчик за просрочку оплаты уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой,  действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка

| ЗАКАЗЧИК: ______________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

5.3. При ненадлежащем выполнении работ Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости некачественно выполненных работ.

5.4. За задержку устранения допущенных Подрядчиком дефектов в работах, предусмотренных актом сторон или односторонним актом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% за каждый день просрочки, от стоимости работ по устранению дефектов подлежащих выполнению согласно такому акту.

5.5. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные актами сроки, Заказчик вправе устранить дефекты своими силами за счет Подрядчика и, кроме того, взыскать с Подрядчика неустойку в размере 50% стоимости работ по устранению дефектов.

5.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за последствия, связанные с несоответствием выполненных работ по капитальному ремонту объявленным условиям аукциона в электронной форме и аукционной документации.

5.7. Подрядчик несет ответственность в виде штрафа, за каждого своего работника персонально, за каждый факт нарушения работником пунктов 2.1.6. и 2.1.14. в размере десяти тысяч рублей.

6. Срок выполнения работ

6.1. Срок выполнения работ по настоящему договору с момента заключения до «30» сентября 2011 г..

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента сдачи объекта предусмотренного предметом настоящего Договора в эксплуатацию и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ, а в части исполнения обязательств по оплате – до полного их исполнения.

8. Расторжение договора

8.1. В случае если Подрядчик в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, не представил Заказчику подписанный Договор, Подрядчик признается уклонившимся от заключения Договора.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор по решению суда или по соглашению сторон направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств по настоящему Договору, если Подрядчик:

не выполнит работу в срок, предусмотренный условиями Договора;

выполнит работу ненадлежащим образом, с дефектами, с отклонением от проектной, сметной, аукционной документации.

не выполнит требования Заказчика об устранении недостатков в установленный срок;

в других случаях предусмотренных действующим законодательством.

9. Заключительные положения

| ЗАКАЗЧИК: _______________________ /Н.П. Куляшова/ |  | ПОДРЯДЧИК: ______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Претензионный порядок разрешения споров обязателен для сторон Договора. Срок разрешения претензий – 10 дней.

9.2. Расторжение или изменение Договора возможно по соглашению сторон, по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

9.5. Все уведомления и извещения должны направляться в письменной форме.

9.6. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующее приложение:

Приложение № 1: Протокол запроса котировок № _____________от __________2011 г.

Приложение № 2: Локальный сметный расчет подрядчика.

10. Места нахождения, реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК МУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 УФК по Пермскому краю (МУЗ «ГСП № 3», л/с 04563050330) Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 р/с 40101810700000010003 |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: Главный врач МУЗ «ГСП № 3» ________________________ /Н.П. Куляшова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОДРЯДЧИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1.1 К извещению о проведении запроса котировок № _________________ от _________ 2011 года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 201_ г. |  |  |  |  |  | - ________________________________________ |  |  |  |  |  | - "____" ______________201_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на текущий ремонт оконных блоков по адресу г. Пермь, ул. Крисанова, 10 и проспект Парковый, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 269884,17 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 44162,4 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  | - 431,2 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,5183 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 | 89,78 | 915,96 | 790,56 | 125,4 | 46,53 | 188,54 | 97,72 | 7,74 | 4,01 |
| 2 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 10 455,68 = 168 203,68 - 100 x 1 577,48 | 100 м2 проемов | 0,5183 | 10455,68 | 1303,66 | 413,79 | 7,66 | 5419,18 | 675,69 | 214,47 | 3,97 | 149,16 | 77,31 | 0,66 | 0,34 |
| - Уд | - 1. 203-8040 | - Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | - м2 | - 100 51,83 | - 1577,48 |  |  |  | - 81760,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом,с москитными сетками | м2 | 51,83 | 55,36 |  |  |  | 2869,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,06 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 | 0,46 | 251,24 | 10,85 | 0,86 | 0,03 | 21,19 | 1,27 | 0,04 |  |
| 5 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,3 | 6487,61 | 182,37 | 28,34 | 0,81 | 1946,28 | 54,71 | 8,5 | 0,24 | 21,38 | 6,41 | 0,07 | 0,02 |
| 6 | ФССЦ-101-2909 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 6 | 271,93 |  |  |  | 1631,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-101-2913 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 30 | 426,89 |  |  |  | 12806,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,7102 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 | 0,93 | 8154,31 | 1085,32 | 32,9 | 0,66 | 166,47 | 118,23 | 0,08 | 0,06 |
| 9 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2589 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31 |  | 1368,63 | 777,84 | 0,6 |  | 323,4 | 83,73 |  |  |
| 10 | ФЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2589 | 710,69 | 86,98 | 4,7 |  | 184 | 22,52 | 1,22 |  | 9,59 | 2,48 |  |  |
| 11 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,318561 | 2516,07 | 353,23 | 5,99 | 0,93 | 801,52 | 112,53 | 1,91 | 0,3 | 41,41 | 13,19 | 0,08 | 0,03 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 36348,71 | 3530,02 | 385,86 | 51,73 |  | 400,34 |  | 4,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 174751,26 | 43556,54 | 2436,39 | 605,86 |  | 431,2 |  | 4,57 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,86 | 277,36 | 64,49 | 1,22 |  | 30,855 |  | 0,105 |
| ОЗП=11,44; ЭМ=5,41; ЗПМ=11,44; МАТ=3,97 (Поз. 1-8, 10, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 138060,69 | 39749,15 | 1986,04 | 552,9 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35517,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79%*0,85 ФОТ (от 8898,49) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5975,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 1290,77) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 14584,29) (Поз. 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11714,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9576,31) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8058,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9812,54) (Поз. 2-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8857,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18447,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 8898,49) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3559,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 14584,29) (Поз. 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5454,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9812,54) (Поз. 2-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4203,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0,8 ФОТ (от 1290,77) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9576,31) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22339,2 |  |  |  |  | 97,72 |  | 4,01 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 119445,1 |  |  |  |  | 97,74 |  | 0,45 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60544,39 |  |  |  |  | 138,82 |  | 0,08 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20779,53 |  |  |  |  | 83,73 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5607,22 |  |  |  |  | 13,19 |  | 0,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 228715,4 |  |  |  |  | 431,2 |  | 4,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128758,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2436,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44162,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35517,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18447,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 41168,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 269884,17 |  |  |  |  | 431,2 |  | 4,57 |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   2011г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет |  |
| Наименование, количество, характеристики к поставляемым товарам | Приложение 1 |
| Согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | Соответствует/ не соответствует (указать) |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет |  |
| Наименование, требование выполняемых работ |  |
| Согласие исполнить условия Договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

_______________________              ______________________            ___________________

(должность)                                  (подпись)                                                    (ФИО)

МП

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   2011г.

Обоснование цены на текущий ремонт оконных блоков по адресу г. Пермь, ул. Крисанова, 10 и проспект Парковый, 35.

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |
| - « _____ « ________________ 201_ г. |  |  |  |  |  | - ________________________________________ |  |  |  |  |  | - «____» ______________201_ г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на текущий ремонт оконных блоков по адресу г. Пермь, ул. Крисанова, 10 и пр. Парковый, 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ |  |  |  |  |  | 269884,17 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  | 44162,4 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  | - 431,2 |  | - чел.час |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. На ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | ФЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,5183 | 1767,24 | 1525,29 | 241,95 | 89,78 | 915,96 | 790,56 | 125,4 | 46,53 | 188,54 | 97,72 | 7,74 | 4,01 |
| 2 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 10 455,68 = 168 203,68 – 100 x 1 577,48 | 100 м2 проемов | 0,5183 | 10455,68 | 1303,66 | 413,79 | 7,66 | 5419,18 | 675,69 | 214,47 | 3,97 | 149,16 | 77,31 | 0,66 | 0,34 |
| - Уд | - 1. 203-8040 | - Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99) | - м2 | - 100 51,83 | - 1577,48 |  |  |  | - 81760,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом,с москитными сетками | м2 | 51,83 | 55,36 |  |  |  | 2869,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п.м | 0,06 | 4187,28 | 180,75 | 14,33 | 0,46 | 251,24 | 10,85 | 0,86 | 0,03 | 21,19 | 1,27 | 0,04 |  |
| 5 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,3 | 6487,61 | 182,37 | 28,34 | 0,81 | 1946,28 | 54,71 | 8,5 | 0,24 | 21,38 | 6,41 | 0,07 | 0,02 |
| 6 | ФССЦ-101-2909 | Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм | м | 6 | 271,93 |  |  |  | 1631,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-101-2913 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 30 | 426,89 |  |  |  | 12806,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,7102 | 11481,71 | 1528,19 | 46,33 | 0,93 | 8154,31 | 1085,32 | 32,9 | 0,66 | 166,47 | 118,23 | 0,08 | 0,06 |
| 9 | ФЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2589 | 5286,31 | 3004,39 | 2,31 |  | 1368,63 | 777,84 | 0,6 |  | 323,4 | 83,73 |  |  |
| 10 | ФЕР15-04-012-03 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2589 | 710,69 | 86,98 | 4,7 |  | 184 | 22,52 | 1,22 |  | 9,59 | 2,48 |  |  |
| 11 | ФЕРр58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,318561 | 2516,07 | 353,23 | 5,99 | 0,93 | 801,52 | 112,53 | 1,91 | 0,3 | 41,41 | 13,19 | 0,08 | 0,03 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 36348,71 | 3530,02 | 385,86 | 51,73 |  | 400,34 |  | 4,46 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 174751,26 | 43556,54 | 2436,39 | 605,86 |  | 431,2 |  | 4,57 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,86 | 277,36 | 64,49 | 1,22 |  | 30,855 |  | 0,105 |
| ОЗП=11,44; ЭМ=5,41; ЗПМ=11,44; МАТ=3,97 (Поз. 1-8, 10, 9, 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 138060,69 | 39749,15 | 1986,04 | 552,9 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35517,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79%*0,85 ФОТ (от 8898,49) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5975,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*0,85 ФОТ (от 1290,77) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 910,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 14584,29) (Поз. 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11714,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9576,31) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8058,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 9812,54) (Поз. 2-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8857,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18447,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*0,8 ФОТ (от 8898,49) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3559,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 14584,29) (Поз. 8, 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5454,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9812,54) (Поз. 2-7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4203,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*0,8 ФОТ (от 1290,77) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 9576,31) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4558,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22339,2 |  |  |  |  | 97,72 |  | 4,01 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 119445,1 |  |  |  |  | 97,74 |  | 0,45 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 60544,39 |  |  |  |  | 138,82 |  | 0,08 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20779,53 |  |  |  |  | 83,73 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5607,22 |  |  |  |  | 13,19 |  | 0,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 228715,4 |  |  |  |  | 431,2 |  | 4,57 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 128758,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2436,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44162,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35517,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 18447,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 41168,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 269884,17 |  |  |  |  | 431,2 |  | 4,57 |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   2011г.

Изображение оконного блока

1070

1820

Окно № 1.

Размер 1820*1070

Адрес: Крисанова, 10

1700

1700

Окно № 2.

Размер 1700*1700

Адрес: пр. Парковый, 35

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (1 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 2 (9 стр.) |
| 3. Форма котировочной заявки (Приложение № 3) | 11 (1 стр.) |
| 4. Обоснование цены (Приложение № 4) | 12 (4 стр.) |
| 5. Изображение оконного блока (Приложение № 5) | 16 (1 стр.) |