Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству (подготовке)

остановочных пунктов транспорта общего пользования «ул. Сочинская»

по ул. Докучаева к установке остановочных павильонов

Характеристики объекта

- Местонахождение объекта: остановочные пункты автобуса «ул. Сочинская» по ул. Докучаева (в оба направления) Дзержинского района г. Перми.

- Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной

документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании

муниципального контракта.

- Ведомость объемов работ по объекту:

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка существующегего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на временную площадку на расстояние 20 м | м2 | 184,0 |
|  |  | м3 | 9,2 |
|  |  | т | 22,1 |
| 2 | Срезка кустарника в грунтах естественного залегания (кустарник средней густоты) кусторезами на тракторе 79(108) кВт (л.с.) | шт | 6 |
| Земляные работы |  |  |  |
| 3 | Снятие растительного грунта толщиной 20см I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 241 |
|  |  | м3 | 48 |
|  |  | т | 84 |
| 4 | Разработка экскаватором емк.ковш. 0,25м3 грунта II группы на толщину 100 см с транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 240 |
|  |  | м3 | 240 |
|  |  | т | 420 |
| 5 | Разравнивание растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт в полосе отвода | м3 | 26 |
| Дорожная одежда |  |  |  |
| (стесненность К=1,2) |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды по Типу 1-100 |  |  |  |
| 6 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 55 см | м2 | 240,00 |
|  | в плотном теле | м3 | 132,00 |
|  | в рыхлом теле (к=1,22) | м3 | 161,04 |
| 7 | Устройство двухслойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 1000 толщиной 30 см | м2 | 240 |
|  | в плотном теле | м3 | 72 |
|  | в рыхлом теле (к=1,26) | м3 | 90,7 |
| 8 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5л/м2 | т | 0,12 |
| 9 | Устройство нижнего слоя покрытия из пористого крупнозернистого асфальтобетона I марки на БНД 90/130, толщиной 10 см | м2 | 240 |
| 10 | Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,3л/м2 | т | 0,07 |
| 11 | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 240,0 |
| Обустройство дороги |  |  |  |
| 12 | Установка дорожных знаков на металлических стойках (d= 79 мм., толщина стенки – 3-4 мм.): СКМ 3.35 | шт | 6 |
|  |  | кг | 104,4 |
| 13 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5м) | шт | 6 |
|  |  | м3 | 1,50 |
| 14 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2), на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | шт./шт. | 12/6 |
|  |  | шт. | 12 |
| Устройство дорожной разметки |  |  |  |
| 15 | Нанесение сплошной линии 1.1 шириной 0,1 м | км | 0,04 |
| 16 | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | 0,44 |
| Устройство тротуаров Тип -Т1 |  |  |  |
| 18 | Устройство дополнительного слоя основания из ПГС толщиной 15 см | м2 | 165 |
|  | в плотном теле | м3 | 24,8 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 31,2 |
| 19 | Устройство однослойного основания из сфрезированного щебня толщиной 10 см | м2 | 73 |
|  | в плотном теле | м3 | 7,3 |
|  | в рыхлом теле (К=1,26) | м3 | 9,20 |
| 20 | Устройство однослойного основания из щебня фр 20 - 40 мм М800 толщиной 10 см | м2 | 92 |
|  | в плотном теле: | м3 | 9,2 |
|  | в рыхлом теле (к=1,26): | м3 | 11,59 |
| 21 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,08 |
| 22 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 165 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 23 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 2 |
| 24 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м. | 65 |
| 25 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 3 |
| 26 | Установка природного бортового камня 2ГП | п.м. | 87 |
| Устройство остановочной площадки |  |  |  |
| Устройство дорожной одежды типу Т1 |  |  |  |
| 27 | Устройство дополнительного слоя основания из ПГС толщиной 15 см | м2 | 160 |
|  | в плотном теле: | м3 | 24 |
|  | в рыхлом теле (к=1,26): | м3 | 30 |
| 28 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см | м2 | 160,0 |
|  | в плотном теле | м3 | 16 |
|  | в рыхлом теле (К=1,26) | м3 | 20,2 |
| 29 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,08 |
| 30 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 31 | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 0,8 |
| 32 | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м. | 28 |
| 33 | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 0,8 |
| 34 | Установка природного бортового камня 2ГП | п.м. | 20 |
| Устройство газона |  |  |  |
| 35 | Устройство газона из ранее снятого растительного грунта | м3 | 22 |
|  |  | м2 | 110 |
| 36 | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 | 110 |
|  |  | кг | 2,2 |

4. Работы на объекте ведутся без закрытия движения транспортных средств.

5.  Метод определения стоимости работ:

5.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

5.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

6. Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной нормативно – технической документации.

8. При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

9. На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.