Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству (подготовке) остановочных пунктов

транспорта общего пользования «ул. Свиязева» на пересечении

ул. Свиязева – шоссе Космонавтов к установке остановочных павильонов

Характеристики объекта

- Местонахождение объекта: остановочные пункты трамвая «ул. Свиязева» на пересечении ул. Свиязева – шоссе Космонавтов (в оба направления) Индустриального района г. Перми.

- Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной

документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании  муниципального

контракта.

- Ведомость объемов работ по объекту:

| № № | Наименование работ | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Коэффициент на однополосность 1.2 |  |  |
|  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |
|  | Демонтаж существующего бетонного бордюра вдоль проезжей части с вывозкой до 30 км на свалку | п.м. т | 118 14,16 |
|  | Демонтаж существующих металлических автопавильонов с вывозкой до 15 км на вторчермет | шт. т | 1 1,5 |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках менее 25 кг | - шт. - кг | - 7 - 173,6 |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках более 25 кг (с учетом стойки под зеркало сферическое). | - шт. - кг | - 2 - 80,6 |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт. - м3 | - 9 - 2,25 |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием в том числе: предупреждающих щит А-900 (1.17) запрещающие щит D-700 (3.24) особых предписаний щит В-700 (5.19.1; 5.19.2; 5.20) щит 600х900 (5.16; 5.17) доп. информации щит 350х700(8.2.1) | - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. - шт. | - 15 - 1 - 1 - 6 - 6 - 1 |
|  | Щитков дополнительно | - шт. | - 7 |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |
|  | Нанесение разметки 1.14.1, 1.25, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,366 |
|  | - Устройство корыта под дорожную одежду посадочных площадок и тротуаров |  |  |
|  | - Разработка грунта II группы (объемный вес 1.8 т/м3) экскаватором емк. ковша 0,25 м3 с погрузкой в автосамосвалы 10 т и транспортировкой на свалку до 30 км | м3 т | - 175,7 - 316,26 |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу Т-1 # на посадочных площадках и тротуарах |  |  |
|  | - Устройство подстилающего слоя из природной песчано-гравийной смеси, толщиной 20 см - в плотном теле: - в рыхлом теле (к=1.1): | - м2 - м3 - м3 | 502 100,4 110,4 |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | - 502 |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,25 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 502 |
|  | # Устройство дорожной одежды по Типу Т-2 |  |  |
|  | Устройство однослойного основания из фракционированного щебня фр. 20-40 М 1000, толщиной 10 см | - м2 | - 20 |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | - т | - 0,01 |
|  | Устройство верхнего слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 20 |
|  | Обновление покрытия на посадочной площадке |  |  |
|  | - Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | - т | - 0,01 |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей песчаной асфальтобетонной смеси тип Г марки II толщиной 5 см | - м2 | 30 |
|  | Устройство искусственной неровности |  |  |
|  | ###### Устройство искусственной неровности из ЩМА-15 | - м3 - м2 | - 3,3 - 70 |
|  | Монтаж бортового камня |  |  |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под бортовой камень БР 100.30.18. | - м3 - в пл. теле | 8,6 |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.18, объем-0,052 м3, масса блока 0,12 т | - п.м. - м3 - т | 225 11,7 27 |
|  | Щебеночная подготовка толщиной 10 см под бортовой камень БР 100.20.8 | - м3 - в пл. теле | 7,8 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8, бетон 0,016м3, масса блока 0,04 т | - п.м. - м3 - т | 327 5,2 13,08 |
|  | Монтаж пешеходных ограждений |  |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного, масса секции 0,036 т, бетон омоноличевания В 20 | п.м т | 168 - 7,6 |
|  | Окраска пешеходного ограждения масляной краской в 2 слоя | - м2 | 84 |
|  | Монтаж зеркала сферического |  |  |
|  | Установка зеркала сферического со световозвращающей окантовкой круглого диам. 1200 мм | - шт. | 1 |

4. Работы на объекте ведутся без закрытия движения транспортных средств.

5.  Метод определения стоимости работ:

5.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

5.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

6. Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной нормативно – технической документации.

8. При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

9. На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.