Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству (подготовке) остановочных пунктов

транспорта общего пользования «Школа №71» по ул. Вольской

к установке остановочных павильонов

Характеристики объекта

- Местонахождение объекта: остановочные пункты автобуса «Школа №71» по ул. Вольской (в оба направления) Кировского района г. Перми.

- Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной

документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании

муниципального контракта.

- Ведомость объемов работ по объекту:

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | При- меча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # Глава 1. Земляные работы |  |  |  |
|  | Снятие растительного грунта I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы | м3 | 10 |  |
|  | - Глава 2. Обустройство и обстановка дороги |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков на металлических стойках (d= 79 мм., толщина стенки – 3-4 мм.): СКМ 3.50 | - шт./кг | - 4/99,2 |  |
|  | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5) | - шт - м3 | - 4 - 1 |  |
|  | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит В-900 (5.19.1; 5.19.2) на желтом фоне щит 600х900 (5.16) | - шт./шт. - шт. - шт. | - 8/4 - 4 - 4 |  |
|  | Устройство дорожной разметки |  |  |  |
|  | Нанесение прочей разметки, приведенной к сплошной линии шириной 0,10 м, вручную | км | - 0,17 |  |
|  | Устройство тротуаров по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 133 20 24,3 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 133 13,3 16,8 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5л/м2 | т | 0,07 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 133 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,8 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 66 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 3,5 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 93 |  |
|  | Устройство деревянного бордюра из антисептированной доски | п.м. | 24 |  |
|  | ###### Устройство остановочной площадки |  |  |  |
|  | Устройство дорожной одежды по Тип 2-30 |  |  |  |
|  | Устройство дренирующего слоя основания из природной ПГС толщиной 15 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,22) | м2 м3 м3 | 145,2 21,9 26,57 |  |
|  | Устройство слоя основания из щебня фр. 20-40 мм М 800 толщиной 10 см в плотном теле в рыхлом теле (к=1,26) | м2 м3 м3 | 132 13,2 16,6 |  |
|  | Розлив жидкого битума по слою основания из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,07 |  |
|  | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 120 |  |
|  | Щебеночная подготовка щебень фр.20-40 М800 | м3 | 1,29 |  |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п. м. | 46 |  |
|  | Щебеночная подготовка под бортовой камень 2ГП | м3 | 1,14 |  |
|  | Установка природного бортового камня 2ГП | п. м. | 30 |  |
|  | Устройство монолитных бетонных фундаментов под перильные ограждения, бетон В-20 | шт. м3 | - 28 - 3,36 |  |
|  | Установка ограждения металлического пешеходного ОП | п.м. т | - 50 - 0,75 |  |
|  | Укладка раст. грунта из валов бульдозером с перемещением на 20 м | м3 | - 10 |  |
|  | Устройство газона - растительный грунт | м2 м3 | 124,1 15 |  |
|  | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 кг | 124,1 0,25 |  |

4. Работы на объекте ведутся без закрытия движения транспортных средств.

5.  Метод определения стоимости работ:

5.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

5.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

6. Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной нормативно – технической документации.

8. При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

9. На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.