Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание (Спецификация)

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Периметр компьютерный (прибор для исследования поля зрения) | Наличие |
|  | Пределы измерения поля зрения в обе стороны от середины дуги, град | 0-90 |
|  | Поворот дуги вокруг горизонтальной оси ,град не менее | 360 |
|  | Цена деления шкалы, град дуги,диска,линейки | 1,5,10 |
|  | Габаритные размеры, не более | 475х680х460 |
|  | Масса ,кг,не более | 7 |
|  | В полной комплектации, кг, не более | 10 |
| 7. | Количество, шт. | 3 |
| 2 | Бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией (прибор предназначен для исследования глазного дна) | Наличие |
|  | Пределы установки межзрачкового расстояния | 54-72мм |
|  | Диаметр световых полей на расстоянии 264мм от защитного стекла 11,26,45мм | Наличие |
|  | Рефракция линз окуляров 2 | Наличие |
|  | Светофильтры синий,сине-зеленый | Наличие |
|  | Габаритные размеры,мм, не более | 330х225х190 |
|  | Масса полного комплекта ,кг | 0,56 |
|  | Автономный блок питания | Наличие |
|  | От сети переменного тока | 220±22В |
|  | Количество,шт. | 4 |
| 3 | Набор пробных линз с пробными оправами и принадлежностями (набор предназначен для подбора корригирующих очков) | Наличие |
|  | Набор состоит из 69 элементов | Наличие |
|  | Габаритные размеры ,мм | 230х225х65 |
|  | Масса не более | 2кг |
|  | Количество ,шт. | 2 |
| 4 | Набор скиаскопических линеек (линейка скиаскопическая предназначена для обьективного определения рефракции глаза) | Наличие |
|  | Пределы воспроизведения рефракции,дптр | -19 +19 |
|  | Положительные линзы и отрицательный линзы по две с задней вершиной ретракции | Наличие |
|  | Габаритные размеры, мм | 35х24х26 |
|  | Масса в полном комплекте ,кг, не более | 0,6 |
|  | Количество, шт. | 4 |
| 5 | Автоматический проектор знаков с принадлежностями (прибор обеспечивает четкое и чистое отображение слайдов на экране) | Наличие |
|  | Проекционное расстояние | 2.5-8м |
|  | Варианты комплектов оптотипов | 5 |
|  | Количество тестовых слайдов | 41 |
|  | Количество масок | 34 |
|  | Время смены слайдов, сек | 0,15 |
|  | Разрешение лин/мм | 50 |
|  | Количество, шт | 4 |
| 6 | Электрический офтальмоскоп (прибор предназначен для определения радиуса кривизны и рефракции передней поверхности роговицы глаза, величины и вида роговичного астигматизма) | Наличие |
|  | Диапазон показаний кривизны роговицы по шкале рефракций,дптр. | 28-66 |
|  | Пределы допускаемой погрешности при измерении радиуса кривизны,мм | ±22 |
|  | Диапазон показаний радиуса кривизны по шкале радиусов офтальмометра,мм | 5-11,8 |
|  | Цена деления шкалы радиусов,мм | 0,05 |
|  | Диапазон показаний по шкале углов,град. | 0-360 |
|  | Увеличение оптической системы , крат | 17 |
|  | Увеличение лупы,крат | 5 |
|  | Питание от сети переменного тока частотой 50Гц,В | 220±10% |
|  | Потребляемая мощность,ВА | 40 |
|  | Габаритные размеры,мм , не более | 460х270х473 |
|  | Масса,кг | 13 |
|  | Количество,шт. | 1 |
| 7 | Экзофтальмометр (прибор предназначен для количественного определения степени выстояния глазного яблока) | Наличие |
|  | Пределы измерения расстояния между краями орбит,мм | 75-122 |
|  | Пределы измерения выстояния глаз,мм | 0-30 |
|  | Количество,шт. | 2 |
| 8 | Таблицы для определения цветоощущения (полихроматические таблицы для исследования цветоощущения) | Наличие |
|  | Количество,шт. | 4 |
| 9 | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии (линза Гольдмана) | Наличие |
|  | 3 зеркала,59,67, и 73 градуса | Наличие |
|  | Увеличение | 0,93х |
|  | Контактный диаметр | 18мм |
|  | Высота линзы | 32,2мм |
|  | Статическое поле зрения | 140º |
|  | Количество,шт. | 2 |
| 10 | Тонометр аппланационный Маклакова (прибор для определения внутриглазного давления) | Наличие |
|  | Тонометр весом по 10грамм,шт. | 2 |
|  | Измерительные линейки | Наличие |
|  | Количество,шт. | 4 |
| 11 | Набор для промывания слезных путей (набор инструментов для промывания слезных путей) | Наличие |
|  | Канюли | 6шт. |
|  | Зонд | 3шт. |
|  | Инструменты марка стали 12Х18Н10Т | Наличие |
|  | Количество наборов | 4 |
| 12 | Офтальмологический фонарик | Наличие |
|  | На батарейках 2шт. 3А | Наличие |
|  | Лампа 2,5В | Наличие |
|  | Количество шт. | 4 |
| 13 | Набор магнитов | Наличие |
|  | Три магнита,ручка | Наличие |
|  | Количество комплектов | 4 |
| 14 | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии (набор офтальмологических линз) | Наличие |
|  | Линза 12D,шт.. | 1 |
|  | Линза 14D,шт. | 1 |
|  | Линза 16D,шт. | 1 |
|  | Количество,шт. | 4 |

Зав. офт. службой Богданова  С.В.

Исп. Федосик 238-09-38