Приложение №1

к Извещению на проведение

открытого аукциона в

электронной форме

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Программа модернизации медицинских учреждений Пермского края |  |  |
| 1 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Нить - Синтетическая, стерильная (стерилизация оксидом этилена, срок стерильности - не менее 5 лет), атравматичный, рассасывающийся полифиламентный шовный материал на основе гликолида 90% и лактида 10%, с покрытием из гликолида, лактида и стеарата кальция. Прочность на разрыв: на 14 день не более 75% исходной прочности, на 28 день не более на 25 %. Полная потеря прочности не ранее 35 дня. Период рассасывания: полное рассасывание между 56 и 70 днем, окрашенный, толщина нити usp 0 , длина нити не менее 90см. Характеристика иглы: изготовлена из коррозийно-стойкой (нержавеющей) высокопрочной аустенитной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» и ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия», имеет ребристую часть тела для обеспечения надежного захвата в иглодержателе, колющая с уплощенным кончиком, таперкат колющий режущий 40 мм. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный пакет. В 1 упаковке – не менее 12 пакетов. | уп | 50 |
| 2 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Нить- Синтетическая, стерильная (стерилизация оксидом этилена, срок стерильности - не менее 5 лет), атравматичный, рассасывающийся полифиламентный шовный материал на основе гликолида 90% и лактида 10%, с покрытием из гликолида, лактида и стеарата кальция. Прочность на разрыв: на 14 день не более 75% исходной прочности, на 28 день не более на 25 %. Полная потеря прочности не ранее 35 дня. Период рассасывания: полное рассасывание между 56 и 70 днем, окрашенный, толщина нити usp 1, длина нити не менее 75см. Характеристика иглы: изготовлена из коррозийно-стойкой (нержавеющей) высокопрочной аустенитной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные». «Марки» и ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия», имеет ребристую часть тела для обеспечения надежного захвата в иглодержателе, колющая с уплощенным кончиком, колющая массивная игла 40 мм. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный пакет. В 1 упаковке – не менее 12 пакетов. | уп | 60 |
| 3 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Нить - Синтетическая, стерильная (стерилизация оксидом этилена, срок стерильности - не менее 5 лет), атравматичный, рассасывающийся полифиламентный шовный материал на основе гликолида 90% и лактида 10%, с покрытием из гликолида, лактида и стеарата кальция. Прочность на разрыв: на 14 день не более 75% исходной прочности, на 28 день не более на 25 %. Полная потеря прочности не ранее 35 дня. Период рассасывания: полное рассасывание между 56 и 70 днем, окрашенный, толщина нити usp 2/0, длина нити не менее 75см. Характеристика иглы: изготовлена из коррозийно-стойкой (нержавеющей) высокопрочной аустенитной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» и ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия», имеет ребристую часть тела для обеспечения надежного захвата в иглодержателе, колющая с уплощенным кончиком, колющая игла 30 мм. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный пакет. В 1 упаковке – не менее 12 пакетов. | уп | 5 |
| 4 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Нить - Синтетическая, стерильная (стерилизация оксидом этилена, срок стерильности - не менее 5 лет), атравматичный, рассасывающийся полифиламентный шовный материал на основе гликолида 90% и лактида 10%, с покрытием из гликолида, лактида и стеарата кальция. Прочность на разрыв: на 14 день не более 75% исходной прочности, на 28 день не более на 25 %. Полная потеря прочности не ранее 35 дня. Период рассасывания: полное рассасывание между 56 и 70 днем, окрашенный, толщина нити usp 2, длина нити не менее 75см. Характеристика иглы: изготовлена из коррозийно-стойкой (нержавеющей) высокопрочной аустенитной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» и ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия», имеет ребристую часть тела для обеспечения надежного захвата в иглодержателе, колющая с уплощенным кончиком, на массивной колющей игле 45 мм. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный пакет. В 1 упаковке – не менее 12 пакетов. | уп | 5 |
| 5 | Нить синтетическая, крученая на полимерной катушке, стерильная | Шовный материал, изготовленный из модифицированного полиамида, кручёный. Нити биологически инертны, непирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей, имеют высокую прочность, надёжно держат узел. Толщина нити usp 2/0 длина не менее 20 м. на полимерной катушке. Стерильная, стерилизовано гамма-лучами, срок стерильности не менее 3 лет. В двойной стерильной полимерной упаковке. Внешняя упаковка содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке, | шт | 400 |
| 6 | Нить синтетическая, крученая на полимерной катушке, стерильная | Шовный материал, изготовленный из модифицированного полиамида, кручёный. Нити биологически инертны, непирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей, имеют высокую прочность, надёжно держат узел. Толщина нити usp 1 длина не менее 20 м. на полимерной катушке. Стерильная, стерилизовано гамма-лучами, срок стерильности не менее 3 лет. В двойной стерильной полимерной упаковке. Внешняя упаковка содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке, | шт | 400 |
| 7 | Нить синтетическая, крученая на полимерной катушке, стерильная | Шовный материал, изготовленный из модифицированного полиамида, кручёный. Нити биологически инертны, непирогенны, вызывают умеренную реакцию тканей, имеют высокую прочность, надёжно держат узел. Толщина нити usp 2 длина не менее 20 м. на полимерной катушке. Стерильная, стерилизовано гамма-лучами, срок стерильности не менее 3 лет. В двойной стерильной полимерной упаковке. Внешняя упаковка содержит прозрачную пленку для визуализации информации о продукте на внутренней упаковке, | шт | 400 |
|  |  | Родовые сертификаты |  |  |
| 8 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Нить - Синтетическая, стерильная (стерилизация оксидом этилена, срок стерильности - не менее 5 лет), атравматичный, рассасывающийся полифиламентный шовный материал на основе гликолида 90% и лактида 10%, с покрытием из гликолида, лактида и стеарата кальция. Прочность на разрыв: на 14 день не более 75% исходной прочности, на 28 день не более на 25 %. Полная потеря прочности не ранее 35 дня. Период рассасывания: полное рассасывание между 56 и 70 днем, окрашенный, толщина нити usp 0 , длина нити не менее 90см. Характеристика иглы: изготовлена из коррозийно-стойкой (нержавеющей) высокопрочной аустенитной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» и ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия», имеет ребристую часть тела для обеспечения надежного захвата в иглодержателе, колющая с уплощенным кончиком, таперкат колющий режущий 40 мм. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный пакет. В 1 упаковке – не менее 12 пакетов. | уп | 15 |
| 9 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Нить- Синтетическая, стерильная (стерилизация оксидом этилена, срок стерильности - не менее 5 лет), атравматичный, рассасывающийся полифиламентный шовный материал на основе гликолида 90% и лактида 10%, с покрытием из гликолида, лактида и стеарата кальция. Прочность на разрыв: на 14 день не более 75% исходной прочности, на 28 день не более на 25 %. Полная потеря прочности не ранее 35 дня. Период рассасывания: полное рассасывание между 56 и 70 днем, окрашенный, толщина нити usp 1, длина нити не менее 75см. Характеристика иглы: изготовлена из коррозийно-стойкой (нержавеющей) высокопрочной аустенитной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные». «Марки» и ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия», имеет ребристую часть тела для обеспечения надежного захвата в иглодержателе, колющая с уплощенным кончиком, колющая массивная игла 40 мм. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный пакет. В 1 упаковке – не менее 12 пакетов. | уп | 15 |
| 10 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная | Нить - Синтетическая, стерильная (стерилизация оксидом этилена, срок стерильности - не менее 5 лет), атравматичный, рассасывающийся полифиламентный шовный материал на основе гликолида 90% и лактида 10%, с покрытием из гликолида, лактида и стеарата кальция. Прочность на разрыв: на 14 день не более 75% исходной прочности, на 28 день не более на 25 %. Полная потеря прочности не ранее 35 дня. Период рассасывания: полное рассасывание между 56 и 70 днем, окрашенный, толщина нити usp 2, длина нити не менее 75см. Характеристика иглы: изготовлена из коррозийно-стойкой (нержавеющей) высокопрочной аустенитной стали в соответствии с требованиями ГОСТ 5632-72 «Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки» и ГОСТ 7350-77 «Сталь толстолистовая коррозионно-стойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия», имеет ребристую часть тела для обеспечения надежного захвата в иглодержателе, колющая с уплощенным кончиком, на массивной колющей игле 45 мм. Каждая нить упакована в индивидуальный стерильный пакет. В 1 упаковке – не менее 12 пакетов. | уп | 15 |
| 11 | Повязка специальная стерильная в индивидуальной упаковке | Стерильная готовая к использованию повязка для непрерывного очищения ран в течение 24 часов и интерактивной терапии ран во влажной среде. Верхний слой: специальный трикотажный материал, сделанный из волокон полипропилена с нанесенными на обратную к ране сторону зелеными полосками внешний слой –защитная, непроницаемая водоотталкивающая полипропиленовая пленка Впитывающая центральная часть: супервпитывающий полиакрилат, целлюлоза и волокна полипропилена, активированных раствором Рингера Размер 10*10 см Базовый вес(г)/абсорбционная способность 80 г Срок годности 3 года | Шт | 30 |
| 12 | Повязка специальная стерильная в индивидуальной упаковке | Стерильная готовая к использованию повязка для непрерывного очищения ран в течение 24 часов и интерактивной терапии ран во влажной среде. Верхний слой: специальный трикотажный материал, сделанный из волокон полипропилена с нанесенными на обратную к ране сторону зелеными полосками внешний слой –защитная, непроницаемая водоотталкивающая полипропиленовая пленка Впитывающая центральная часть: супервпитывающий полиакрилат, целлюлоза и волокна полипропилена, активированных раствором Рингера Размер 7,5*7,5см Базовый вес(г)/абсорбционная способность 43,2г Срок годности 3 года | шт | 32 |
| 13 | Повязка специальная стерильная в индивидуальной упаковке | Стерильная готовая к использованию повязка для непрерывного очищения ран в течение 24 часов и интерактивной терапии ран во влажной среде. Верхний слой: специальный трикотажный материал, сделанный из волокон полипропилена с нанесенными на обратную к ране сторону зелеными полосками внешний слой –защитная, непроницаемая водоотталкивающая полипропиленовая пленка Впитывающая центральная часть: супервпитывающий полиакрилат, целлюлоза и волокна полипропилена, активированных раствором Рингера Размер Ø 5,5 см Базовый вес(г)/абсорбционная способность 18,5 г Срок годности 3 года | Шт | 32 |
| 14 | Самоклеящаяся стерильная повязка на рану | Самоклеящаяся стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа: прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи: абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении. Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Количество штук в упаковке 25. Стерилизация: окись этилена Размер 10*8 | Шт | 100 |
| 15 | Самоклеящаяся стерильная повязка на рану | Самоклеящаяся стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа: прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи: абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении. Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Количество штук в упаковке 25. Стерилизация: окись этилена Размер 20*10 | шт | 100 |
| 16 | Самоклеящаяся стерильная повязка на рану | Самоклеящаяся стерильная повязка для ухода за послеоперационными ранами, инфицированными ранами или ранами с повышенной угрозой инфицирования, особенно для ран с высоким объемом экссудата или жидкости. Основа повязки с закругленными краями для предотвращения отлипания: белый нетканый полиэстер, клеевая основа: прозрачный синтетический гипоаллергенный каучуковый клей, не содержит канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов. 4-х слойная раневая подушечка повязки с использованием запатентованой технологии ДрайБарьер: - слой, контактирующий с раной: проницаемая сетка из полиуретана, предохраняющая подушечку от приклеивания к ране, - слой передачи: абсорбирующий эксудат и премещающий в след слой- вискоза, - слой, покрытый металлическим серебром с антибактериальными свойствами, - удерживающий слой: сделан из суперабсорбента (SAF), который блокирует экссудат в толще подушечки даже при давлении. Обкладка: Силиконовая бумага Впитывающая способность:4050 + г/м2. срок хранения 5 лет от даты производства, Условия хранения: в сухом месте. Количество штук в упаковке 25. Стерилизация: окись этилена Размер 15*6 | шт | 100 |
|  | Итого |  |  |  |