Приложение №2

к Извещению о запросе котировок

от «22» июля 2011 года №60

Техническое  задание на шкафы

для хранения стерильных эндоскопов

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование | Указать | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Шкаф для хранения стерильных 2-х эндоскопов, одностворчатый: | Наличие | Наличие |
|  | 5.1 | Выполнен из листовой стали толщиной не менее, mm | 1,4 | Указать |
|  | 5.2 | Жесткая конструкция (не разборная, цельносварная) | Наличие | Наличие |
|  | 5.3 | Покрытие полимерно-порошковое устойчивое к дезинфицирующим средствам, поверхность гладкая матовая. | Наличие | Наличие |
|  | 5.4 | Рабочая камера с бактерицидным рециркулятором | Наличие | Наличие |
|  | 5.5 | Объем рабочей камеры не более, л | 300 | Указать |
|  | 5.6 | Двери распашные, шт. | 1 | Указать |
|  | 5.7 | Замок двери. Модель «KALE» или аналог | Наличие | Наличие |
|  | 5.8 | Держатель под основные типы эндоскопов не менее, шт. | 2 | Указать |
|  | 5.9 | Держатель-фиксатор для крепления гибкой части эндоскопов не менее, шт. | 2 | Указать |
|  | 5.10 | Поддон для сбора дезинфектанта не менее, шт. | 1 | Указать |
|  | 5.11 | Рециркулятор бактерицидный РБ – 07 или аналог не менее, шт. | 1 | Указать |
|  | 5.12 | Таймер наработки рециркулятора | Наличие | Наличие |
|  | 5.13 | Срок службы УФ ламп не менее, час. | 7500 | Указать |
|  | 5.14 | Время непрерывной работы рециркулятора не более, суток | 7 | Указать |
|  | 5.15 | Потребляемая мощность не более, ВА | 40 | Указать |
|  | 5.16 | Питание | 220 В, 50 Гц | Указать |
|  | 5.17 | Цвет корпуса (RAL 7038) | Серый | Указать |
|  | 5.18 | Размеры не более, мм | 1900х450х400 | Указать |
|  | 6 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке. | Наличие | Наличие |
|  | 7 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие | Наличие |
|  | 8 | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 | Указать |
|  | 9 | Сервисная служба, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие | Наличие |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | Указать |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | Указать |
| 2 | 1 | Торговое наименование | Указать | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 4 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ | Наличие | от_______№_______, сроком действия до___________ |
|  | 5 | Шкаф для хранения стерильных 4-х эндоскопов, одностворчатый: | Наличие | Наличие |
|  | 5.1 | Выполнен из листовой стали толщиной не менее, mm | 1,4 | Указать |
|  | 5.2 | Жесткая конструкция (не разборная, цельносварная) | Наличие | Наличие |
|  | 5.3 | Покрытие полимерно-порошковое устойчивое к дезинфицирующим средствам, поверхность гладкая матовая. | Наличие | Наличие |
|  | 5.4 | Рабочая камера с бактерицидным рециркулятором | Наличие | Наличие |
|  | 5.5 | Объем рабочей камеры не более, л | 600 | Указать |
|  | 5.6 | Двери распашные, шт. | 2 | Указать |
|  | 5.7 | Замок двери. Модель «KALE» или аналог | Наличие | Наличие |
|  | 5.8 | Держатель под основные типы эндоскопов не менее, шт. | 4 | Указать |
|  | 5.9 | Держатель-фиксатор для крепления гибкой части эндоскопов не менее, шт. | 4 | Указать |
|  | 5.10 | Поддон для сбора дезинфектанта не менее, шт. | 2 | Указать |
|  | 5.11 | Рециркулятор бактерицидный РБ – 07 или аналог не менее, шт. | 2 | Указать |
|  | 5.12 | Таймер наработки рециркулятора | Наличие | Наличие |
|  | 5.13 | Срок службы УФ ламп не менее, час. | 7500 | Указать |
|  | 5.14 | Время непрерывной работы рециркулятора не более, суток | 7 | Указать |
|  | 5.15 | Потребляемая мощность не более, ВА | 80 | Указать |
|  | 5.16 | Питание | 220 В, 50 Гц | Указать |
|  | 5.17 | Цвет корпуса (RAL 7038) | Серый | Указать |
|  | 5.18 | Размеры не более, мм | 1900х900х400 | Указать |
|  | 6 | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке. | Наличие | Наличие |
|  | 7 | Обучение медицинского и технического персонала | Наличие | Наличие |
|  | 8 | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12 | Указать |
|  | 9 | Сервисная служба, имеющая действующее разрешение фирмы-производителя на техническое обслуживание изделия | Наличие | Наличие |
|  | 10 | Цена ед., руб. | Указать | Указать |
|  | 11 | Сумма позиции, руб. | Указать | Указать |

ИТОГО:                                                                                      70000,00 руб.

Исполнитель                              Меркер В.Г.

Главный бухгалтер                              Ширинкина Г.З. (источник финансирования)