| ПК "ГОССТРОЙСМЕТА" www.gosstroysmeta.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| "СОГЛАСОВАНО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
|  |  | " |  |  |  | " |  |  |  | 20 | г. |  |  |  |  |  |  | '' |  |  |  | " |  |  | 20 |  | г. |  |  |
| Ведомость объемов № 1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУЗ МСЧ №11, Бетонный переулок, 4 Капитальный ремонт здания неврологического отделения. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр норма- тива |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Конкретные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 67-4-5 |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  |  |  | 100 шт. | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр 67-4-1 |  |  |  |  |  |  |  | Демонтаж выключателей, розеток |  |  |  | 100 шт. | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм 08-03-599-01 |  |  |  |  |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  |  | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕРм 08-03-593-10 |  |  |  |  |  |  |  | Световые настенные указатели |  |  |  | 100 шт. | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРм 08-03-594-02 |  |  |  |  |  |  |  | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  |  | 100 шт. | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕРм 08-03-593-06 |  |  |  |  |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  | 100 шт. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм 08-03-599-09 |  |  |  |  |  |  |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  |  |  | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРм 08-03-526-02 |  |  |  |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 509-0038 |  |  |  |  |  |  |  | Наконечники кабельные для электротехнических установок |  |  |  | шт. | -24,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 201-0843 |  |  |  |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  |  |  | т | -0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРм 08-03-526-01 |  |  |  |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А |  |  |  | 1 шт. | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 509-0038 |  |  |  |  |  |  |  | Наконечники кабельные для электротехнических установок |  |  |  | шт. | -268,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 201-0843 |  |  |  |  |  |  |  | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т |  |  |  | т | -0,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРм 08-03-591-01 |  |  |  |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | 100 шт. | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕРм 08-03-591-09 |  |  |  |  |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  | 100 шт. | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕРм 08-03-591-10 |  |  |  |  |  |  |  | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая |  |  |  | 100 шт. | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕРм 08-02-409-04 |  |  |  |  |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр до 50 мм |  |  |  | 100 м | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕРм 08-02-412-03 |  |  |  |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  |  |  | 100 м | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРм 08-02-403-03 |  |  |  |  |  |  |  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  | 100 м | 26,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Пробивка борозд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 46-03-011-01 |  |  |  |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  |  |  | 100 м борозд | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 46-03-017-05 |  |  |  |  |  |  |  | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 |  |  |  | 1 м3 заделки | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 509-1361 |  |  |  |  |  |  |  | Светильник ЛПО 16-2х36 |  |  |  | шт. | 170 |  | Светильник ЛПО 16-2х36 стекло ЭПРА (TD402) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 509-1681 |  |  |  |  |  |  |  | Светильник НПО 22х100 (таблетка) |  |  |  | шт. | 50 |  | НПО 22х100 (таблетка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 503-0544 |  |  |  |  |  |  |  | Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 509-2244 |  |  |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеритика С |  |  |  | шт. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 509-2228 |  |  |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеритика С |  |  |  | шт. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 509-2229 |  |  |  |  |  |  |  | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеритика С |  |  |  | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 509-1441 |  |  |  |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки |  |  |  | шт. | 80 |  | Выключатель 1ОП Прима пл.A16-051M-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 503-0473 |  |  |  |  |  |  |  | Розетка скрытой проводки |  |  |  | шт. | 20 |  | Розетка 2СП Прима з.к.RS16-007-B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 503-0478 |  |  | Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений |  |  |  | шт. | 90 |  |  |  |  |
| 10 | 503-0450 |  |  | Коробка марки У73 КУВ-1МУ |  |  |  | шт. | 190 |  |  |  |  |
| 11 | 501-8190 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  |  | 1000 м | 1,5 |  |  |  |  |
| 12 | 501-8191 |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 |  |  |  | 1000 м | 1,2 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс |  |  | Светильник для общественных помещений "Выход" |  |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Прайс |  |  | Труба гофрированная |  |  |  | п.м | 40 | Труба гофр.лег.d40 с зондом серая |  |  |  |
| Составил |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| Проверил |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 2 из 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |