Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

на выполнение работ по санитарной прочистке вдоль дорог Кировского района г.Перми  от 26.07.2011 г.

Техническое задание

на санитарную прочистку вдоль дорог Кировского района г. Перми

- Состав работ, объёмы работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли: - вырубка дикорастущей поросли, кустарника и мелколесья: на газонной части вдоль дорог, на перекрестках, треугольниках видимости, возле светофорных объектов, дорожных знаках; - сбор и вывоз срезанных ветвей, порубочных остатков, корней. | 100м² | 74,4 |
| 2. | Вырезка ветвей деревьев лиственных пород на газонной части вдоль дорог, на перекрестках, треугольниках видимости, возле светофорных объектов, дорожных знаках: - вырезка ветвей с применением специализированной техники (автовышка, бензопила), приставных лестниц и ручного труда; - сбор и вывоз срезанных ветвей, порубочных остатков. | 1 дерево | 587 |
| 3. | Мусор: погрузка | тонна | 65,062 |
| 4. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 Вывоз мусора на полигон ТБО. | 1 тонна | 65,062 |

- Требования к выполнению работ:

Обрезку веток следует проводить под кольцо коры у самого основания ветви. Вертикально растущие побеги должны быть сняты косым срезом, срезы должны быть гладкими. При выполнении работ  места среза диаметром более 2см замазываются садовой замазкой, варом или закрашиваются масляной краской под цвет коры.

Очистку от дикорастущего кустарника и мелколесья выполнить на всей площади. Стволовая и кустарниковая поросль должна быть срезана под основание.

Работы по обрезке кустарников, удалению поросли должны производиться с соблюдением правил техники безопасности.

При выполнении работ опасная зона должна быть ограждена предупредительными и запрещающими знаками.

Порубочные остатки аккуратно складируются в кучи на газонной части, не затрудняя движение автотранспорта и пешеходов.

После уборки с применением специализированной техники должна производиться  ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков.

Вывозка порубочных остатков должна производиться в течение 24 часов на  полигон ТБО  для захоронения.

Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с  полигона ТБО, подтверждающую объем вывезенных порубочных остатков.

3. Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ Заказчику:

- предоставление на согласование Заказчику до начала производства работ объектного графика выполнения работ;

- предоставление Заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя Заказчика;

- фотофиксация в цифровом формате  объектов до начала производства работ  и после их окончания    в присутствии представителя  Заказчика, представление Заказчику перенесенных на бумажный носитель документов;

- согласование подрядчиком  производства работ   (при необходимости)  схемы производства работ с отделом № 4 отдела ГИБДД УВД г. Перми;

- ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- составление акта приемки выполненных работ с указанием объекта (по-улично) при завершении работ, с обязательным приложением графической схемы выполнения работ и фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ .

- Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | Рекомендации ГУП Академия Коммунального хозяйства им. К.Д.Панфилова, Москва,2001. | Рекомендации по обрезке древесных насаждений |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| 3 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 4 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 7 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 8 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 9 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 12 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |