Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по ремонту родников

Кировского района г.Перми от 26.07.2011 г.

Техническое задание на выполнение работ по ремонту родников

Кировского района г. Перми

1. Перечень, объёмы работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. ремонт родника ул. Шишкина |  |  |
| 1 | Разборка площадки перед родником: железный, деревянный настил | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 |
| 2 | Разработка грунта вручную: прочистка от грязи под настилом на глубину 0,8 м, разработка грунта под бетонирование скамьи | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 3 | Очистка трубы отвода, пробивка от ила и грязи (отвод воды от родника на береговую зону) | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 4 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,005 |
| 5 | Устройство покрытий: дощатых площадок | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 6 | Устройство покрытий из чугунных решеток с креплением в бетоне | 100 м2 покрытия | 0,015 |
| 7 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от графитти | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,14 |
| 8 | Огрунтовка металлических поверхностей : грунтовкой ГФ-021 (решетка, крыша из профнастила с 2-х сторон) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 |
| 9 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей (решетка, крыша из профнастила ) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,077 |
| 10 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,03 |
|  | Раздел 2. Ремонт родника РМА Водник |  |  |
| 13 | Разборка площадки перед родником: настил, желоб | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,02 |
| 14 | Разработка грунта вручную: прочистка под желобом,углубление под капотажной трубой, разработка грунта под бетонирование (желоб) | 100 м3 грунта | 0,015 |
| 15 | Резка трубы для устройства желоба | 1 м реза | 10 |
| 16 | Укладка желоба из полутруб стальных свариванием, в бетоне диаметром: 300 мм | 1 км трубопровода | 0,005 |
| 17 | Трубы стальные электросварные прямошовные наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм | м | 5 |
| 18 | Уплотнение грунта: щебнем под площадку скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб | 100 м2 площади уплотнения | 0,04 |
| 19 | Устройство бетонной площадки, фундаментов под стойки скамейки, бетонирование приямка, бетонирование под желоб (с отводом воды по временной трубе) | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,008 |
| 20 | Зачистка от мусора, разработка грунта вручную: под досками пола и по периметру стены на глубину 0,5 м | 100 м3 грунта | 0,1 |
| 21 | Устройство подстилающих слоев толщиной 30 см: шлаковых с разравниванием и уплотнением | 1 м3 подстилающего слоя | 6 |
| 22 | Монтаж каркаса: рамы связующей стоек для устройства лаг по полу и под устройство каркаса и стоек скамеек | 1 т конструкций | 0,225 |
| 23 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 0,225 |
| 24 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| 26 | Укладка лаг с креплением к металич.каркасу по периметру : под устройство пола (гидроизоляция толью) | 100 м2 пола | 0,2 |
| 27 | Смена дощатых полов, скамей по периметру родника, приспособления для полоскания: с полной сменой досок толщиной 50мм | 100 м2 пола | 0,27 |
|  | Доски обрезные, толщиной 50мм | м3 | 1,35 |
| 29 | Изготовление и установка приспособления для полоскания с отводом воды в пол через трубу стальную | 100 шт. изделий | 0,01 |
| 30 | Устройство каркаса из уголка (с привариванием к стойкам труб) 50*50*4 под деревянную площадку | 1 т конструкций | 0,0183 |
|  | Сталь угловая равнополочная, марка стали: 18пс, шириной полок 50*50*4 мм | т | 0,0183 |
| 32 | Устройство покрытий: дощатых настила для емкостей. | 100 м2 покрытия | 0,0125 |
| 33 | Антисептическая обработка деревянных поверхностей биопиреном | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,5 |
| 34 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали (кровля над родником) | 100 м2 покрытия кровли | 0,05 |
| 35 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа (кровля над родником) | 100 м2 покрытия | 0,05 |
| 36 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,037 |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей с расчисткой старой краски стоек, каркаса кровли над родником: стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
|  | Разборка облицовки поверхности стен из металического (по металлическому каркасу и стойкам с их сохранением) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
|  | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 31 км; нормативное время пробега 1,961 час; класс груза 1 | 1 тонна | 6 |
| 40 | Разработка грунта вручную: под бетонирование стоек при наличие стоек на пластинах | 100 м3 грунта | 0,022 |
| 41 | Устройство фундаментов под существующие стойки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,02 |
| 45 | Монтаж существующих стоек каркаса ограждения и кровли в бетон | 1 т конструкций | 0,29 |
| 46 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз стоек, каркаса ограждения и кровли : грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 47 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей стоек, каркаса ограждения и кровли: эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| 48 | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): из профилированного листа и устройство листа возле родника | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
| 49 | Профилированный настил окрашенный: С21-1000-0,7 | т | 0,37 |

2. Требования к выполнению работ:

Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с полигона ТБО, подтверждающую объем вывезенного мусора.

3. Требования к организации производства работ и сдаче выполненных работ Заказчику:

3.1. Предоставление заказчику до начала производства работ приказа о назначении уполномоченного представителя заказчика.

3.2. Фотофиксация в цифровом формате  объектов до начала производства работ  и после их окончания    в присутствии представителя  заказчика, представление заказчику перенесенных на бумажный носитель документов.

3.5. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

4. Условия выполнения работ:

| 1 | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортладцемент |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 3 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 4 | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 5 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 6 | ГОСТ 23739-79 | Вода для бетонов и растворов. Технические указания. |
| 7 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 8 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 9 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 10 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 11 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 12 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 13 | ГОСТ 926-82 | Эмаль ПФ – 133. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 9467-75 | Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 17 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 18 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 19 | СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| 20 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 21 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология и геофизика |
| 22 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 23 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 24 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 25 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 26 | СНиП2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |

5. Качество работ, гарантии:

- качество выполняемых работ и применяемых материалов должно соответствовать   действующим СНиП, ГОСТ, техническим нормам и правилам;

- гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ.