| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код обору-дования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 1. ВРУ. Шкафы. Щиты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Щит освещения ЩО1 в составе: | см. 2505-2011-ЭОМ л.2 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Корпус металлический навесной на 36 модулей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP31, с замком. | ЩРН-36 |  | «ИЭК» | шт. | 1 |  | МКM12-N-36-31-Z |
|  | На вводе - трехфазный автоматический |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатель ВА47-29 Iн.р.=32А |  |  |  | шт. | 1 |  | MVA20-3-32-C |
|  | На отходящих линиях - однофазные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомат-е выключатели ВА47-29 Iн.р.=16А |  |  | «ИЭК» | шт. | 7 |  | MVA20-1-016-C |
|  | Дифференциальные автоматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатели АД-12 на 30мА, Iн.р.=25А |  |  | «ИЭК» | шт. | 3 |  | MAD10-2-025-C-030 |
| 1.2 | Щит освещения ЩО2 в составе: | см. 2505-2011-ЭОМ л.3 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Корпус металлический навесной на 36 модулей, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP31, с замком. | ЩРН-36 |  | «ИЭК» | шт. | 1 |  | МКM12-N-36-31-Z |
|  | На вводе - трехфазный автоматический |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатель ВА47-29 Iн.р.=32А |  |  |  | шт. | 1 |  | MVA20-3-32-C |
|  | На отходящих линиях - однофазные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | автомат-е выключатели ВА47-29 Iн.р.=16А |  |  | «ИЭК» | шт. | 6 |  | MVA20-1-016-C |
|  | Дифференциальные автоматические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатели АД-12 на 30мА, Iн.р.=25А |  |  | «ИЭК» | шт. | 4 |  | MAD10-2-025-C-030 |
|  | Трехфазный автоматический |  |  |  |  |  |  |  |
|  | выключатель ВА47-29 Iн.р.=25А |  |  | «ИЭК» | шт. | 1 |  | MVA20-3-25-C |
|  | 2. Светотехническое оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Светильник-указатель «Выход» с лампой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | накаливания 25 Вт | EFS45 ПЭУ101 |  | «Световые технологии» | шт. | 2 |  |  |
| 2.2 | Светильник с люминесцентными лампами |  |  |  |  |  |  | В палаты |
|  | с опаловым рассеивателем накладной, IP20 | OPL/S 418 | 25241830 | «Световые технологии» | шт. | 57 |  | и кабинеты |
| 2.3 | Светильник с люминесцентными лампами |  |  |  |  |  |  | в коридорах |
|  | с опаловым рассеивателем встраиваемый, IP20 | OPL/R 418 | 20241830 | «Световые технологии» | шт. | 28 |  |  |
| 2.4 | Бра настенный с выключателем | ВН 236 | 40023610 | «Световые технологии» | шт. | 34 |  | в палатах |
| 2.5 | Светильник встраиваемый | DLN 113 | 81411300 | «Световые технологии» | шт. | 12 |  | ночник |
| 2.6 | Светильник настенный с лампой накаливания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 Вт, IP20 | RKL 160 | 60816000 | «Световые технологии» | шт. | 23 |  |  |
|  | 3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розетка однофазная 2К+З двухместная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | скрытой установки IP20 | РА16-250 |  | «БелТИЗ» | шт. | 72 |  |  |
| 3.2 | Выключатель одноклавишный скрытой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установки IP20 | С56-122 |  | «БелТИЗ» | шт. | 50 |  |  |
| 3.3 | Выключатель двухклавишный скрытой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | установки IP20 | С16-124 |  | «БелТИЗ» | шт. | 5 |  |  |
| 3.4 | Розетка трехфазная стационарная IP55 | 125 | PSR12-032-5 | ИЭК | шт. | 1 |  |  |
| 3.5 | Вилка трехфазная переносная IP55 | 225 | PSR22-032-5 | ИЭК | шт. | 1 |  |  |
|  | 4. Монтажные изделия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Коробка установочная встраиваемая | D65/40 | 10180 | TYCO | шт. | 197 |  |  |
| 4.2 | Коробка ответвительная встраиваемая | D65/40 | 10181 | TYCO | шт. | 71 |  |  |
| 4.3 | Коробка ответвительная накладная IP55 | 67010 | 67010 | TYCO | шт. | 45 |  |  |
| 4.4 | Гофротруба ⌀25 |  |  | DKC | м | 100 |  | авар.освещение |
| 4.5 | Держатель гофротрубы ⌀25 |  |  | DKC | шт. | 200 |  |  |
| 4.6 | СИЗ |  |  |  | шт. | 348 |  |  |
| 4.7 | Кабель-канал «Элекор» сечением 12х12 | СКК10-012-012-1-КО1 |  | ИЭК | м | 100 |  |  |
|  | 5. Кабельно-проводниковая продукция |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель силовой с медными жилами с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | негорючий с низким дымовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 5х2,5мм2 | ВВГнг-LS-0,66 |  |  | м | 30 |  |  |
| 5.2 | 3х2,5мм2 | -//-//- |  |  | м | 600 |  |  |
| 5.3 | 3х1,5мм2 | -//-//- |  |  | м | 1120 |  |  |