Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по обустройству (подготовке) остановочных пунктов

транспорта общего пользования «ДК им.Ленина» по ул.Уральской, «ул.Попова» по ул.Петропавловской, «ул.Хохрякова» по ул.Петропавловской, «Инкар» по ул.Куйбышева

к установке остановочных павильонов

Характеристики объекта

- Местонахождение объектов:

- Остановочный пункт «ДК им.Ленина» по ул.Уральской, Мотовилихинский район города Перми

- Остановочный пункт «ул.Попова» по ул..Петропавловской, Ленинский район города Перми

- Остановочный пункт «ул.Хохрякова» по ул..Петропавловской, Ленинский район города Перми

- Остановочные пункты «Инкар» по ул..Куйбышева, Свердловский район города Перми

- Детальные характеристики и порядок выполняемых работ описаны в проектной       документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику при подписании  муниципального       контракта.

- Ведомости объемов работ по объектам:

Остановочный пункт «ДК им.Ленина» по ул.Уральской, Мотовилихинский район города Перми

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разборка существующегего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на временную площадку на расстояние 20 м | м2 | 322,0 |
|  |  | м3 | 16,1 |
|  |  | т | 38,6 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 2 | Разработка грунта II группы вручную на толщину 5 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 160 |
|  |  | м3 | 16,1 |
|  |  | т | 28,2 |
| 3 | Снятие растительного грунта толщиной 20 см I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 50 |
|  |  | м3 | 10 |
|  |  | т | 18 |
| Устройство трамвайной площадки |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |  |
| 4 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 15 см | м2 | 160 |
|  | в плотном теле | м3 | 24,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 29,3 |
| 5 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 10 см | м2 | 160 |
|  | в плотном теле | м3 | 16,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,26) | м3 | 20,2 |
| 6 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,08 |
| 7 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
| Устройство тротуаров |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т2 |  |  |  |
| 8 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | т | 0,06 |
| 9 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 197 |
| Устройство цементобетонных плит |  |  |  |
| 10 | Устройство основания под плиты из песка толщиной 5 см | м2 | 246 |
|  | в плотном теле | м3 | 12,3 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 15,0 |
| 11 | Устройство цементобетонных плит марки 1П6-15-12 | шт | 56 |
|  |  | м2 | 47,6 |
|  |  | т | 14,0 |
| 12 | Устройство цементобетонных плит марки 1П7-15-12 | шт | 54 |
|  |  | м2 | 114,2 |
|  |  | т | 34,6 |
| 13 | Устройство цементобетонных плит марки П14-21-12 | шт | 29 |
|  |  | м2 | 84,0 |
|  |  | т | 25,5 |
| Обустройство дороги |  |  |  |
| 14 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 | шт | 1 |
|  |  | кг | 17,4 |
| 15 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5м) | шт | 1 |
|  |  | м3 | 0,25 |
| 16 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600х900 (5.17) | шт./шт. | 2/1 |
|  |  | шт. | 2 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 17 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | м3 | 3,44 |
| 18 | Установка природного бортового камня БР 100.20.8 | п.м. | 123 |
| 19 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | м3 | 1,5 |
| 20 | Установка природного бортового камня 2ГП | п.м. | 40 |
| Устройство газона |  |  |  |
| 21 | Устройство газона из ранее снятого растительного грунта | м3 | 10 |
|  |  | м2 | 51 |
| 22 | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 | 51 |
|  |  | кг | 1,0 |

Остановочный пункт «ул.Попова» по ул..Петропавловской, Ленинский район города Перми

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разборка существующего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку до 30 км | м2 | 311,8 |
|  |  | м3 | 15,6 |
|  |  | т | 37,4 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 2 | Разработка грунта II группы вручную на толщину 5 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 160 |
|  |  | м3 | 8,0 |
|  |  | т | 14,0 |
| Устройство трамвайной площадки |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |  |
| 3 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 15 см | м2 | 160 |
|  | в плотном теле | м3 | 24,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 29,3 |
| 4 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 10 см | м2 | 160 |
|  | в плотном теле | м3 | 16,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,26) | м3 | 20,2 |
| 5 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,08 |
| 6 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
| Устройство цементобетонных плит |  |  |  |
| 7 | Устройство основания под плиты из песка толщиной 5 см | м2 | 246 |
|  | в плотном теле | м3 | 12,3 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 15,0 |
| 8 | Устройство цементобетонных плит марки 1П6-15-12 | шт | 56,00 |
|  |  | м2 | 47,58 |
|  |  | т | 14,00 |
| 9 | Устройство цементобетонных плит марки 1П7-15-12 | шт | 54,00 |
|  |  | м2 | 114,16 |
|  |  | т | 34,56 |
| 10 | Устройство цементобетонных плит марки П14-21-12 | шт | 29,00 |
|  |  | м2 | 84,04 |
|  |  | т | 25,52 |
| Обустройство дороги |  |  |  |
| 11 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 | шт | 1 |
|  |  | кг | 17,4 |
| 12 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5м) | шт | 1 |
|  |  | м3 | 0,25 |
| 13 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600х900 (5.17) | шт./шт. | 2/1 |
|  |  | шт. | 2 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 14 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | м3 | 1,34 |
| 15 | Установка природного бортового камня БР 100.20.8 | п.м. | 48 |
| 16 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | м3 | 1,52 |
| 17 | Установка природного бортового камня 2ГП | п.м. | 40 |

Остановочный пункт «ул.Хохрякова» по ул..Петропавловской, Ленинский район города Перми

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 1 | Разборка существующегего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку до 30 км | м2 | 308,0 |
|  |  | м3 | 15,4 |
|  |  | т | 37,0 |
| 2 | Разборка существующих цементобетонных плит на толщину 20 см с последующей транспортировкой на свалку до 30км | м2 | 5,3 |
|  |  | м3 | 1,1 |
|  |  | т | 2,7 |
|  | Земляные работы |  |  |
| 3 | Разработка грунта II группы вручную на толщину 5 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 160 |
|  |  | м3 | 0,3 |
|  |  | т | 0,5 |
| Устройство трамвайной площадки |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |  |
| 4 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 15 см | м2 | 160 |
|  | в плотном теле | м3 | 24,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 29,3 |
| 5 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 10 см | м2 | 160 |
|  | в плотном теле | м3 | 16,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,26) | м3 | 20,2 |
| 6 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,08 |
| 7 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 160 |
| Устройство цементобетонных плит |  |  |  |
| 8 | Устройство основания под плиты из песка толщиной 5 см | м2 | 190,7 |
|  | в плотном теле | м3 | 9,5 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 11,6 |
| 9 | Устройство цементобетонных плит марки 1П6-15-12 | шт | 56 |
|  |  | м2 | 47,6 |
|  |  | т | 14,0 |
| 10 | Устройство цементобетонных плит марки 1П7-15-12 | шт | 54 |
|  |  | м2 | 114,2 |
|  |  | т | 34,6 |
| 11 | Устройство цементобетонных плит марки П14-21-12 | шт | 29 |
|  |  | м2 | 84,0 |
|  |  | т | 25,5 |
| Обустройство дороги |  |  |  |
| 12 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.50 | шт | 1 |
|  |  | кг | 17,4 |
| 13 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5м) | шт | 1 |
|  |  | м3 | 0,25 |
| 14 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600х900 (5.17) | шт./шт. | 2/1 |
|  |  | шт. | 2 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 15 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | м3 | 1,34 |
| 16 | Установка природного бортового камня БР 100.20.8 | п.м. | 48 |
| 17 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | м3 | 1,52 |
| 18 | Установка природного бортового камня 2ГП | п.м. | 40 |

Остановочные пункты «Инкар» по ул..Куйбышева, Свердловский район города Перми

| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка существующегего асфальтобетонного покрытия на толщину 5 см с последующей транспортировкой на свалку до 30 км | м2 | 465,0 |
|  |  | м3 | 23,3 |
|  |  | т | 55,8 |
| Земляные работы |  |  |  |
| 3 | Снятие растительного грунта толщиной 20см I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на расстояние до 20 м в валы (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 140 |
|  |  | м3 | 28,0 |
|  |  | т | 49,0 |
| 4 | Снятие растительного грунта толщиной 20см I группы бульдозером 96 кВт с перемещением на свалку до 30км | м2 | 230 |
|  |  | м3 | 46,0 |
|  |  | т | 80,5 |
| 5 | Разработка грунта II группы вручную на толщину 5 см с погрузкой в атосамосвал с последующей транспортировкой на свалку до 30 км (объемный вес 1750 кг/м3) | м2 | 320 |
|  |  | м3 | 4,0 |
|  |  | т | 7,0 |
| Устройство трамвайной площадки |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т1 |  |  |  |
| 6 | Устройство дополнительного слоя из природной ПГС толщиной 15 см | м2 | 320 |
|  | в плотном теле | м3 | 48,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 58,6 |
| 7 | Устройство однослойного основания из щебня фр. 40-70 мм М 800 толщиной 10 см | м2 | 320 |
|  | в плотном теле | м3 | 32,0 |
|  | в рыхлом теле (К=1,26) | м3 | 40,3 |
| 8 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 | т | 0,16 |
| 9 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа В II марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 320 |
| Устройство тротуаров |  |  |  |
| Дорожная одежда по Тип -Т2 |  |  |  |
| 10 | Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,3 л/м2 | т | 0,01 |
| 11 | Устройство слоя покрытия из горячей плотной асфальтобетонной смеси типа А I марки на БНД 90/130, толщиной 5 см | м2 | 41 |
| Устройство цементобетонных плит |  |  |  |
| 11 | Устройство основания под плиты и монолитный бетон из песка толщиной 5 см | м2 | 224,6 |
|  | в плотном теле | м3 | 11,2 |
|  | в рыхлом теле (К=1,22) | м3 | 13,7 |
| 12 | Устройство цементобетонных плит марки 1П6-15-12 | шт | 30 |
|  |  | м2 | 25,5 |
|  |  | т | 7,5 |
| 13 | Устройство цементобетонных плит марки 1П7-15-12 | шт | 15 |
|  |  | м2 | 31,7 |
|  |  | т | 9,6 |
| 14 | Устройство цементобетонных плит марки П14-21-12 | шт | 16 |
|  |  | м2 | 46,4 |
|  |  | т | 14,1 |
| 15 | Устройство монолитного бетона | м2 | 121,0 |
|  |  | м3 | 14,5 |
|  |  | т | 36,3 |
| Обустройство дороги |  |  |  |
| 16 | Установка дорожных знаков на металлических стойках: СКМ 3.35 | шт | 2 |
|  |  | кг | 34,8 |
| 17 | Устройство монолитного бетонного фундамента под опоры дорожных знаков, бетон В20 (1,0х0,5х0,5м) | шт | 2 |
|  |  | м3 | 0,50 |
| 18 | Установка металлических щитков со светоотражающим покрытием, в том числе: (дополнительных) особых предписаний щит 600х900 (5.17) | шт./шт. | 4/2 |
|  |  | шт. | 4 |
| Устройство бортового камня |  |  |  |
| 19 | Щебеночная подготовка (щебень фр.20-40 М800) | м3 | 3,04 |
| 20 | Установка природного бортового камня 2ГП | п.м. | 80 |
| Устройство газона |  |  |  |
| 21 | Устройство газона из ранее снятого растительного грунта | м3 | 28 |
|  |  | м2 | 140 |
| 22 | Посев газонных трав (обыкновенных) | м2 | 140 |
|  |  | кг | 2,8 |

4. Работы на объектах ведутся без закрытия движения транспортных средств.

5.  Метод определения стоимости работ:

5.1. При расчёте стоимости выполняемых работ, указанных в техническом задании, необходимо учесть сопутствующие работы (вспомогательные, скрытые), регламентируемые соответствующими нормативными документами, техническими условиями, выданными сетевыми компаниями, а также предусмотреть непредвиденные расходы в размере 4%.

5.2. Определение стоимости выполнить ресурсным методом по ГЭСН (в действующей редакции) в текущих ценах на момент подготовки сметной документации с использованием информационно – справочной литературы разработанной некоммерческим партнерством «Строители Урала».

6. Устройство пандусов для маломобильных групп населения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

7. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон», ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые», ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и иной нормативно – технической документации.

8. При производстве всех видов строительно-монтажных и специальных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», а также требования Закона РСФСР «Об охране окружающей среды» и других законодательных и нормативных документов по использованию природных ресурсов, действующих на территории Российской Федерации.

9. На выполняемые работы должен быть установлен гарантийный срок – 2 года со дня приемки выполненных работ.