Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 01 августа 2011 года №0356300079211000169

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Ацидогастрометр микропроцессорный АГМ-03 или эквивалент Количество 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Диапазон измерений, ед. рН | 1,1-9,2 |
| 1.2. | Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора, ед. рН | ±0,5 |
| 1.3. | Время непрерывной работы прибора не менее, час | 8 |
| 1.4. | Количество входных каналов | 5 |
| 1.5. | Максимальное количество точек измерения рН у пациента | 5 |
| 1.6. | Размеры преобразователя вторичного не более, мм | 205х160х105 |
| 1.7. | Масса преобразователя вторичного не более, кг | 1,1 |
| 2. | Комплект поставки: |  |
| 2.1. | Преобразователь вторичный, шт. | 1 |
| 2.2. | Кабель соединительный, шт. | 1 |
| 2.3. | Приспособление для калибровки, комплект | 1 |
| 2.4. | рН-метрические зонды (тип рН-зондов определяется Заказчиком) | 3 |
| 2.5. | Стандарт-титры, комплект | 1 |
| 2.6. | Паста электродная ПЭ-2, г | 150 |
| 2.7. | Элемент контактный (калибровочная насадка), шт. | 1 |
| 3. | Документы: |  |
| 3.1. | Регистрационное удостоверение на прибор | наличие |
| 3.2. | Сертификат соответствия на прибор | наличие |
| 3.3. | Регистрационное удостоверение на рН-зонды | наличие |
| 3.4. | Сертификат соответствия на рН-зонды | наличие |
| 3.5. | Руководство по эксплуатации прибора на русском языке | наличие |
| 3.6. | Руководство по эксплуатации приспособления для калибровки | наличие |
| 3.7. | Рекомендации по приготовлению буферных растворов из стандарт-титров, их использованию и хранению | наличие |
| 3.8. | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 3.9. | Гарантия на прибор с момента ввода в эксплуатацию, мес., не менее | 12 |
| 3.10. | Гарантия на рН-зонды, в соответствии с паспортом на рН-зонды | наличие |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова