Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 29 июля 2011 года №0356300079211000166

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Стерилизатор воздушный ГП-80 МО или эквивалент Количество 4 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № поз. | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1. | Объем рабочей камеры, дм3 | 80 |
| 2. | Задаваемые температурные режимы, °С | 60…200 |
| 3. | Время нагрева стерилизатора до t +180°С, мин, не более | 55 |
| 4. | Задаваемое время выдержки, мин | 1…999 |
| 5. | Время охлаждения до t + 60°С, мин, не более | 40 |
| 6. | Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, °С, не более | ±3 |
| 7. | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °C, не более | ±3 |
| 8. | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °C, не более | 205…235 |
| 9. | Количество полок, шт. | 2 |
| 10. | Задаваемые температурные режимы, °С | 60…200 |
| 11. | Устройство защиты от перегрева | Наличие |
| 12. | Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из нержавеющей стали | Наличие |
| 13. | Размеры рабочей камеры, мм, не менее ширина*глубина*высота | 510х340х455 |
| 14. | Габаритные размеры стерилизатора, мм, не более ширина*глубина*высота | 830х700х620 |
| 15. | Масса, кг, не более | 65 |
| 16. | Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,1 |
| 17. | Электропитание, В/Гц | 220/50 |
| 18. | Сертификат соответствия | наличие |
| 19. | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 20. | Руководство пользователя на русском языке | наличие |
| 21. | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 22. | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, мес., не менее | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова