Приложение №2

Стоматологическая установка с нижней подачей инструментов, креслом, компрессором, микромотором, наконечниками, скалером, светополимеризатором.

| № п/п | Требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие (указать №) |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие (указать №) |  |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Стоматологическая установка | Наличие |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Блок врача | Наличие |  |
| 9.1 | Столик врача на пять инструментов с нижним подводом инструментальных шлангов на пантографическом плече | Наличие |  |
| 9.2 | Шланг с пистолетом вода/воздух/спрей | Наличие |  |
| 9.3 | Шланг турбинный четырехканальный с фиброоптикой | Наличие |  |
| 9.4 | Шланг микромотора с четырехканальным микромотором | Наличие |  |
| 9.5 | Ультразвуковой скалер с быстросъемным соединением (встроенный) | Наличие |  |
| 9.6 | Управление функциями установки на столике врача: | Наличие |  |
| 9.7 | Кнопка вкл/выкл ополаскивания плевательницы, стаканонаполнителя | Наличие |  |
| 9.8 | Панель управления креслом | Наличие |  |
| 9.9 | Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении | Наличие |  |
| 9.10 | Манометр рабочего давления | Наличие |  |
| 9.11 | Подвижный поднос для инструментов | Наличие |  |
| 9.12 | Негатоскоп с пленочной клавиатурой | Наличие |  |
| 9.13 | Встроенная полимеризационная лампа | Наличие |  |
| 10 | Гидроблок |  |  |
| 10.1 | Керамическая плевательница поворотная | Наличие |  |
| 10.2 | Система автоматической подачи воды для наполнения стакана и омыва плевательницы | Наличие |  |
| 10.3 | Автономная подача воды на инструменты | Наличие |  |
| 10.4 | Подогрев воды | Наличие |  |
| 10.5 | Педаль управления инструментами | Наличие |  |
| 11 | Кресло пациента: | Наличие |  |
| 11.1 | Кресло пациента электромеханическое, с функцией памяти на 3 положения. | Указать |  |
| 11.2 | Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема | Наличие |  |
| 11.3 | Два подлокотника | Наличие |  |
| 11.4 | Анатомическая обивка с бесшовным покрытием | Наличие |  |
| 11.5 | Максимальная высота подъема кресла пациента не менее, мм | 850 |  |
| 11.6 | Минимальная высота при опускании кресла не менее, мм | 480 |  |
| 11.7 | Максимальная нагрузка | 160 кг |  |
| 12 | Место ассистента на поворотной консоли: | Наличие |  |
| 12.1 | Слюноотсос и пылесос с автоматическим включением | Наличие |  |
| 12.2 | Пистолет вода-воздух | Наличие |  |
| 13 | Светильник: | Наличие |  |
| 13.1 | Бестеновой светильник на пантографе | Наличие |  |
| 13.2 | Два положения яркости | Указать |  |
| 13.3 | Освещенность не менее 20 000 люкс | Наличие |  |
| 14 | Инструменты: | Наличие |  |
| 14.1 | Турбинный наконечник, скорость вращения до 300000 об/мин, кнопочный зажим бора.) Рабочее давление 2.1 бар Длина- не более 130 мм Масса – не более 0,1 кг | Наличие Указать модель |  |
| 14.2 | Электрический микромотор 40 000 об/мин с регулированием частоты вращения Длина- не более 95 мм Диаметр - не более 23 мм Масса – не более 0,08 кг | Наличие Указать модель |  |
| 14.3 | Наконечник угловой 60-40 000 об/мин Осевое усилие на инструмент – не более 3 кг Масса - не более 0,06 кг | Наличи Указать модель е |  |
| 14.4 | Наконечник прямой до 40 00 об/мин Осевое усилие на инструмент – не более 3 кг Масса - не более 0,06 кг | Наличие Указать модель |  |
| 15 | Пьезоэлектрический ультразвуковой скалер, встраиваемый в установку. | Наличие Указать модель |  |
| 15.1 | Комплект из пяти насадок разных размеров, эндочак | Наличие |  |
| 15.2 | Функция пародонтологии | Наличие |  |
| 15.3 | Функция эндодонтии | Наличие |  |
| 15.3 | Максимальное потребление энергии, Ватт | 25 |  |
| 15.4 | Съемный автоклавируемый наконечник | Наличие |  |
| 15.5 | Рабочая частота кГц | 25 |  |
| 15.6 | Габариты, мм | 34х60х54 |  |
| 15.7 | Вес, кг | 1,2 |  |
| 16 | Полимеризационная лампа встраиваемая | Наличие Указать модель |  |
| 16.1 | Линзовая технология | Наличие |  |
| 16.2 | Длина волны 440-490 нм | Наличие |  |
| 16.3 | Мощность излучения 1200 мВТ/см кв. | Наличие |  |
| 16.4 | 4 режима работы | Наличие |  |
| 16.5 | Встроенная линза, улучшающая фокусировку светового потока | Наличие |  |
| 16.6 | Цветной дисплей | Наличие |  |
| 16.7 | Поворотная рабочая часть на 330 градусов | Наличие |  |
| 16.8 | Функция автоматического отключения | Наличие |  |
| 16.9 | Габаритные размеры | 232х40х26 |  |
| 16.91 | Вес , гр | 130 |  |
| 17 | Стул врача | Наличие |  |
| 18 | Стул ассистента | Наличие |  |
| 19 | Компрессор стоматологический безмасляный с производительностью не менее 35л/мин | Наличие Указать модель |  |
| 20 | Инструкция по эксплуатации на все оборудование на русском языке | Наличие |  |
| 21 | Срок гарантии на оборудование не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |