Приложение №1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от 03 августа 2011 года №0356300079211000171

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Кровать неонатальная с подогревом КНФ-1 Аском или эквивалент Количество 20 шт |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Габаритные размеры, не менее, мм: | 575х880х1505 |
| 1.2. | Подогрев матраца осуществляется гибким водонепроницаемым нагревателем. Матрац в съемном гигиеническом чехле | Наличие |
| 1.3. | Питание нагревательного элемента, не более, В | 24 |
| 1.4. | Высокоточная электронная система регулирования температуры матраца в пределах, С | 29-38 |
| 1.5. | Автоматическое поддержание заданной температуры | Наличие |
| 1.6. | Многофункциональный жидкокристаллический дисплей с диагональю 4 | Наличие |
| 1.7. | Съемный блок управления, не менее, мм | 200х120х90 |
| 1.8. | Срабатывание аварийной сигнализации в случае отклонения от заданных параметров, а также нарушения электрических цепей | Наличие |
| 1.9. | Максимальное отклонение от заданной температуры не более, С | 0,5 |
| 1.10. | Независимое реле защиты | Наличие |
| 1.11. | Два независимых датчика (разнополярные регулирующий и аварийный датчики) | Наличие |
| 1.12. | Изменение угла наклона ложа, не более, С | 0±15 |
| 1.13. | Ложе изготовлено из высокопрочного прозрачного пластика | Наличие |
| 1.14. | 4-е самоориентирующиеся сдвоенные колеса Ø100мм, каждое снабжено тормозным устройством | Наличие |
| 1.15. | Допустимая нагрузка на ложе, не более, кг | 10 |
| 1.16. | Питание осуществляется от эл. сети, В, Гц | 220, 50 |
| 1.17. | Потребляемая мощность, не более, Вт | 60 |
| 2. | Документы: |  |
| 2.1. | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 2.2. | Регистрационное удостоверение РФ | Наличие |
| 2.3. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Товар должен быть новым, не ранее, год | 2011 |
| 4. | Гарантийный срок с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 36 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 15 (Пятнадцать пять) рабочих дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену контракта, а именно:

- установка и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова