Приложение № 1

к извещению о проведение запроса котировок № 16

от «10» августа 2011г

Видеоэндоскоп для полостной диагностики

| Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Технические требования |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.3. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.4. | Гарантийный срок не менее 12 месяцев | Наличие |
| 1.5. | Установка, настройка, инструктаж на рабочем месте | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| Видеоэндоскопический комплекс в составе: |  |  |
| 2.1. | Видеоэндоскоп |  |
|  | диаметр вводимой трубки (тубуса) | 9,8 мм |
|  | диаметр дистального конца | 9,8 мм |
|  | угол поля зрения | 120° |
|  | глубина резкости | 3-100 мм. |
|  | направление обзора | 0° |
|  | отклонение дистального конца | вверх 210°, вниз 90° вправо 100°, влево 100° |
|  | длина рабочей части | 1050 мм. |
|  | диаметр инструментального канала | 2,8 мм. |
|  | кнопка для дистанционного управления функцией «заморозка» | Наличие |
|  | совместимость видеоэндоскопа с осветителем фирмы Olympus без дополнительных устройств | Наличие |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | загубник | Наличие |
|  | кабель сигнальный | Наличие |
|  | течеискатель, состоящий из манометра, шланга соединительного, нагнетателя, переходника | Наличие |
|  | ирригатор всех каналов | Наличие |
|  | трубка инъекционная | Наличие |
|  | клапан отсоса | Наличие |
|  | клапан вода/воздух | Наличие |
|  | клапан биопсийный | Наличие |
|  | масло силиконовое | Наличие |
|  | заглушка видеоканала | Наличие |
|  | канюля | Наличие |
|  | щетка чистящая | Наличие |
|  | колпачок водозащитный | Наличие |
|  | щипцы биопсийные | Наличие |
|  | контейнер водный, состоящий из банки с крышкой, шланга соединительного, переходника | Наличие |
|  | адаптер для чистки канала | Наличие |
|  | трубка промывочная | Наличие |
|  | трубка газовая | Наличие |
|  | чемодан для транспортирования специальный | Наличие |
|  | упаковочная коробка | Наличие |
| 2.2. | Видеопроцессор |  |
|  | автоматический баланс белого | Наличие |
|  | цифровой зум | Наличие |
|  | память на 4 снимка | Наличие |
|  | «картинка в картинке» | Наличие |
|  | функция заморозки изображения | Наличие |
|  | видеовыходы | YC-видео, S-видео |
|  | регулировка синего, красного и насыщенности цвета | Наличие |
|  | запись на карту | опция |
| 2.3. | Осветитель |  |
|  | источник света | металлогалоидная лампа |
|  | цветовая температура | 5900К |
|  | встроенная помпа для подачи воздуха с давлением не менее 0,35 кг/см2 | Наличие |
|  | ручная регулировка яркости | Наличие |
|  | совместимость фиброэндоскопов осветителем | Наличие |
| 2.4. | Тележка |  |
|  | компактная металлическая тележка с порошковым покрытием | Наличие |
|  | количество полок, не менее: | 3 |
|  | транспортировочные колеса, из которых два со стопорами | Наличие |
|  | держатель эндоскопа | Наличие |
|  | ящик для инструмента | Наличие |
| 2.5. | Монитор |  |
|  | тип монитора | ЖК |
|  | диагональ | не менее 15" |
|  | угол поля зрения | не менее 170° |
|  | система цвета | PAL/NTSC |
|  | видеовходы, выходы | YC-2, RGB, YG, S-видео, SVBS |

Главный врач МУЗ «ГП 8»                                                                В.П.Половников