Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 12 августа 2011 года №0356300079211000180

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Парафинонагреватель Каскад 15 или эквивалент Количество 1 штука |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики и свойства | Параметры, требования к техническим характеристикам и свойствам |
| 1.1. | Электропитание В/Гц | 220/50 |
| 1.2. | Потребляемая мощность, ВА, не более | 800 |
| 1.3. | Габаритные размеры, мм, не более | 500х400х420 |
| 1.4. | Диапазон температуры нагрева, С, не уже | 40-120 |
| 1.5. | Максимальное время нагревания до 80С, мин, не более | 120 |
| 1.6. | Корпус изготовлен из стали и имеет порошковое покрытие | Наличие |
| 1.7. | Бак изготовлен из пищевого алюминия и закрывается крышкой | Наличие |
| 1.8. | Емкость бака, л, не менее | 15 |
| 1.9. | Слив парафина из бака производиться с помощью крана | Наличие |
| 1.10. | Установка требуемого температурного режима устанавливается с помощью ручка терморегулятора | Наличие |
| 1.11. | Автоматическое поддержание температуры | Наличие |
| 1.12. | Цифровой термометр | Наличие |
| 1.13. | Масса, кг, не более | 20 |
| 1.14. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 1.15. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 1.16. | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 1.17. | Год выпуска, не ранее | 2011 |
| 1.18. | Срок гарантии с момента ввода в эксплуатацию, не менее, месяцев | 12 |

Товар должен быть поставлен на склад Заказчика в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора. Место доставки товара – г. Пермь, ул. Лебедева, 44. Время – не позднее 15 часов местного времени. Поставщик информирует Заказчика о планируемой дате отгрузки товара и согласует с Заказчиком время поставки по телефону не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до момента поставки.

Кроме поставки медицинского оборудования, Поставщик оказывает вспомогательные услуги, включенные в цену договора, а именно:

- установка, монтаж и проверка исправности поставленного медицинского оборудования,

- ввод оборудования в эксплуатацию в присутствии представителя Поставщика,

- проведение инструктажа персонала Заказчика.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 2 (Два) рабочих дней с даты поставки товара.

Главный врач МУЗ «ГДКБ №1»                                                          О.Г.Токмакова