Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

от «15» августа 2011 года  № 37

Техническое задание.

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбинный наконечник (для терапевтических работ) с дополнительной сменной турбинкой. | - с фрикционным зажимом, со стандартной головкой; - сменная сбалансированная роторная группа; - число оборотов – 300000 об/мин; - давление воздуха на выходе – 0,2 МПа; - уровень шума – не более 65 дБА; - мощность – не менее 9 Вт; - хвостик вставляемого инструмента – 1,6 мм; - соединение Midwest (М4); - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 50 |
| 3 | Наконечник турбинный для терапевтических и ортопедических работ «Жемчуг-1» или эквивалент с дополнительной сменной турбинкой | - наконечник турбинный, кнопочный; - с керамическими подшипниками, с роторной группой ВАВР (аналог «Black Pearl» Bien Air); - с обратным клапаном воды, с тактильной кнопкой; - число оборотов – 300000 об/мин; - давление воздуха на выходе – 0,25 МПа; - уровень шума – не более 65 дБА; - мощность – не менее 14 Вт; - хвостик вставляемого инструмента – 1,6 мм; - соединение Midwest (М4); - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 15 |
| 4 | Наконечник НУПМ -40 с поворотной защелкой | - для терапевтических и ортопедических работ; - внутренняя система охлаждения; - число оборотов – 40000 об/мин; - уровень шума - не более 65 дБА; - стерилизация в автоклаве при температуре 134*. | шт | 30 |

___________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                  (подпись)                                                               (ФИО)

МП