Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

1. Наименование, количество товара.

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для КПРВ G14 | шт. | 290 |
| 2 | Набор для КПРВ G18 | шт. | 25 |
| 3 | Набор для КПРВ G22 | шт. | 15 |
| 4 | Интродьюсерный набор для венозного доступа | шт. | 5 |
| 5 | Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования | шт. | 650 |
| 6 | Переходник гофрированный угловой | шт. | 600 |
| 7 | Зажим на пуповину (стерильный) | шт. | 50 |
| 8 | Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой 2м | шт. | 210 |
| 9 | Пакет гипотермический (охлаждающий) | шт. | 1500 |

1. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Набор для КПРВ G14).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |
| 7 | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный Rg-контрастный полиуретан |
| 8 | Состав набора: |  |
| 8.1 | Одноканальный катетер | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким скругленным кончиком и соединителем Люер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 14G (2.1 мм), длина катетера не менее20 см., Канал 1,4 мм. скорость потока жидкости не менее 90 мл/мин. |
| 8.2 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом | Соответствие |
| 8.3 | Профилированный прозрачный павильон, Луер лок | Соответствие |
| 8.4 | Дилататор пластиковый, цельнолитой | Соответствие |
| 8.5 | Проводник металлический гибкий, маркированный с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором | Соответствие |
| 8.6 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | Соответствие |
| 8.7 | Заглушка с эластичной инъекционной вставкой | Соответствие |
| 9 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Набор для КПРВ G18).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |
| 7 | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный Rg-контрастный полиуретан |
| 8 | Состав набора: |  |
| 8.1 | Одноканальный катетер | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким скругленным кончиком и соединителем Люер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G (1.4мм), длина катетера не менее15 см., скорость потока жидкости не менее 25 мл/мин. |
| 8.2 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом | Соответствие |
| 8.3 | Профилированный прозрачный павильон, Люер лок | Соответствие |
| 8.4 | Дилататор пластиковый, цельнолитой | Соответствие |
| 8.5 | Проводник металлический гибкий, маркированный с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором | Соответствие |
| 8.6 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. | Соответствие |
| 8.7 | Заглушка с эластичной инъекционной вставкой | Соответствие |
| 9 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |

3. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Набор для КПРВ G22).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Назначение | Катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД |
| 7 | Материал катетера | Термолабильный, антитромбогенный Rg- контрастный полиуретан |
| 8 | Состав набора: |  |
| 8.1 | Одноканальный катетер | Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см., мягким скругленным кончиком и соединителем Люер лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 22G (0,9 мм), длина катетера не менее 10 см., скорость потока жидкости не менее 12 мл/мин. |
| 8.2 | Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 0.8х38мм | Соответствие |
| 8.3 | Профилированный прозрачный павильон, Люер лок | Соответствие |
| 8.4 | Дилататор пластиковый, цельнолитой | Соответствие |
| 8.5 | Проводник длиной 25 см из устойчивого к деформациям нитинола, J-образный, нестираемая разметка длины, с направителем. | Соответствие |
| 8.6 | Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. | Соответствие |
| 8.7 | Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой | Соответствие |
| 8.8 | Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. | Наличие |
| 8.9 | Скальпель | Наличие |
| 9 | Срок гарантии | Не менее12 месяцев |

4. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Интродьюсерный набор для венозного доступа).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Назначение: | Мониторинг физиологического давления и сердечного выброса, инфузионная терапия |
| 7 | Материал | полиуретан, полипропилен, полиэтилен ВД, акрилбутадиенстирол, нержавеющая сталь, фторэтиленпропилен |
| 8 | Состав: | - Игла пункционная 18G / 1.3 х 70 мм; - Проводник из нержавеющей стали 70 см, Ø 0.035'' / 0.89 мм, наконечник гибкий J3 - Сосудорасширитель, длина 205 мм, ФЭП - Тонкостенная полиуретановая канюля с интегрированным спиральным гемостатическим клапаном, скорость потока через клапан 0,01 мл/мин., боковой порт с вращающимся ободком для подшивания к коже. Наружный диаметр 6F, длина 115мм. |
| 9 | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев |

5. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Объем дыхательный (мл) | 150-1500 |
| 7 | Фильтрирующая мембрана: |  |
| 7.1. | Площадь мембраны, см2; | не более 19,25 см2 |
| 7.2. | Эффективность фильтрации бактерий, % | не менее 99,9999% |
| 7.3. | Эффективность фильтрации вирусов, % | не менее 99,999% |
| 7.4. | Мертвое пространством фильтра, мл | не более 82 мл |
| 7.5. | Сопротивление (Па) 30л/мин | 80 |
| 7.6 | Сопротивление (Па) 60л/мин | 205 |
| 8. | Время эффективной фильтрации, час. | не менее 24 часов |
| 9. | Коннекторы 15М/22F-22M/15F | Наличие |
| 10. | Дополнительный порт для измерения СО2 | Наличие |
| 11. | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 12. | Вес не более гр | 32 гр |

6. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Переходник гофрированный угловой).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Используется для присоединения тройника дыхательного контура и интубационной трубки без дополнительных портов | Соответствие |
| 7 | Длина, см. | не менее 7 см и не более 20 см |
| 8 | Коннектор 22F, 22М/15F | Наличие |
| 9 | Мертвое пространство | 52 мм |
| 10 | Стерильно | Соответствие |
| 11 | Индивидуальная упаковка | наличие |

7. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Зажим на пуповину (стерильный)).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Материал | прочный упругий стирол |
| 7 | Общая длина, мм. | не менее 53 |
| 8 | Длина рабочей части, мм. | не менее 35 |
| 9 | Зажим состоит из двух браншей соединенных между собой кольцом | Соответствие |
| 10 | Внутренняя сторона рабочей части каждой бранши имеет фиксирующие зубцы, расположенные таким образом, что верхушка каждого зубца соответствует промежутку между зубцами другой бранши. | Соответствие |
| 11 | Высота фиксирующих зубцов, мм. | не более 1 мм. |
| 12 | Кольцо снабжено ограничивающей ресничкой, предотвращающей попадание пуповины внутрь кольца | Соответствие |
| 13 | Продольный желоб, расположенный по центру рабочей части каждой бранши, служит для более равномерного распределения «Вартанова студня», что обеспечивает повышенную надежность пережатия сосудов пуповины | Соответствие |
| 14 | Механизм замка обеспечивает высокую прочность зажима и необратимо удерживает бранши в закрытом состоянии | Соответствие |
| 15 | Биологически безопасен | Соответствие |
| 16 | Атравматичен | Соответствие |
| 17 | Стерилизация | Стерилизация оксидом этилена |
| 18 | Срок годности | не менее 5 лет |

8. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой 2м).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали | Не менее 2 м. |
| 7 | Прямые нососовые зубцы | Наличие |
| 8 | Термопластичный материал нососовых зубцов смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у больного | Соответствие |
| 9 | Равномерная подача кислорода | Соответствие |
| 10 | Края канюли гладкие, закругленной формы, что исключает риск повреждения слизистой носа | Соответствие |
| 11 | Легко фиксируется за счет регулирования длины петли | Соответствие |
| 12 | Стерильна | Соответствие |
| 13 | Размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключаться к любым кислородным магистралям | Соответствие |
| 14 | Срок годности | Не менее 5 лет |

9. Требования к товару, параметры и условия требований к товару (Пакет гипотермический (охлаждающий)).

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие |
| 2 | Производитель | Наличие |
| 3 | Страна происхождения | Наличие |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 6 | Позволяет создавать гипотермию (охлаждение) места ушиба, растяжения, кровоизлияния, ожога, воспаления и др. Так же гипотермический пакет может применяться при солнечном и тепловом ударе. | Соответствие |
| 7 | Состав: азотнокислый аммоний 90г +-10г, вода 50г +-10г | Соответствие |
| 8 | Габаритные размеры мм: внутренний пакет75+-5х75+-5, наружный пакет 150+-10х120+-10 | Соответствие |
| 8 | Гарантийный срок годности | не менее 18 месяцев |

Поставляемый Товар должен соответствовать  требованиям Заказчика, указанным в техническом задании, должен быть новым, не бывшим в употреблении.