Приложение №2 ТЗ

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования

в здании  администрации Дзержинского района г.Перми по адресу:

г.Пермь,  ул. Ленина,85

Перечень работ

- Проверка состояния оборудования  (Комплектность, внешний вид, отсутствие повреждений, надежность крепления элементов).

- Проверка состояния электропроводки (Отсутствие повреждений, соответствие схеме подключения, соответствие сечений проводов).

- Проверка состояния электрических соединений (Проверка качества контактов).

Проверка автоматических выключателей (Правильность подключения, соответствие мощности кондиционера).

- Проверка напряжения питания кондиционера (Соответствие кондиционеру).

- Проверка состояния фреоновых трубопроводов (Правильность прокладки, длина трассы, теплоизоляция, отсутствие повреждений, отсутствие утечек фреона и масла).

- Проверка крыльчаток вентиляторов (Надежность закрепления, плавность и направление вращения).

- Проверка состояния дренажной системы (Проверка наличия и правильности монтажа элементов, проверка работоспособности проливом).

- Проверка утечек хладагента на вальцовочных соединениях.

- Проверка перепада температуры воздуха на испарителе.

- Проверка рабочего тока кондиционера.

- Работы по очистке блоков кондиционеров.

  - Очистка и промывка съемных фильтров внутреннего блока кондиционера.

  - Очистка радиатора испарителя внутреннего блока.

  - Очистка пластмассовых поверхностей и деталей внутреннего блока.

  - Очистка вентилятора внешнего блока.

  - Очистка радиатора конденсатора внешнего блока кондиционера.

  - Правка ребер радиатора внешнего блока (при необходимости).

- Перечень систем кондиционирования

| № п/п | Наименование кондиционера | № кабинета | Этаж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер Samsung AZ-12F-AJEA | 33 | 3 |
| 2 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 20 | 2 |
| 3 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 21 | 2 |
| 4 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 30 | 3 |
| 5 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 39 | 3 |
| 6 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 25 | 2 |
| 7 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 37 | 3 |
| 8 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 40 | 4 |
| 9 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 15 | 1 |
| 10 | Кондиционер Lessar LS/LU-H09KB2 | 45 | 4 |
| 11 | Кондиционер Lessar LS/LU-H12KB2 | 14 | 1 |
| 12 | Кондиционер MIDEA MSE07 | 42 | 4 |
| 13 | Кондиционер Panasonic CS/CU-YW 12MKD | 33 | 3 |
| 14 | Кондиционер Panasonic CS/CU-YW 12MKD | 22 | 2 |
| 15 | Кондиционер Panasonic CS/CU-YW 9MKD | 25 | 2 |
| 16 | Кондиционер Panasonic CU-C7GKD (сплит- система) | 38 | 3 |
| 17 | Кондиционер Panasonic CU-RA16GKD (сплит- система) | 24 | 2 |

Начальная (максимальная) цена контракта

Перечень оборудования и стоимость

технического обслуживания за единицу

- Внутренний блок кондиционера сплит-система …………..…………….…….588 руб.

- Внешний блок кондиционера сплит-система ..……………………….…….    1000 руб.

ИТОГО :                                                               158 руб*17 кондиционеров =26996 рублей