Приложение №2 ТЗ

| Техническое задание на текущий ремонт водосточной системы здания администрации Дзержинского района г. Перми, по адресу: г.Пермь, ул. Ленина, д.85 |  |
| --- | --- |
| 1. Источник финансирования: | ВЦП "Развитие Дзержинского района" |
| 2. Заказчик: | Администрации Дзержинского района г. Перми |
| 3. Вид ремонтных работ: | Текущий ремонт |
| 4.Данные о здании | Здание построено в 1936 году. |
|  | Фундамент- бутовый ленточный; наружные и внутренние капитальные стены -кирпичные т =70 см; перегородки -кирпичные, дощатые; перекрытия междуэтажные -деревянные, отеплены по балкам. Крыша: деревянная стропильная, чердачная, скатная сложной конфигурации. Кровля: металлическая черепица по деревянной брусковой обрешетке. Уклон кровли i= 0,510 |
| 5.Виды работ | Устройство мелких покрытий (свесы, парапеты, брандмаузеры) из листовой оцинкованной стали. Смена прямых звеньев водосточных труб |
| 6.Состав исполнительной документации | Сертификаты на материалы |
| 7.Уборка помещений | Вывозить строительный мусор ежедневно, производить ежедневную уборку. |
| 8. Гарантийный срок ремонтных работ | 3 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ |
| 9. Срок выполнения работ | 5 календарных дней с момента подписания контракта |