Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «22» августа 2011 года  №0356300266311000001

Техническое задание на поставку автомобиля ГАЗ 2752-298 «Соболь» или эквивалент.

| Автомобиль ГАЗ-2752 -298 «Соболь» или эквивалент – 1шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика |  |  |  |
| Цвет |  | Белый |  |
| Колесная формула: |  | 4х2 |  |
| Количество мест в кабине, чел: |  | 6+1 |  |
| Разрешенная максимальная масса, кг: |  | 2800 |  |
| Масса без нагрузки, кг: |  | 1990 |  |
| Грузоподъемность, кг: |  | 810 |  |
| Минимальный радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м: |  | 5 |  |
| Шины: |  | 175 R 16, 185/175 R16 |  |
| Сцепление: |  | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |  |
| Коробка передач |  | Механическая, пятиступенчатая. |  |
| Главная передача: |  | Коническая, гипоидная |  |
| Подвеска |  |  |  |
| Передних колес |  | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |  |
| Задних колес |  | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |  |
| Рулевое управление с гидроусилителем |  | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса |  |
| Тормозная система |  |  |  |
| Рабочая |  | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором давления в заднем контуре. |  |
| Запасная |  | Каждый контур рабочей тормозной системы |  |
| Стояночная |  | Тросовый, с приводом на тормозные механизмы задних колёс |  |
| Размеры автомобиля |  |  |  |
| Длина: |  | 4180 мм. |  |
| Ширина: |  | 2380 мм. |  |
| Высота: |  | 2200 мм. |  |
| Передний свес: |  | 1030 мм. |  |
| Колесная база: |  | 2760 мм. |  |
| Задний свес: |  | 1020 мм. |  |
| Ширина / высота проема боковой двери: |  | 1010 / 1220 мм. |  |
| Ширина / высота проема задней двери: |  | 1560 / 1425 мм. |  |
| Дорожный просвет: |  | 150 мм. |  |
| Внутренняя длина грузовой платформы: |  | 1330 мм. |  |
| Внутренняя ширина грузовой платформы: |  | 1840 мм. |  |
| Высота грузовой платформы по борту: |  | мм. |  |
| Расстояние между арками колес внутри грузового отделения: |  | мм. |  |
| Погрузочная высота: |  | 720 мм. |  |
| Двигатель |  |  |  |
| Двигатель: |  | УМЗ-4216 |  |
| Количество цилиндров: |  | 4 цилиндра, с рядным расположением, 2 клапана на цилиндр |  |
| Система питания: |  | многоточечный впрыск топлива |  |
| Система зажигания: |  | микропроцессорная |  |
| Рабочий объем, куб. см: |  | 2890 |  |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин: |  | 78,5 (106,8)/ 4000 |  |
| Экология: |  | ЕВРО - 3 |  |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/м) / об/мин: |  | 220,5 / 2500 |  |
| Применяемое топливо: |  | Аи 92 |  |
| Расход топлива (при 60 / 80 км/ч), л.: |  | 10/12 |  |
|  | Требования по документации: Поставка автомобиля сопровождается передачей следующих документов: - Паспорт транспортного средства. – Руководство по эксплуатации на русском языке. - Сервисная книжка. - Товарная накладная. - Акт приема-передачи. - Счет - Счет-фактура Гарантийный срок эксплуатации: - Гарантийный срок ......... 2 года или 80000 км пробега - Межсервисный интервал ……………10000км В течении действия гарантийных обязательств ремонт автотранспорта осуществляется Поставщиком. Доставка (транспортировка) автотранспорта к месту ремонта и к Заказчику, в течении действия гарантийных обязательств, осуществляется Поставщиком. Все расходы связанные с исполнением гарантийных обязательств, а так же расходы на ремонт, автозапчасти, заправку автотранспорта несет Поставщик. Поставщик обязан обеспечить продолжительность ремонта автотранспорта в течении 5 (пяти) календарных дней (с учетом транспортировки). |  |  |
|  | Поставка автомобиля осуществляется поставщиком |  |  |
|  | Срок поставки товара: Поставщик осуществляет поставку автотранспорта в течении 10 (десяти) календарных дней с момента заключения муниципального контракта. При передаче автотранспорта Заказчику производится оформление двухстороннего акта приема-передачи. Передача сопровождающих документов Заказчику, осуществляется Поставщиком по адресу: Пермский край, Пермский район, с.Усть-Качка, санаторий «Орленок» Форма, сроки, порядок оплаты товара, работ, услуг: По безналичному расчету, в течение 20 календарных дней с даты подписания акта приёма-передачи товара, а также предоставления предусмотренных условиями контракта документов. Проверка объёма и качества поставляемого товара производится Представителем Заказчика при подписании Акта приёма-передачи товара. |  |  |

Главный врач                                                                                           В.П.Шестаков