- Приложение № 2

- к  извещению о проведении запроса котировок

- техническое задание

На изготовление и поставку металлического забора по трем сторонам  территории   МУК «Пермский планетарий», расположенного по адресу: 614060, г. Пермь, бульвар Гагарина, 27 а.

Характеристики поставляемого товара:

Ограждение должно быть изготовлено из стального квадрата по ГОСТ 2591-88 со стороной не менее 10 мм. Несущий каркас ограждения  из стального профиля по ГОСТ 13663-86, 30245-94 шириной не менее 40 мм. Длина секции не менее 2,8 м, высота не менее 1,5 м. Количество поставляемых секций – 35 шт.

Стойки для монтажа секций ограждения должны быть изготовлены из стальной трубы по ГОСТ 10705-80 диаметром не менее 89 мм с толщиной стенки не менее 3,5 мм. Длина надземной части не менее 1,7м. Количество поставляемых стоек не менее 36 шт.

Пластины для крепления секций к стойкам ограждения должны быть изготовлены  из стального листа по ГОСТ 16523-97, 14637-89 толщиной не менее 3 мм или стального профиля по ГОСТ 13663-86, 30245-94 шириной не менее 40 мм.

Поставляемые элементы ограждения должны иметь защитное антикоррозионное покрытие черного цвета. Перед нанесением антикоррозионного покрытия, изделия необходимо огрунтовать.

Требования к сроку предоставления гарантий качества:

Срок предоставления гарантий качества поставленных изделий, а также  качества их монтажа должен составлять не менее 5 лет и исчисляться со дня подписания акта приемки.